疏勒县城区土地定级与基准地价

更新报告

疏勒县国土资源局

新疆新土不动产估价有限公司

二○一八年七月

前  言

疏勒县于2008年12月完成了城区的土地定级与基准地价评估工作，该成果为城区的土地确定了级别，制定了商服、住宅、工业用地三种用途的基准地价。成果客观地反映了城区当时的整体地价水平，成为政府合理制定地价政策、适时调控土地市场的重要依据，也成为政府研究确定土地开发规划的重要参考，有效地发挥了对城区建设开发的引导作用，取得了良好的社会效益和经济效益。随着近年来对口援疆工作的大力开展，，疏勒县宏观经济发展变化、基础设施的不断完善以及建成区面积的不断扩大，城区面貌发生了较大变化，上轮成果已不能很好地适应目前疏勒县社会经济迅速发展的需要。为了符合土地市场的客观实际，保持基准地价的现势性，在影响地价的各种因素发生较大背景下，须及时更新土地定级与基准地价成果。

报经疏勒县人民政府批准，决定开展疏勒县城区土地定级和基准地价更新工作。

疏勒县城区土地定级工作是依据《城镇土地分等定级规程》GB/T 18507-2014的要求，结合实际，采用综合定级，综合分析影响土地质量与使用价值的各类自然与社会经济因素，选取主导因素并将各主导因素的重要性科学量化；计算各因素在城区内不同区位的影响分值，加权加和；通过城区各定级因素总分值的分布规律及土地使用状况划分出土地级别，并确定土地级别界线。

疏勒县城区基准地价评估工作是依据《城镇土地估价规程》GB/T 18508-2014和《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发[2017]27号)的要求，以土地定级为基础，土地收益为依据，市场交易资料为参考，在大量调查土地市场交易资料及工商用地效益资料的基础上，以收益还原法分析计算租赁样本，以市场比较法分析商服出让样点，测算商服用地样点地价，确定商服用地基准地价；以剩余法分析房地产交易样本样点地价，以市场比较法分析住宅出让样点，确定住宅用地基准地价；采用成本逼近法测算，结合市场比较法分析工业出让样点，并确定工业用地基准地价；采用成本逼近法分析，依据土地取得成本、市场供需、产业政策和其他用途基准地价，以成本法分析土地取得费、土地开发费、利息、利润、土地增值收益等，确定公用服务项目用地基准地价。

结合定级与基准地价评估成果，运用特尔非法、层次分析法等多种数理统计方法，对影响各类地价的因素进行定量、定性分析及基准地价上下调整幅度计算，制定出商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地基准地价修正体系。

在城区土地定级与基准地价更新工作中，课题组得到了疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作领导小组的各位领导、成员单位和各有关部门的大力支持。在此，谨向各单位、领导、专家和有关工作人员表示衷心的感谢。

疏勒县城区土地定级与基准地价更新课题组

二○一八年七月

目  录

第一部分 疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作报告	1

第一章 疏勒县概况	1

第一节 地理区位与自然条件	1

第二节 历史沿革与行政区划	3

第三节 社会经济发展概况	4

第四节 城区基本设施及交通状况	5

第五节 城区发展规划	6

第二章 工作立项依据与组织领导	9

第一节 土地定级与基准地价更新工作立项依据	9

第二节 组织领导	9

第三章 工作概述	13

第一节 工作对象与目的	13

第二节 工作基本原则	14

第三节 工作背景要求	14

第四节 工作依据	15

第四章 技术路线与工作步骤	17

第一节 工作总体思路	17

第二节 技术路线	17

第五章 工作内容和步骤	21

第六章 工作成果与工作体会	23

第一节 工作成果	23

第二节 工作体会	23

第二部分 疏勒县城区土地定级更新技术报告	25

第一章 土地定级理论基础	25

第一节 土地定级的理论依据	25

第二节 土地定级的基本原则	26

第三节 土地定级类型选择	27

第二章 土地定级因素因子体系的建立	29

第一节 定级因素因子选择的原则	29

第二节 选择定级因素因子	30

第三节 分析影响因素权重	31

第四节 土地划分定级单元	36

第五节 土地定级基础资料收集	37

第三章 土地定级因素因子评价	38

第一节 定级因素因子量化的方法	38

第二节 商服繁华影响度评价	39

第三节 交通条件评价	43

第四节 基础设施完善度评价	49

第五节 公用设施完备度评价	52

第六节 人口状况评价	60

第七节 单元总分计算	61

第四章 城镇土地级别评定	64

第一节 土地级别划分的原则与方法	64

第二节 土地级别验证与调整	65

第三节 土地级别划分结果及分析	67

第三部分 疏勒县城区土地基准地价更新技术报告	69

第一章 土地基准地价评估依据与原则	69

第一节 土地基准地价评估理论依据	69

第二节 土地基准地价评估的原则	75

第二章 城镇基准地价评估方法与步骤	78

第一节 基准地价评估概述	78

第二节 资料准备	81

第三节 样本的修正与检验	83

第三章 商服用地基准地价评估	90

第一节 商服用地基准地价评估方法与步骤	90

第二节 商服用地样点地价的测算	90

第三节 商服用地级别基准地价的确定	99

第四章 住宅用地基准地价评估	100

第一节 住宅用地地价评估方法与步骤	100

第二节 住宅用地样点地价测算	100

第三节 住宅用地级别基准地价的确定	106

第五章 工业用地基准地价评估	107

第一节 工业用地地价评估方法与步骤	107

第二节 工业用地样点地价测算	107

第三节 工业用地级别基准地价的确定	113

第六章 公共服务项目用地基准地价评估	115

第一节 公共服务项目用地评估方法与步骤	115

第二节 公共服务项目用地样点地价测算	116

第三节 公共服务项目用地级别基准地价的确定	118

第七章 基准地价评估结果	119

第一节  基准地价评估结果	119

第二节 与招拍挂土地级别、地价的吻合程度分析	119

第八章 基准地价修正体系	121

第一节 地价影响因素分析	121

第二节 因素体系确定	121

第三节 修正幅度	129

第四节 修正体系建立	131

第五节 宗地地价评估	152

第四部分 疏勒县城区土地定级与基准地价更新成果分析与应用	155

第一章 土地定级与基准地价更新成果对比分析	155

第一节 与上一轮土地级别对比分析	155

第二节 与上一轮基准地价对比分析	155

第三节 与乡镇基准地价对比分析	156

第四节 与园区区域评价地价对比分析	157

第五节 与相邻县市地价比较	158

第四节 地价水平变化的原因分析	159

第二章 土地定级与基准地价更新成果的应用	163

第一节 成果应用领域	163

第二节 成果应用建议	165

第五部分 计算机技术在土地定级估价中的应用	173

第一章 计算机技术在土地定级估价日常工作中的应用	173

第二章 土地定级与基准地价信息系统在土地定级估价中的应用	175

附件	179

第一部分 疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作报告

第一章 疏勒县概况

第一节 地理区位与自然条件

一、地理位置

疏勒县位于欧亚大陆腹地,新疆维吾尔自治区西南部，喀什地区西北部，帕米尔高原东麓，塔里木盆地西缘的喀什噶尔河冲积平原上，是喀什地区确定的“一市两县”经济区的重要一翼。县城地处东经75°57′～76°55′，北纬38°50′～39°28′之间，距乌鲁木齐市约1484公里，距喀什市约7公里，疏勒县东连伽师县、岳普湖县，西接疏附县及克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县，南邻英吉沙县，北隔克孜勒河与喀什市、疏附县相望,东南与莎车县接壤，西北和疏附县毗邻，是新疆西南咽喉要道，连接中亚、西亚和南亚，与塔吉克斯坦、阿富汗等6个国家和地区接壤，处在“五口通八国”的中心位置，素有“黄金走廊”之称。县境东西长约106公里，南北宽约69公里，总面积2100.92平方公里。

城区位于县境内的西北角，克孜河冲积平原中部，是全县政治、经济、文化、交通中心，也是南疆军区所在地，是喀什市东南方向对外交通的门户。

图1-1疏勒县地理位置与区位关系

二、自然环境条件

（一）地形地貌

疏勒县地处克孜河、库山河下游，属冲积平原，地势平坦，海拔在1215～1310米之间，南天山、西昆仑山两褶皱山地与塔里木地台相褶合的地质构造部位，地表覆有沉积巨厚的第四系松散堆积物。境内西部边缘由于阿克陶低山扇缘地貌的影响，地势由西北向东南倾斜，坡降为1.5‰；东南部为布古力沙漠，地形起伏不平，多为波状沙丘和垄状沙丘。

（二）气象条件

疏勒县属暖温带大陆性干旱性气候。多年平均气温11.8℃，其分布是由平原向山区逐渐降低，西部和西北部山区年平均气温比县城低0.6℃左右，其它地区与县城差异不大，气温年较差、日较差大，春季升温快，但不稳定，常有倒春寒，夏季长而炎热，但酷热期短，秋季降温迅速，冬季低温期长；雨水稀少，蒸发量大，空气干燥，无霜期长；日照长，光照充足，热量丰富。主要灾害性气候由干旱、干热风、大风和冰雹等，春旱出现在3-5月，由于春季缺水，严重影响春灌，是该县农业发展的主要障碍因素。

1.气温

年平均日温差为12.4℃，秋季日温差最大，冬季日温差最小。多年年平均气温11.8℃，无霜期150天。1月最冷，平均气温为-6.5℃，极端最低气温为-24.4℃。7月最热，平均气温为25.8℃，极端最高气温为40.1℃。

表1-1历年月平均气温

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温(℃) | -6.3 | 1.8 | 7.8 | 15.6 | 20 | 23.8 | 25.9 | 24.4 | 19.6 | 12.5 | 3.6 | -4.2 |

2. 降水

年均降水量为65毫米，历年最大降水量146.2毫米，历年最少降水量22.2毫米。历年降水量大多集中在5-8月，占全年降水量的57.2%。

表1-2历年月平均降水量

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均降水(mm) | 2.8 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 12.8 | 5.4 | 8.7 | 7.7 | 5.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 |

3. 蒸发

年平均蒸发量为2499.1毫米，历年最大蒸发量2730.1毫米，历年最小蒸发量2254.5毫米，一般7月蒸发量最高，达466.8毫米，1月蒸发量最低，仅12.5毫米。

三、自然资源条件

（一）土地资源

2017年全县地方辖区土地总面积为210092.47公顷。

依照规划土地用途分类，农用地93815.13公顷，占土地总面积的44.65%；建设用地19568.41公顷，占土地总面积的9.31%；其他土地96708.93公顷，占土地总面积的46.03%。农用地中耕地60318.77公顷，占土地总面积的28.71%；园地4736.15公顷，占土地总面积的2.25%；林地7455.20公顷，占土地总面积的3.55%；牧草地8078.93公顷，占土地总面积的3.85%；其他农用地13226.08公顷，占土地总面积的6.30%。

建设用地中城乡建设用地16161.53公顷，占土地总面积的7.69%；交通水利用地2707.65公顷，占土地总面积的1.29%；其他建设用地699.23公顷，占土地总面积的0.33%。城乡建设用地中，城镇用地2191.20公顷，农村居民点用地13544.99公顷，采矿用地117.93公顷，其他独立建设用地307.41公顷。交通水利用地中，铁路用地56.50公顷，公路用地654.53公顷；水库水面1854.44公顷，水工建设用地142.18公顷。其他建设用地中，特殊用地564.14公顷，风景名胜设施用地135.09公顷。

其他土地中，水域面积2551.88公顷，占土地总面积的1.22%；自然保留地面积94157.05公顷，占土地总面积的44.82%。

（二）水资源

地表水年径流总量19.34亿立方米，可利用的地表水资源主要来自克孜勒河、盖孜河和库山河三大河流，引用量已达5.40亿立方米。

农业灌溉的水源主要由河水、水库水、泉水、井水，其中河水、水库水占大部分，而地下水的开采主要是解决城乡生活用水和少量的农业灌溉。目前地下水存储量6.37亿立方米，开采地下水量约为2.33亿立方米，已开采地下水2.30亿立方米。

（三）旅游资源

疏勒县是古“丝绸之路”上的重镇，旅游资源丰富，名胜古迹众多，悠久的文化历史和丰富的自然景观资源，使得发展旅游业的前景十分广阔。近年来疏勒县大力发展以张骞公园、民俗风情街生态游乐园、百果园、努尔兰风情园、张骞纪念馆、科技文化中心七个重点旅游开发项目为龙头的旅游产业，着重于旅游资源潜力的挖掘。

第二节 历史沿革与行政区划

一、历史沿革

疏勒县有2130多年历史。疏勒县古代(公元前二世纪至公元八世纪)为我国西域疏勒国的一部分，从公元八世纪开始“疏勒”之称逐渐为“喀什噶尔”所代替，历经喀拉汗王朝，西辽契丹政权察合台汗国，东察合台汗国，喀什噶尔汗国及“霍加”政权的统治。1760年清朝正式在喀什噶尔置参赞大臣、协办大臣、领队、总兵等文武官员，隶属伊犁将军。1828年在喀什噶尔旧城东南10公里处筑一座新城，定名为“恢武”，此城即疏勒县城的前身。1884年清朝撤销在西域行使的军府制及伯克地方自治政权制，改设新疆省，实行州县制。喀什噶尔改设为巡西四域兵备道(即喀什噶尔道)，在“恢武”城设喀什噶尔道疏勒直隶州。1902年疏勒直隶州改设为疏勒府(府治即今疏勒县城)，下辖疏附、伽师二县及英吉莎尔直隶厅。中华民国建立后，于民国二年（1913年）撤销疏勒府，疏勒正式建立县治，隶属喀什噶尔道。1927年改属新疆省喀什行政公署。1938年为新疆省第三行政区行政长官公署管辖；1943年又改属新疆省第三行政督察专员公署，直到新中国成立。1950年1月成立中共疏勒县委员会和疏勒县人民政府。

二、行政区划

疏勒县辖疏勒镇、罕南力克镇、牙甫泉镇、巴仁乡、巴合齐乡、洋大曼乡、亚曼牙乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、塔尕尔其乡、库木西力克乡、艾尔木东乡、阿拉力乡、英阿瓦提乡、阿拉甫乡，共3个镇、12个乡，218个行政村以及7个国营农、林、牧、渔、园艺场。中共疏勒县委员会、县人民政府驻疏勒镇，南疆军区和师、团单位，以及兵团机构、地区级企业亦多驻于此。疏勒县内驻有兵团农三师四十一团，团级以上部队12个，是全国闻名的“兵城”。

第三节 社会经济发展概况

一、人口概况

2017年底全县共有人口37.77万人，人口自然增长率15.98%，其中非农业人口6.06万人，汉族2.57万，少数民族为35.13万，其中维吾尔民族为35.03万。

二、经济概况

疏勒县2017年全县生产总值59.72亿元，增长13.3%。其中：第一产业24.98亿元，增长14.3%；第二产业19.90亿元，增长15.5%；第三产业14.83亿元，增长8.7%。地方财政收入48066万元，财政支出353092万元，全社会固定资产投资89亿元，增长111.2%。社会消费品零售总额81888万元，增长9.1%。城镇居民家庭人均可支配收入21482元，增长9.0%。

三、社会经济发展目标

随着国家城镇化、工业化进程的加快，根据疏勒县“十三五”以来确定的发展思路、提出的目标任务，要进一步解放思想，与时俱进，坚定不移的走农业产业化和新型工业化道路，实现经济结构大调整，发展方式大转变，实现全面小康的建设目标。

规划远期生产总值年均增长13%，2020年生产总值达到141.69亿元。人均生产总值35423元，总人口41.53万人。

第四节 城区基本设施及交通状况

一、基础设施

（一）供水设施

疏勒县现有给水厂两座、供水站一座，均采用地下水作为供水水源，水质良好。第一水厂位于疏勒县乌和公路9号院，占地面积约1.3公顷，日供水能力1.2万立方米/日，现状日供水量为6000‐8000立方米/日，水源井4眼，供水配套管网约33公里。第二水厂位于疏勒县原造纸厂院内，于2010年8月投入使用，占地面积约1.75公顷，日供水能力1万立方米/日，水源井2眼，供水配套管网约5公里。现状供水站位于八一中学院内，现有深井1眼，供水规模为1200立方米/日。供水普及率为80%。

（二）排水设施

目前疏勒县城区尚无完善的排水系统，排水普及率仅为60%左右。县城内有两座污水提升泵站，分别位于双拥广场和五叉路口。现状排水管道主要敷设在纳丘克路、开斯坎牙路、库什哈纳路、胜利南路、胜利北路、坤巴斯路等县城中心街区的道路上，排水管网布设总长度为29.6公里。

（三）供热设施

疏勒县城现状集中供热建筑面积约为50万平方米，分散小锅炉供热建筑面积为25万平方米，平房居民采用煤炉或土锅炉采暖，现状集中供热普及率约为40%。

（四）供气现状

疏勒县城区天然气、液化气年供应总量1399.784万立方米。规划2030年城区天然气总需求量约为2560万立方米。保留老城区现状高中压调压站，供气规模5万立方米/日；扩建城西现状高中压调压站，供气规模由3万立方米/日扩建至5万立方米/日，预留占地0.5公顷。城区燃气管网采用中压一级制，环状为主，环支结合，确保可靠供气。

二、公用设施

城区教育类设施较为完备，有幼儿园、小学及中学（初中和高中）。即，幼儿园5所，幼儿1726人，教职工93人；小学4所，在校学生4514人，教职工315人；中学6所，在校学生22378人，教职工1447人。

医疗类设施主要有公立和私立医院，合计6所，有医护人员565人，床位数1582张。

文体类设施主要有公园和休闲广场。有1个3A景区的张骞公园，2处休闲广场。

三、交通状况

依托喀什机场，构建疏勒“航-铁-公”交通系统，成为大喀什区域交通枢纽的重要组成部分，力争成为喀什地区交通枢纽之一。

疏勒县域内公路主要分为国道、省道、县道和乡道四级。对外交通主要依靠315国道、310省道、311省道、214省道，也是县内各乡镇之间的交通基础。

第五节 城区发展规划

一、城区发展目标

总体目标依托喀什经济开发区设立的政策机遇、重大项目落户的产业机遇，以建设成为喀什地区副中心城市为总目标，充分发挥疏勒位于新疆对外、对内沿边带交接地区区位优势，明确县域未来发展重点，大力推进全县产业化和城镇化进程。争取将疏勒发展成为产业结构合理，城乡融合发展、生态良好宜居、文化特色突出，具有区域竞争力的现代化城市。目标包含以下内容：

- 喀什地区的区域副中心城市

- 区域重要的交通枢纽城市

- 南疆地区的现代化产业新城

- 生态绿洲宜居城市

- 南疆文化观光旅游目的地

- 社会和谐稳定，民族团结融合的城市

二、城区规划发展方向

城区位于疏勒镇和巴仁乡的之间，规划范围北至喀什噶尔河，南至克孜勒博依河，涉及疏勒镇和巴仁乡两个乡镇，规划控制面积为67.8平方千米。城区分老城片区和城东新区两个片区发展，老城区主要注重原有居住空间的改造提升，完善基础设施配套建设，优化老城片区整体空间品质。对于区内的部分行政功能未来应逐步疏解，向城东新区集中；城东新区是城市未来的核心区域，打造城市新的核心，塑造发展的新框架，应突出新区中央景观主轴的塑造，提升新区的整体空间品质，带动周边商业环境的建设开发与品质提升。

三、城区功能定位

从疏勒县未来发展的环境条件和在区域发展中的地位、作用和发展趋势分析，确定疏勒县发展的战略定位为南疆地区重要的贸易物流、仓储加工基地；南疆地区的交通枢纽城市；喀什地区的农副产品加工、生态农业基地；大喀什“一市两县”的综合服务中心，钢铁、石化产业研发、配套服务的总部基地；喀什市历史文化名城的重要组成部分，南疆军区指挥部所在地，具有南疆特色风貌的旅游城市。

四、城区空间发展策略

城区空间发展策略为东进、南拓、西优、北控。城区主导发展方向为向东发展。东进，未来对接喀什经济开发区的发展。东部逐步建设未来城市新的增长极核，打造城东新区，实现城市发展框架东进，重心东移；南拓，利用临近伽师河良好的滨水资源，局部南拓发展，拓展至原国道以南的片区，打破交通干道分隔，形成宜居滨水空间；西优，城市西部进行内部整合提升，近期依托临近喀什老成中心的区位优势，合理组织城市功能。同时对城市西部的物流园区实行组团式拓展，控制规模，发挥铁路客运站点对周边的带动效益；北控，城市北部总体控制发展，主要基于城北为克孜勒苏河重要生态走廊，预留生态环境资源，远离行洪区域，确保城市安全格局，建设生态宜居空间。

第二章 工作立项依据与组织领导

第一节 土地定级与基准地价更新工作立项依据

根据自治区国土资源厅、喀什地区国土资源局的工作安排，经县人民政府批准、通过政府采购，决定开展疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作。

上轮疏勒县城区土地定级估价工作于2008年完成。但近10年(2008-2017年)间疏勒县城区面貌发生了巨大变化，城市基础设施条件有了较大改善，道路进行了大规模的拓宽和改造；供水、排水设施的改扩建，各种设施的完善，使得疏勒县的城市基础设施水平明显改观。随着疏勒县城建成区面积的不断扩大和基础设施的完善，由过去国家土地政策的变化和疏勒县土地市场的发育程度决定的城区土地级别和基准地价已不能满足现在国民经济发展和国土资源管理的需要。根据最新实施的《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》的要求（一般6年一次城镇土地定级，3年更新一次估价成果）开展疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作。

第二节 组织领导

疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作由疏勒县国土资源局和新疆新土不动产估价有限公司共同协作完成。

该项工作得到自治区国土资源厅、喀什地区国土资源局、疏勒县人民政府的高度重视与支持。为了使疏勒县城区土地定级估价工作顺利进行，由县委、县人民政府办公室专门成立了疏勒县城区土地定级与基准地价更新领导小组、课题组。

一、领导小组

领导小组下设办公室，办公室设在县国土资源局，办公室主任由县国土资源局局长胡明勋担任，成员由县国土资源局业务人员组成，具体负责日常工作，对城区土地定级与基准地价更新评估工作进行组织、实施和协调。

疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作领导小组

| 组长： | 药 宁 | 县委常委县政府 副县长 |
| --- | --- | --- |
| 副组长： | 陈作东 | 南疆齐鲁工业园党工委副书记、工业园管委会 副主任 |
| 成员： | 胡明勋 | 县国土资源局 局长 |
|  | 黄 锐 | 县财政局 局长 |
|  | 张 乾 | 县发改委 主任 |
|  | 刘 旭 | 县住建局 局长 |
|  | 赵守康 | 县安监局 局长 |
|  | 王洪润 | 县环保局 局长 |
|  | 甘 泉 | 县交通运输局 局长 |
|  | 杜 强 | 县水利局 局长 |
|  | 曹晓萱 | 县教育局 局长 |
|  | 阿布力米提．塔力甫 | 县工商局 局长 |
|  | 魏春强 | 罕南力克镇 党委书记 |
|  | 崔昌民 | 牙甫泉镇 党委书记 |

二、课题组

疏勒县城区土地定级与基准地价更新课题组

| 组长： | 胡明勋 | 疏勒县国土资源局 局长 |
| --- | --- | --- |
| 副组长： | 陈忠露 | 新疆新土不动产估价有限公司 总经理 土地估价师 |
|  | 艾 力 | 疏勒县国土资源局副 局长 |
| 成员： | 王新军 | 新疆农业大学 副教授 |
|  | 范 莉 | 疏勒县国土资源局 副局长 |
|  | 朱 诚 | 新疆新土不动产估价有限公司 土地估价师 |
|  | 邱鹏飞 | 新疆新土不动产估价有限公司 土地估价师 |
|  | 杨 健 | 新疆新土不动产估价有限公司 工程师 |
|  | 马进忠 | 新疆新土不动产估价有限公司 技术员 |
|  | 魏园园 | 新疆新土不动产估价有限公司 技术员 |
|  | 马玉花 | 新疆新土不动产估价有限公司 技术员 |
|  | 李 杰 | 新疆新土不动产估价有限公司 助理工程师 |
|  | 邱佳慧 | 新疆新土不动产估价有限公司 技术员 |
|  | 陈 蓓 | 新疆农业大学研究生 |
|  | 彭佳忆 | 新疆农业大学研究生 |
|  | 李 娜 | 新疆农业大学研究生 |

第三章 工作概述

第一节 工作对象与目的

一、对象与范围

疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作对象为疏勒县城区范围内的土地，采用综合定级的方法，进行土地定级及基准地价更新工作。

依据《疏勒县土地利用总体规划（2010—2020年）》和《疏勒县城市总体规划（2011—2030年）》等相关资料确定疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作范围。

疏勒县城区建成区及部分规划区范围内的土地，结合城区发展现状，此次定级区面积最终确定为31.26平方公里。外围四至界线大致是：东边到Y166线，南至克孜勒博依河，西边到喀什—和田铁路区域，北边到喀什噶尔河。总面积31.26平方公里。

2017年建成区现状面积为43.18平方公里。《疏勒县土地利用总体规划（2010—2020年）》确定城区允许建设区28.13平方公里，有条件建设区面积8.28平方公里。 《疏勒县城市总体规划（2011—2030年）》确定68.7平方公里。

本次定级范围面积符合《疏勒县土地利用总体规划（2010—2020年）》和《疏勒县城市总体规划（2011—2030年）》确定的范围。

二、主要目的

依据国家标准规程《城镇土地分等定级规程》（GB/T18507—2014）、《城镇土地估价规程》（GB/T18508—2014）（以下简称《定级规程》、《估价规程》），对疏勒县城区土地定级和基准地价进行全面更新，以实现以下主要目的：

1.为政府进行土地开发决策、制定土地管理措施、宏观调控土地市场、合理确定土地使用权有偿有限期出让价格提供科学依据；

2.为土地开发、经营投资者的市场交易行为提供价格和决策参考；

3.为政府定期更新和公布基准地价、标定地价提供依据；

4.为城区规划调整土地利用结构，合理安排土地用途，确定土地利用强度，土地利用节约集约提供科学依据；

5.为政府财政税收部门进行土地税费征收提供依据；

6.为企事业单位清产核资，进行土地资产评估和成本核算提供服务；

7.为宗地的评估提供技术依据；

8.为实现对城区地价的指数编制、地价信息发布、地价辅助决策等提供依据。

9.为企业或政府与社会资本合作意愿，选择划拨、出让、租赁或者作价出资（入股）方式供应土地，规范公共服务项目有偿使用价格管理等提供依据。

第二节 工作基本原则

1．根据疏勒县城区区位影响度、性质和规模以及土地与房地产市场的发育程度，按照《定级规程》、《估价规程》的要求，选择并确定适合实际情况的技术路线。

2．注重静态与动态相结合，充分考虑城区建设现状以及近期内规划建设将对土地质量和土地价格产生的影响，从时间、空间和市场供求三方面综合评定土地级别和测算基准地价。

3．在保证土地定级与基准地价遵循国家标准规范及要求的同时，注重对定级与基准地价理论方法的研究探讨，在一些难点问题上力争取得突破和创新。

4．理论与实际相结合，在保证定级与基准地价成果科学性和规范性的同时，注重成果的实用性和可操作性，使其更易于根据市场的变动实现动态监测和适时更新调整。

5．在技术手段上，充分利用土地定级与基准地价信息系统实现对土地级别和基准地价的动态更新，提高成果精度，建立起图形数据、属性数据库一体化系统，以便于政府公布和发布基准地价，提供公众咨询服务，实现数字土地的目标。

第三节 工作背景要求

一、疏勒县城区社会经济发展的宏观要求

“十二五”期间市场经济建设成效显著，社会、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化。在这种宏观形势下，为适应社会经济发展的要求，加强城区地价管理、更新完善以土地定级与基准地价为基础的地价管理手段已势在必行。

二、疏勒县城区土地市场及房地产市场发展的要求

城镇土地资源的开发利用是开展土地定级与基准地价成果更新工作最直接的作用因素。经过政府公布实施的土地定级与基准地价成果是地价管理的主要政策依据，而开展地价管理工作又必须依据市场的变化去不断地调整政策及策略的取向以适应市场的发展，政策作用于市场，而市场又反作用于政策，给政策决策者反馈信息，两者存在着一个相辅相成的辨证关系，疏勒县土地市场、房地产市场发生了显著的变化，迫切需要对土地定级与基准地价成果进行更新。

三、土地定级与基准地价成果不断更新完善的自身要求

由于土地定级与基准地价成果在应用上具有时效性，为确保现势性和可持续使用，需要根据土地市场、房地产市场以及社会宏观经济形势发展的要求，适时对成果进行更新和完善，紧跟市场和学科发展的新趋势、新形势，在技术手段上寻求突破点，确保成果的可持续性。

第四节 工作依据

一、主要法律、法规依据

《中华人民共和国土地管理法》；

《土地管理法实施条例》；

《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》；

《中华人民共和国城市房地产管理法》；

《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等法律法规。

二、主要技术规范

《城镇土地分等定级规程》GB/T 18507-2014；

《城镇土地估价规程》GB/T 18508—2014；

三、其他

《疏勒县土地利用总体规划（2010—2020年）》；

《疏勒县城市总体规划（2011—2030年）》；

《疏勒县乡镇国民经济统计公报》2012年—2017年；

《疏勒县土地定级与基准地价更新》（2008年）。

疏勒县城区地籍图（1：1000）；

疏勒县城区商业、交通、供电、环保、规划等有关的资料；

疏勒县城区土地估价工作收集的各种市场交易资料。

第四章 技术路线与工作步骤

第一节 工作总体思路

城区土地定级与基准地价更新工作的总体思路具体为：

首先，通过对土地质量的各种影响因素分析，建立土地综合定级的因素评价体系。

其次，在综合定级的基础上，划分相对均质区域，以市场交易资料为主，选择适宜的估价方法，经过样点分析整理-样点地价的计算-样点技术修正-样点检验，分别评估城区内商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地各级别基准地价。

最后，通过对土地价格影响因素的分析，建立级别基准地价修正体系。

第二节 技术路线

根据《定级规程》的要求，市区常住人口50万以下的城镇进行综合定级。2017年末疏勒县总人口37.77万人，其中评价区内常住人口（城镇人口）4.43万人。因此对疏勒县城区范围内的土地定级更新工作采用综合定级的方法。技术路线如下：

一、土地定级

1．建立土地定级评价因素因子体系

从分析影响城镇土地质量的自然、经济、社会和环境条件入手，建立综合定级评价因素因子体系。

2．确定定级因素因子权重

定级因素因子权重的确定采用特尔菲法。首先，选择土地、规划、建设、科研等各方面专家对定级因素因子进行评分（专家人数20名）；其次，分析各专家多轮打分的结果；最后，依据专家意见的集中程度，综合确定定级因素因子的权重值。

3．因素因子功能分确定及其作用分值计算

依据《定级规程》的要求并结合城区的实际情况，分析判断各因素因子对城镇土地质量影响的作用强度和范围，选择适当的指标、参数和公式，确定各因素因子的功能分并计算其空间作用分值。

4．划分定级单元并计算其总分值

充分利用地理信息系统方法论、软件开发技术、数据库技术及计算机成图技术，在数字化底图上划分土地定级网格单元（代表实地20米×20米），采用加权求和公式，计算单元各因素分值，并对各因素分值标准化处理后，再计算单元总分值。

5．划分土地级别

依据《定级规程》中规定的有关方法，遵循土地质量在空间区位上的一致性和差异性等原则，以定级单元总分值计算结果为依据，以市场交易资料为参考，划分综合土地用途的土地级别。

6．土地级别的验证与确定

采用市场交易资料测算法和专家论证法对初步划分的土地级别进行验证、调整，并进行实地踏勘校正，最终确定土地级别及其界线。

7．土地定级图件编制

按《定级规程》的技术要求，编制土地定级因素作用分值图及总分值图、土地级别图。

8．土地级别面积量算

在编制完成的土地级别图，量算各土地级别面积。

9．编制土地定级报告

成果整理、分析并编制土地定级工作报告和技术报告。

二、基准地价评估

1．资料调查收集

通过函表、访问和实地踏勘等形式，采用普查方式调查收集各类市场交易价格和土地效益等资料。

2．建立地价测算模型，测算样点地价

采用收益还原法、剩余法、成本逼近法、市场比较法等多种估价方法，测算不同用途、不同类型交易样点的样点地价。

3．测算级别基准地价

评估确定级别基准地价，包括商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地各级别基准地价。

三、基准地价修正系数体系的建立

以级别基准地价测算成果为基础，分析影响地价的区域因素和个别因素，建立地价影响因素因子体系，编制因素因子说明表，测算并确定基准地价修正系数，建立修正系数体系，为宗地地价评估提供依据。

图1-3土地定级与基准地价技术流程图

第五章 工作内容和步骤

城区土地定级与基准地价更新工作主要有两个方面的内容：

第一、按照国家标准《定级规程》的要求，完疏勒县城区土地定级成果更新工作；

第二、按照国家标准《估价规程》的要求，完成疏勒县城区土地基准地价更新工作。

土地定级与基准地价更新工作从2016年7月开始，于2017年10月完成初步成果，2018年4月底完成听证。工作过程大致可分为以下四个阶段。

一、准备工作阶段（2016年7月-7月）

1．成立疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作领导小组和课题组。

2．编写《疏勒县城区土地定级与基准地价更新任务书》；

3．编制调查表格，划分区段进行实地调查；

4．征询有关专家意见，确定定级因素及权重；

5．收集基础图件；

6．购置计算机系统软件。

二、调查收集资料阶段（2016年7日—2017年8月）

1．对定级范围内的各类用地情况进行普查；

2．收集土地定级与基准地价评估工作所需的社会经济统计资料、城镇规划资料、房屋重置价及与房屋价格有关的税费标准和银行利率资料；

3．调查房地交易资料、商服业房地租赁及经营效益资料；

4．调查商业企业用地效益资料。

三、资料整理、分析、计算阶段（2016年8月—2017年10月）

1．整理定级资料。将调查的各类设施转绘到工作底图上，确定作用指数、服务半径等进行单元分值计算所需的参数；

2．编绘工作底图，划分定级单元；

3．计算各因素分值及单元总分值，编绘各因素作用分等值线图；

4．划分土地级别，编制土地级别图；

5．按土地级别、用途归类估价样点，对估价资料进行筛选、整理；

6．确定测算样点地价的有关税、费标准和土地还原利率；

7．计算商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地等不同用途的样点地价；

8．测算并确定商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地基准地价；

9．建立商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地基准地价修正体系；

10．编绘基准地价图；

11．编写疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作报告、技术报告。

四、成果听证、意见反馈、修改阶段（2017年10月—2018年7月）

1．初步征询疏勒县政府、县国土资源局及自治区国土资源厅专家组对初步成果的意见，课题组对征询结果进行归纳和总结，按照意见进行修改完善；

2．组织召开成果听证会，听取疏勒县各方面专家对成果的听证意见；

3．参考各方面意见和建议，再次修改完善成果；

4．初步成果提交专家预检；

5．根据专家预检修改意见，再次提交成果验收；

6．按照验收意见对成果作最后修改。

第六章 工作成果与工作体会

第一节 工作成果

一、文字报告

1.疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作报告；

2.疏勒县城区土地定级更新技术报告；

3.疏勒县城区土地基准地价更新技术报告；

二、主要表格

1．疏勒县城区土地级别面积汇总表；

2．疏勒县城区基准地价修正系数表；

3．疏勒县城区宗地地价影响因素指标说明表；

4．疏勒县城区基准地价表。

三、主要图件（比例尺1:10000）

1．疏勒县城区土地级别与基准地价更新图；

2．疏勒县城区土地定级单元总分等值线图；

3．疏勒县城区商服繁华影响度作用分等值线图；

4．疏勒县城区道路通达度作用分等值线图；

5．疏勒县城区对外交通便利度作用分等值线图；

6．疏勒县城区基础设施完善度作用分等值线图；

7．疏勒县城区公用设施完备度作用分等值线图；

8．疏勒县城区人口密度作用分等值线图。

第二节 工作体会

一、定级规程是开展工作的基础

按照《定级规程》和《估价规程》所要求的技术规范进行土地定级与基准地价更新工作，是做好土地定级与基准地价更新的基础。《定级规程》和《估价规程》是城区土地定级与基准地价更新重要依据。课题组在工作中首先组织成员认真学习了《定级规程》和《估价规程》，掌握技术标准、技术程序、技术要求。在此基础上，结合疏勒县城区的实际情况以及相关基础资料，开展土地定级与基准地价评估工作。

二、领导重视、紧密合作是完成工作的保证

领导重视，各部门紧密配合、大力支持，是此次评估工作顺利完成的保证。疏勒县人民政府、疏勒县国土资源局对这次疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作十分重视，从工作技术方案的制定，人员的选派和组织，以及工作过程中的组织协调给予了大力支持，各相关部门积极配合，紧密协作，确保了工作顺利完成。

三、发挥专家作用是提高成果质量的保障

充分发挥专家的技术指导作用是搞好土地定级与基准地价更新工作的保障此次工作聘请了自治区国土资源厅专家进行技术指导，专家们认真负责，以高度的责任心，凭借自身丰富的经验，结合疏勒县城区实际情况，及时提出了宝贵的意见和合理化的建议，课题组虚心接受，及时交流，确保更新成果的质量。

四、资料全面真实是提高成果质量的基础

严格把关，确保资料全面、真实，是提高应用成果精度和质量的基础。土地定级与基准地价更新工作是一项技术要求高的工作，资料调查质量直接影响到最终成果的科学性，而实地调查过程中由于资料来源不同，取得方式不同，必须及时分析、整理和补充调查，否则必然影响到其他工作环节的准确性。因此，调查中课题组与熟悉当地情况的技术人员相配合，采用灵活多样的方式，多渠道了解核实，提高资料可靠性。在资料整理中，课题组经过分析整理，反复筛选，剔除其中不合理的样点，将初步运算结果进行反馈咨询，保证资料数据真实有效。

五、广泛征询是提高成果的有效途径

广泛征询各方面意见是提高城区土地定级与基准地价更新实用性的有效途径。在取得土地定级与基准地价更新初步成果的基础上，课题组采用多种形式广泛征询了各方面的意见，并将初步成果提交给疏勒县人民政府召开咨询会议。根据反馈的咨询意见课题组又进一步核查调查数据和处理数据，完善了评估成果，使成果更符合实际、更具操作性。

第二部分 疏勒县城区土地定级更新技术报告

第一章 土地定级理论基础

第一节 土地定级的理论依据

土地定级的主要理论依据是土地的价值与价格理论、马克思地租理论、土地区位理论。

一、土地的价值与价格理论

土地可分为土地物质和土地资本，作为自然资源的土地是城镇土地的自然基础，可以为人类提供各种使用价值，由于土地是自然物的一种，不是劳动产品，所以不具有价值。从历史发展来看，在一定的社会经济条件下，只要存在土地的非全社会所有制和商品经济，就会使这种无价值的自然物被当作有价值之物进行交换，使其具有了虚幻的价值并取得了价格的形式。

土地的价值决定了土地等级的高低。土地的等级也是人类对土地开发、利用所投入劳动的经济效果的体现，土地等级与投入土地的劳动相关，如投入劳动量大、集约化水平高、基础设施完备的土地价值就高，等级也高，相反则低。因此，城区土地定级必须考虑土地的价值，即人类对土地的劳动量的投入、开发和再开发程度及其经济效益的大小。土地价格是土地收益现值总和的地租。马克思指出：土地价格“不是土地的购买价格，而是土地所提供地租的购买价格”，土地价格的内涵包括三部分：一是真正的地租，即绝对地租和级差地租；二是土地投资的折旧；三是土地投资的利息。

土地是有价的，是宝贵的财富，土地价值和土地价格理论是课题组认识土地的重要理论依据。

二、马克思主义的地租理论

马克思分析地租时指出：“真正的地租是为了使用土地本身而支付”。他根据地租产生的原因和条件，把地租区分为级差地租和绝对地租，指出这是资本主义地租的两种基本形式。此外，还有垄断地租、矿山地租、建筑地段地租等形式。

级差地租是指租用较优土地所获得的归土地所有者占有的超额利润。级差地租与土地等级相联系，在等量投入的情况下，土地等级不同，土地收益便不同，因此地租额不同。

马克思在分析级差地租时，按其形式的基础不同，把级差地租分为两种形式：级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ。

级差地租Ⅰ是指农业工人在肥沃程度和位置较好的土地上所创造的超额利润所转化的地租。

级差地租Ⅱ是对同一地块上的连续增加投资，使各次投资的生产率不同而产生的超额利润所转化的地租。

级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ在实质上是一致的，都是个别生产价格同劣等地生产价格决定的社会生产价格之间的差额所构成的超额利润，来源于农业工人创造的剩余价值。

绝对地租是指土地所有者凭借土地所有权垄断所取得的地租。

此外，垄断地租在城镇定级时也应特别注意。在城镇繁华中心或特殊地段，往往可以形成垄断地租。如高额垄断地租或政府控制垄断地租等。这也是分析城镇土地级别、地价时应特别注意的地方。

在社会主义市场经济条件下，有关地租的本质等一些问题仍在讨论之中，但土地所有权和使用权分离会带来地租，以及地租是随着土地变化而变化等基本规律，依然和马克思当年分析的一样。因此，马克思地租理论是城镇土地定级的基本理论之一。

三、土地区位理论

区位理论作为研究特定区域内关于人类经济活动与社会自然等其它事物或要素间的相互内在关系和空间分布规律的理论，自创立以来，无论农业区位论，还是工业或中心地区位论，都将土地区位，或由区位产生的地租、地价直接或间接作为影响一、二、三产业及区位配置的重要因素加以考虑。土地是进行区位理论研究的最佳对象之一，而区位理论则是城镇土地定级与基准地价中的重要理论依据之一。具体而言区位理论在城镇土地定级与基准地价中的应用主要有以下几个方面：

（1）根据区位对土地的作用方式，建立城镇土地评价基本体系。

（2）从区位因素着眼确定土地评价因素体系。

（3）根据区位理论中的某些原则，确定城镇土地评价因素的作用方式、作用强度及其变化的规律。

第二节 土地定级的基本原则

一、综合分析原则

城镇土地质量的优劣是由自然、社会、经济等各方面的因素综合作用造成的。因此，土地定级必须综合考虑各种自然、社会、经济因素，对这些因素进行综合分析后划分土地级别。

二、主导因素原则

由于各种因素对土地质量的影响强度存在着较大差异，所以在土地定级中既要考虑各因素的综合影响，更要考虑对土地质量起主导作用的因素，突出主导因素的影响。

三、地域分异原则

城镇土地区位的不同，使得同类经济活动的收益大不相同，它从本质上反映了土地质量的差异。城镇土地定级应掌握土地区位条件和土地特性的分布与组合规律，分析由于区位条件不同形成的土地质量差异，将类似地域划归同一土地级别。

四、土地收益差异原则

城镇土地级别应明显揭示土地收益的空间分布规律，各个土地级别之间应存在着明显的收益差异。因此，在土地级别初步划分后，应利用企业用地效益资料或土地交易资料测算不同土地级别的收益，进一步验证土地级别划分的合理性。

五、定量与定性分析相结合原则

为使土地级别的结果与实际情况基本一致，必须对能够量化的因素加以量化，某些难以定量的社会、经济因素先定性分析，然后量化，以定量分析为主，尽量减少土地定级的主观性，提高土地定级的精度。另外，在确定土地级别的初步方案时以定量分析为主，土地级别的调整和最终定案以定性分析为主。

第三节 土地定级类型选择

一、定级类型

城镇土地定级有综合定级和分类定级两种类型。综合定级指对影响城镇土地质量的各种经济、社会、自然因素进行综合分析、按综合评价值的差异划分土地级别。分类定级指分别对影响城镇某类型用地质量的各种经济、社会、自然因素进行分析，按分类评价值的差异划分土地级；分类定级包含商服用地定级、住宅用地定级、工业用地定级等。

根据《定级规程》的要求，市区常住人口50万以下的城镇进行综合定级。2017年末疏勒县社会经济统计资料，疏勒县总人口37.77万人，其中评价区内常住人口（城镇人口）4.43万人。因此对疏勒县城区范围内的土地定级更新工作采用综合定级的方法。

二、综合定级原理

城镇土地综合定级的技术途径采用多因素综合评价法，以市场资料分析法等进行验证。多因素综合评价法是根据每个影响因素对土地影响作用的大小，赋予其一定的分值和权重，通过累加获得单元内各种因素综合影响作用力，依此确定土地的级别。其主要优点是综合考虑了影响土地的多种因素，定级的结果能全面地反映土地的性状，综合显示土地的质量。缺点是淡化、模糊了同一级别不同土地用途差异。综合定级主要适用于土地利用类型分布复杂，各种不同类型用地质量优劣区域较集中的城镇。

第二章 土地定级因素因子体系的建立

第一节 定级因素因子选择的原则

遵循《定级规程》的技术要求，在对疏勒县城区土地质量产生重要影响的各种客观因素进行归纳分析的基础上，确定以下疏勒县城区土地定级因素因子体系的原则。

一、评价因素对土地质量的影响应具有显著性

城区中不同区位的社会经济和自然条件的差异性都会对土地质量产生不同程度的影响。因此，在因素选择的过程中，首先要把握事物的主要矛盾，从这些因素中分析、选取对土地区位、土地质量具有重大影响的因素因子，忽略影响程度较小的因素因子，这样不但可以使土地级别的差异性更加明显，提高所选择因素因子对土地级别差异的表现能力。

二、评价因素在不同区域应具有较大的差异性

城区土地定级的实质就是要揭示土地质量的差异性，如果参评的因素不能达到这一要求，即使重要性再大也会失去现实意义。因此，在因素因子选取过程中，还应注意这些评价因素在城区不同区域应具有较大差异性，即选取的因素因子在城区中小尺度空间上应具有明显的差异，舍弃对整个城区空间产生相同或相似作用的因素因子。因此，在制定定级因素因子体系的过程中，由于供电、电讯等因素对工作区域作用的差异性较小，对土地质量的影响程度较低，因而没有将其纳入定级因素因子的考虑范围。

三、现状与规划相结合

在确定因素因子的过程中，不但要考虑对土地质量产生作用的各种现状因素，而且还应适当考虑城区近期规划建设中对土地质量产生影响的因素。因为根据预期收益原则，除现实的用地状况之外，未来的土地利用潜力也将会对城区土地质量和地价水平的高低产生显著的影响，例如近期能够建成的商服中心、城区道路及其他基本设施都将改善周边土地的利用环境，进而对土地预期收益的提高起到推动作用并引致地价上涨。在定级因素因子选择上既要考虑现状条件，又要考虑反映土地开发潜力的各种规划因素的发展情况。

四、尽可能收集易于量化的定级数据

由于土地定级是一项涉及面广，工作量大，时间要求紧的系统工作，因此在因素因子的选择过程中，在考虑各种因素因子体系完整性、相关性和科学性的同时，还应注重选取容易调查收集和量化的的定级数据。

五、评价因素对土地质量的影响应具有全域性

所谓影响的全域性是指所选择的因素因子应对评价区域内所有土地的质量均产生影响，忽略仅对少数个别区域产生影响的因素，以避免定级过程中的不均衡现象。

六、专家意见征询和实际调查相结合

在实际工作中，确定因素因子体系一般先根据《定级规程》要求，结合对当地情况的了解确定初步的因素因子体系，然后以此为基础结合对当地技术专家进行意见征询的结果进行修改完善，力求做到科学合理地确定定级因素因子体系。

第二节 选择定级因素因子

定级因素因子是指对城镇土地质量有较大影响并能体现土地质量区位差异的经济、社会、自然条件。

在此次定级因素因子体系确定过程中，将整个评价体系划分为基本因素层、因素层和因子层三个层次，组成评价体系的定级因素因子将根据不同土地用途的特点而有所区别。体系建立时将根据《定级规程》中有关“考虑规划条件的城区土地定级”的技术处理方法，把现状和规划因素结合起来考虑，视实际情况的需要将规划因素细分到某一因子层进行分析。采用这种做法主要是出于两方面的考虑：第一，降低将规划因素作为单独因素进行作用分评定的主观性；第二，减小规划实施的不确定性对土地质量评定结果的影响。

城区评价体系共包括繁华程度、交通条件、基本设施状况和人口状况4个基本因素层因素。需要说明的有两点：第一，考虑到人口密度对小城镇土地质量的影响，虽然《定级规程》中综合定级可以不考虑人口状况，但根据城镇定级的经验，人口状况对小城镇土地质量的影响是非常明显的，因此采用更加细致的人口密度指标来评价土地质量的优劣；第二，由于城区的供电和电讯事业发展状况良好，对城区不同区域的影响差异性不大，因此不将其作为评价因子。

表2-1疏勒县城区土地综合定级因素因子体系

| 基本因素层 | 因素层 | 因子层 |
| --- | --- | --- |
| 1. 商服繁华程度 | （1）商服繁华影响度 | 商服设施 |
| 2. 交通条件 | （1）道路通达度 | 道路设施 |
|  | （2）对外交通便利度 | 客运站、火车站 |
| 3. 基本设施条件 | （1）基础设施完善度 | 供水设施 |
|  |  | 排水设施 |
|  |  | 供热设施 |
|  | （2）公用设施完备度 | 教育类设施：中学、小学、幼儿园 |
|  |  | 医疗类设施：医院 |
|  |  | 文娱类设施：广场、公园 |
| 4. 人口状况 | （1）人口密度 |  |

第三节 分析影响因素权重

一、确定定级因素因子权重的原则

权重反映定级因素因子对土地质量的影响程度，确定权重时遵循：

（1）权重值与因素对土地影响程度的大小成正比；

（2）各定级因素因子权重值之和为1。

二、确定因子权重值的方法

运用特尔菲法方法确定因素权重。

（一）准备工作

根据疏勒县城市规划和社会经济等方面的资料，结合其现状和发展情况，按照《定级规程》有关特尔菲法的规定以及土地定级因素因子选择的原则主要进行以下两方面的准备工作。第一，建立土地定级参评因素因子层次体系。第二，设计土地定级因素因子选择及权重征询表，并提供有关文字说明材料。

（二）选择专家

课题组邀请了县政府、国土局、发改委、财政局、住建局、教育局、工商局、交通运输局等熟悉调查区情况的20位专家和领导，组成特尔菲测定的专家组。

（三）专家征询

召开专家征询会议，采用单独征询的方法（专家打分过程中彼此不讨论），在打分前向各专家说明本次土地定级的任务、基本内容、土地定级因素因子的含义，专家打分的技术规定等内容，然后由专家填写打分表。

（四）数据处理

收回专家填写的打分表后，对表格按因素、因子进行汇总，整理分析。对整理后的资料按下式计算专家打分的均值和方差公式：

式中：E—某因素权重的均值；

δ—某因素权重的标准差；

n—打分的专家人数；

a—第i位专家的打分值。

均值反映各位专家总体意见的倾向，标准差反映专家意见的离散程度，标准差越小，表明专家意见分歧越小，即专家意见越趋于一致。采用类似的办法对结果进行处理和开始下一轮征询。依据《定级规程》的要求，以标准差＜0.05的结果作为因素（因子）权重测定为止，取第二轮打分结果为本次定级各因素权重分值。

（五）咨询结果

由第二轮咨询结果可知，统计结果显示方差和标准差均符合要求，经课题组个别调整后（即将均值四舍五入保留到两位小数），最终确定城区因素权重如下：

商服繁华影响度0.35；道路通达度0.18；对外交通便利度0.08；基础设施完善度0.14；公用设施完备度0.15；人口密度0.10。在确定最终计算结果时，保留两位小数。

表2-2城区定级因素权重值意见征询结果表（第二轮）

| 定级因素 | 商服繁华影响度 | 道路通达度 | 公用设施完备度 | 基础设施完善度 | 人口密度 | 对外交通便利度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二轮平均分 | 0.349 | 0.179 | 0.150 | 0.144 | 0.101 | 0.080 |
| 第二轮标准差（%） | 0.030 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 0.009 |
| 重要性顺序 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 权重值 | 0.35 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |

表2-3城区基础设施完善度因子权重值意见征询结果表（第二轮）

| 因子 | 供水 | 排水 | 供热 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.361 | 0.291 | 0.349 | 1.000 |
| 标准差 | 0.018 | 0.011 | 0.018 | — |
| 权重值 | 0.360 | 0.290 | 0.350 | 1.000 |

表2-4城区公用设施完备度因子权重值意见征询结果表（第二轮）

| 因子 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 医院 | 广场 | 公园 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.172 | 0.202 | 0.228 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.00 |
| 标准差 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — |
| 权重值 | 0.170 | 0.200 | 0.230 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 1.00 |

表2-5疏勒县城区土地定级因素权重值征询专家意见表（第二轮）

| 专家序号 | 商服繁华影响度 | 道路通达度 | 对外交通便利度 | 基础设施完善度 | 公用设施完善度 | 人口密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家1 | 0.35 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| 专家2 | 0.34 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| 专家3 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| 专家4 | 0.38 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| 专家5 | 0.34 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| 专家6 | 0.35 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| 专家7 | 0.41 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| 专家8 | 0.33 | 0.20 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| 专家9 | 0.36 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| 专家10 | 0.33 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.09 |
| 专家11 | 0.33 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| 专家12 | 0.35 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| 专家13 | 0.33 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
| 专家14 | 0.32 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| 专家15 | 0.34 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.09 |
| 专家16 | 0.31 | 0.19 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| 专家17 | 0.32 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
| 专家18 | 0.38 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| 专家19 | 0.35 | 0.20 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
| 专家20 | 0.32 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| 均值 | 0.348 | 0.179 | 0.080 | 0.138 | 0.150 | 0.101 |
| 标准差 | 0.028 | 0.015 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.009 |

表2-6城区基础设施完善度因子权重值征询专家意见表（第二轮）

| 专家序号 | 供水 | 排水 | 供热 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家1 | 0.360 | 0.290 | 0.350 |
| 专家2 | 0.350 | 0.280 | 0.360 |
| 专家3 | 0.340 | 0.300 | 0.360 |
| 专家4 | 0.370 | 0.300 | 0.330 |
| 专家5 | 0.350 | 0.280 | 0.380 |
| 专家6 | 0.340 | 0.300 | 0.360 |
| 专家7 | 0.380 | 0.270 | 0.350 |
| 专家8 | 0.330 | 0.310 | 0.360 |
| 专家9 | 0.380 | 0.280 | 0.340 |
| 专家10 | 0.350 | 0.290 | 0.360 |
| 专家11 | 0.350 | 0.300 | 0.340 |
| 专家12 | 0.380 | 0.300 | 0.320 |
| 专家13 | 0.380 | 0.280 | 0.340 |
| 专家14 | 0.380 | 0.280 | 0.340 |
| 专家15 | 0.330 | 0.300 | 0.370 |
| 专家16 | 0.370 | 0.290 | 0.340 |
| 专家17 | 0.370 | 0.280 | 0.350 |
| 专家18 | 0.350 | 0.290 | 0.370 |
| 专家19 | 0.390 | 0.310 | 0.300 |
| 专家20 | 0.360 | 0.290 | 0.350 |
| 均值 | 0.361 | 0.291 | 0.349 |
| 标准差 | 0.018 | 0.011 | 0.018 |

表2-7城区公用设施完备度因子权重值征询专家意见表（第二轮）

| 专家序号 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 医院 | 广场 | 公园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家1 | 0.170 | 0.200 | 0.230 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| 专家2 | 0.170 | 0.190 | 0.220 | 0.180 | 0.120 | 0.120 |
| 专家3 | 0.160 | 0.200 | 0.220 | 0.210 | 0.090 | 0.120 |
| 专家4 | 0.190 | 0.200 | 0.210 | 0.200 | 0.100 | 0.110 |
| 专家5 | 0.170 | 0.190 | 0.220 | 0.210 | 0.090 | 0.120 |
| 专家6 | 0.160 | 0.190 | 0.240 | 0.220 | 0.110 | 0.090 |
| 专家7 | 0.160 | 0.220 | 0.250 | 0.210 | 0.100 | 0.060 |
| 专家8 | 0.190 | 0.210 | 0.210 | 0.190 | 0.090 | 0.120 |
| 专家9 | 0.150 | 0.210 | 0.210 | 0.180 | 0.120 | 0.130 |
| 专家10 | 0.190 | 0.210 | 0.220 | 0.200 | 0.100 | 0.080 |
| 专家11 | 0.190 | 0.210 | 0.230 | 0.190 | 0.100 | 0.090 |
| 专家12 | 0.160 | 0.220 | 0.220 | 0.210 | 0.110 | 0.090 |
| 专家13 | 0.180 | 0.190 | 0.230 | 0.190 | 0.090 | 0.130 |
| 专家14 | 0.190 | 0.180 | 0.230 | 0.210 | 0.110 | 0.080 |
| 专家15 | 0.180 | 0.210 | 0.250 | 0.180 | 0.110 | 0.070 |
| 专家16 | 0.190 | 0.190 | 0.230 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| 专家17 | 0.150 | 0.200 | 0.240 | 0.190 | 0.100 | 0.130 |
| 专家18 | 0.180 | 0.220 | 0.230 | 0.190 | 0.110 | 0.070 |
| 专家19 | 0.170 | 0.220 | 0.220 | 0.210 | 0.110 | 0.070 |
| 专家20 | 0.170 | 0.210 | 0.240 | 0.190 | 0.100 | 0.090 |
| 均值 | 0.172 | 0.202 | 0.228 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| 标准差 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |

三、综合定级指标体系特尔菲法测定结果分析

根据特尔菲法测定的结果，综合定级指标体系中参评的定级因素共7个，因子14个，涉及到影响土地质量的4个方面，即商服繁华程度、交通条件、基本设施、人口密度状况，选取的指标代表性强、覆盖面广、指标间相关性小，各参评指标对土地级别影响程度有明显的差别。疏勒县城区各因素权重分别为商服繁华影响度0.350；道路通达度0.180；对外交通便利度0.080；基础设施完善度0.140；公用设施完备度0.150；人口密度0.100。在本次定级中，商服繁华程度最重要，权重达0.350；其次是道路通达度，权重达0.180；居第三位的是公用设施完备度，权重达0.150。这一顺序反映了商服活动对城镇土地质量好坏起关键性的作用，同时也突出了公用设施完备度对于土地级别影响的重要性，基本设施状况包括基础设施完善情况和公用设施完备情况。其中城区公用设施中的教育、医疗、文体设施是保障城镇生活生产的重要条件，所以权重比较高。

表2-8疏勒县城区土地定级因素因子权重结果表（第二轮）

| 定级因素 |  | 权重 | 因子 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商服繁华程度 | 商服繁华影响度 | 0.350 | 商服繁华影响度 | 0.350 |
| 交通条件 | 道路通达度 | 0.180 | 道路通达度 | 0.180 |
|  | 对外交通便利度 | 0.080 | 客运站、火车站 | 0.080 |
| 基本设施状况 | 基础设施完善度 | 0.140 | 供水 | 0.050 |
|  |  |  | 排水 | 0.040 |
|  |  |  | 供暖 | 0.050 |
|  | 公用设施完备度 | 0.150 | 中学 | 0.026 |
|  |  |  | 小学 | 0.030 |
|  |  |  | 幼儿园 | 0.035 |
|  |  |  | 医院 | 0.030 |
|  |  |  | 广场 | 0.015 |
|  |  |  | 公园 | 0.015 |
| 人口密度 | 人口密度 | 0.100 |  | 0.100 |
| 合计 |  | 1.000 |  | 1.000 |

第四节 土地划分定级单元

定级单元是评定土地级别的基本空间单位，单元内部土地特性、区位条件和使用价值基本一致。除采用网格法划分单元外，定级单元边界由线状地物或权属界线组成。

一、划分定级单元的原则

（1）单元内主要定级因素因子的影响大体一致，同一单元内的同一主要因素分值差异不得≥100／（N＋1）（N……拟划分的土地级数）；

（2）用均质地域法划分的单元面积确定在5－25公顷之间，在城镇中心区单元面积尽量取低值，城镇郊区单元可适当放大；当采用计算机系统进行定级并按网格法直接划定单元时，划分的单元面积应不大于0.25公顷；

（3）划分的单元能方便地进行因素取样，并能保证分值计算的准确性和科学性；

二、划分单元的方法

规程推荐的定级单元划分方法由：主导因素判别法、叠置法、动态网格法、网格法、其它方法等。根据疏勒县得实际情况，结合计算机系统，本次土地定级采用网格法划分定级单元，单元面积为20米×20米=400平方米。

根据网格法的划分原理，将定级范围均匀划分成大小相同的正方形标准网格，每一个网格作为一个定级单元。此种方法适宜于用计算机进行数据、图件处理。

第五节 土地定级基础资料收集

一、繁华程度资料的收集

商业服务业(以下简称商服)中心的数量、位置，范围；

商服中心的商店总数、经营项目、销售额、利润额，占地面积，营业面积等。

二、交通条件资料的收集

与道路状况有关的道路网分布，道路类型、级别标准、车流量、道路长度及宽度等数据；

与城镇间交通状况有关的交通工具类型、设施规模及分布等；

道路类型、宽度及车流量数等。

三、基本设施状况资料的收集

基本设施包括电力供水，排水、供气、供热，电讯等基础设施和中小学、幼儿园、托儿所、医院、诊所、体育场馆、文化馆(活动中心)、大型超市、影剧院、公园、邮局等公用服务设施。

基础设施资料收集的范围包括：基础设施的类型、数量、分布、投资等状况；公用服务设施的技术水平、规模，级别等；基础设施的保证率、持续率和可靠率及区域服务的优劣。

公用服务设施资料收集的范围包括：公用服务设施类型、数量、分布等；公共服务设施的技术水平、规模、级别、服务水平和服务范围等。

四、经济及人口资料的收集

资料收集的范围包括人口总数、行政区划、城镇发展过程等。

社区人口及年鉴统计人口数据。

城镇经济发展相关统计指标。

五、城镇规划资料的收集

城镇总体规划(规划文本、现划说明等)及图件资料，国民经济和社会发展五年现划和年度计划安排的项目情况。

第三章 土地定级因素因子评价

第一节 定级因素因子量化的方法

定级因素的量化可分为面状因素和点、线状因素两大类进行。若因素对土地的影响仅与因素指标值有关，称之为面状因素；若因素对土地的影响既与因素涉及的设施规模有关，又与距设施的相对距离有关，称之为点、线状因素。点、线状因素应计算设施本身的功能分，进而计算设施对空间上各点产生的作用分。

一、面状因素量化步骤

（1）对因素进行整理，计算指标值；

（2）按以下公式计算作用分：

ei=100×（Xi－Xmin）/（Xmax－Xmin）

式中：ei—i指标值的作用分；

Xi—i指标值；

Xmin—i指标值的最小值；

Xmax—i指标值的最大值。

（3）在软件中建库，计算出作用分。

二、点、线状因素量化步骤

（1）在各因素内按规模或类型求出各点或线的功能分，其最大值为100；

（2）计算因素内各相同规模或类型的点、线的平均作用或平均吸引范围，并划分若干个相对距离区间；

（3）采用计算机系统为辅助手段进行定级，按相应的衰减公式直接计算因素对单元中心点的作用分；

（4）当因素作用分衰减遇到不可直接跨越的障碍（如铁路、高速公路、河流等）时，则作用分衰减应以可通行处为结点，按结点处的因素作用分及剩余的影响半径，再次进行衰减；当不可直接跨越的障碍有较多的通行处时，可以忽视其存在。

三、因素因子作用分值的级差标准化

即从最低一级因子到各级因素，都应在各个层次对分值进行极差标准化处理，即该因素（子）分值的最小值为0，最大值为100，以加强同一层次各类因素（子）的权重可比性，其标准化公式为：

Fi=100×（fi－fmin）/（fmax－fmin）

式中：Fi—第i个因子（因素）级差标准化后的作用分值；

fi—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分；

fmin—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最小值；

fmax—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最大值。

表2-9定级因素衰减方式及说明

| 因子类型 | 因子名称 | 衰减模型 | 影响方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点状因素 | 商服繁华影响度 | 指数衰减 | 内部均匀分布，外部以设施边界为基础在服务半径内向外衰减 |
|  | 公交便捷度 | 线性衰减 | 以中心为基础在服务半径内向外衰减 |
|  | 对外交通便利度 | 线性衰减 |  |
|  | 公用设施完备度 | 线性衰减 |  |
| 线状因素 | 道路通达度 | 指数衰减 | 沿线状目标在服务半径内向外衰减 |
|  | 基础设施完善度 | 线性衰减 |  |
| 面状因素 | 人口密度 | 无衰减 | 在面状因素影响区域内均匀分布 |

第二节 商服繁华影响度评价

一、商服中心分布现状及级别划分

随着城镇经济发展水平的不断提高和城镇建设的不断发展，疏勒县社会经济得到了较大的发展，商服业网点建设也取得了较好的成绩，传统商业中心正逐步完善。

（一）商服中心资料收集及处理

通过对疏勒县城区范围内商服网点的调查，经资料分析整理，得到商业服务业区域和路段呈点、面状分布的，具有全域覆盖性和代表性的商服中心及其相关指标数据，这些指标包括商服中心的营业额、占地面积和摊位数三项指标。在样本指标中，营业额是衡量商服中心规模和等级的主要因素

（二）商服中心级别划分方法及结果

商服中心等级类型的划分，是在以多因素综合评定为主要方法的城镇土地定级工作中，评定商服业繁华程度对土地质量影响作用程度的关键和基础。商服中心类型划分的合理与否，将直接关系到城镇土地级别边界确定的与否客观、科学，并对基准地价体系的建立和宗地地价评估产生重大影响。商服中心的形成需要一定的市场和人口条件，只有服务于一定的市场范围和人口规模，才能维持中心的生存。

依据《定级规程》，商服中心划分要求为城区内商服中心依次从高级到低级按市级、区级、小区级和街区级等级划分。依据《定级规程》，疏勒县城区属于小城镇以下。疏勒县城区商服中心的分布状况为：城区没有大型的商业网点，胜利南北路与解放东路交汇处最为繁华。此地段集中了城镇内主要的商业网点，其周围都分布着多个小型个体商业网点，确定为1个市级商服中心；另外确定2个区级商服中心，沿疏勒大道线，在昆仑路东侧有山东商品展暨物流中心；在S311省道和疏勒大道交汇处，分布1个综合批发市场。

二、商服中心规模指数的确定和功能分计算

（一）商服中心规模指数确定

根据《定级规程》，课题组对各商服中心进行调查，确定营业额、营业面积和摊位数作为衡量规模的指标，采用因素成对比较法得到0.6、0.2和0.2的权重值。

表2-10 因子权重修正表

| 因子 | 营业额 | 营业面积 | 摊位数 | 因子得分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业额 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.6 |
| 营业面积 | 1/3 | 1 | 1 | 2.33 | 0.2 |
| 摊位数 | 1/3 | 1 | 1 | 2.33 | 0.2 |

商服中心规模指数用年营业额指标按下式确定：

IMk＝100×XMk/XMmax

式中：IMk—k商服中心的规模指数；

XMk—k商服中心经济指标实际值或该级商服中心指标平均值；

XMmax—最高级商服中心的经济指标。

表2-11商服中心调查表

| 商服中心 |  | 营业额（万元） | 营业面积（m2） | 摊位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 名称 |  |  |  |
| 市级商服中心 | 胜利南北路与解放东路交汇处 | 4300 | 36000 | 370 |
| 区级商服中心 | 山东商品展暨物流中心 | 1700 | 27090 | 160 |
|  | 疏勒县综合批发市场 | 1800 | 760 | 200 |

表2-12商服中心指标值标准化数据表

| 商服中心 |  | 营业额（万元） | 营业面积（m2） | 摊位数 | 综合指标 | 平均综合指标 | 标准化作用指数 | 规模指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级商服中心 | 胜利南北路与解放东路交汇处 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 区级商服中心 | 山东商品展暨物流中心 | 0.40 | 0.75 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.40 |
|  | 疏勒县综合批发市场 | 0.42 | 0.02 | 0.54 | 0.36 |  |  |  |

（二）商服中心功能分分割计算

商服中心功能包含与中心自身级别相应的商服功能和低于其级别的各级功能，商服中心对繁华程度的影响由这些功能综合体现。在定级的过程中，衡量某地块繁华程度时，应对各级商服中心功能分值进行分割计算，公式如下：

其中：—某商服中心i级功能分值；

—i级商服中心的规模指数；

—次一级商服中心规模指数；

—最低级功能的功能分；

—最低级商服中心规模指数。

由上式可以得出各级商服中心的功能分：

F区级=40

F市级=100-40=60

表2-13疏勒县商服中心功能分分割

| 商服中心级别 | 范围 | 规模指数 | 功能分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 胜利南北路与解放东西路交汇处 | 100 | 60 |
| 区级 | 昆仑路东侧 | 40 | 40 |
| 区级 | S311省道和疏勒大道交汇处 | 40 | 40 |

三、商服中心服务半径与相对距离确定

商服中心服务半径以商服中心边缘为起算点，通过商服中心分布图按下式确定：

r＝di/d （0≤r≤1）

式中：r—相对距离；

di—某中心服务半径内，某单元距中心的实际距离；

d—该商服中心服务半径。

依据《定级规程》市级商服中心的服务半径等于商服中心边缘到连片建成区边缘的最大距离，从图上量取直线距离约为4300米，区级别商服中心的服务半径按照本级商服中心实际影响距离的平均值确定。确定商服中心的影响半径见表2-14。

表2-14疏勒县城区商服中心影响半径

| 商服中心级别 | 范围 | 影响半径（km） |
| --- | --- | --- |
| 市级 | 胜利南北路与解放东西路交汇处 | 4.3 |
| 区级 | 昆仑路东侧 | 2.0 |
| 区级 | S311省道和疏勒大道交汇处 | 2.0 |

四、商服繁华影响度作用分计算

（一）商服繁华影响度作用分计算

1．商服繁华影响度作用分衰减公式的确定

商服功能影响作用分按下式进行衰减：。

2．各级商服繁华影响度作用分计算

商服繁华影响度作用分按下式计算：。

式中：—j点商服繁华度作用分，即商服中心功能对j点总和作用分；

—i级商服功能对j点的作用分，i=1，2，…，n；

N—商服中心级别数目。

（二）商服繁华影响度作用分值标准化处理

按照极差标准化处理方法，逐网格进行极差标准化，获得各网格商服繁华影响度作用分值。

级差标准化公式：Fi=100×（fi－fmin）/（fmax－fmin）

式中：Fi—第i个因子（因素）级差标准化后的作用分值；

fi—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分值；

fmin—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最小值；

fmax—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最大值。

第三节 交通条件评价

根据城区道路交通现状特点和规划发展状况，选择道路通达度、对外交通便利度、公交便捷度作为交通条件因素的衡量因子，并分别评价它们对土地质量的影响程度。在评价过程中，课题组将规划状况视实际情况的需要细分到各个因子层中进行考虑，使得各种规划交通设施对城区土地质量影响作用更加明确。

一、现状、规划道路通达度评价

（一）道路类型

道路通达度反映一个城镇生活、生产的交通方便程度。它的作用由道路类型及距离道路远近程度来衡量。

经实地勘察，结合《疏勒县城市总体规划（2011-2030）》等调查资料，课题组以道路的宽度、通行车辆种类为区分标准，疏勒县道路类型可以划分为三大类，即主干道、次干道、支路，其中，主干道对城区交通以及周边土地质量影响作用最大，次干道次之，支路的影响最小。

表2-15 城区道路等级划分依据

| 道路类型 | 红线宽度（m） | 车行道宽度（m） |
| --- | --- | --- |
| 主干道 | ≈40 | 14-18 |
| 次干道 | ≈30 | 10-14 |
| 支路 | ≈15 | 7-9 |

表2-16疏勒县城区道路类型划分一览表

| 道路类型 | 道路名称 |
| --- | --- |
| 主干道 | 315国道、421县道、胜利南路、胜利北路 |
| 次干道 | 161县道、新市区路、黄河路、解放东路、伽师路、阔纳巴扎路 |
| 支路 | 昆仑路、吾斯瑭布衣路、张骞路、三环路、库什哈纳路、解放东路、文化路支路、英巴扎路、纳丘克路、环城路、解放西路、开斯坎牙尔路、育才路、坤巴斯路、天山路等 |

表2-17疏勒县城区道路调查情况统计表

| 道路类型 | 道路名称 | 宽度（m） | 机动车流量 | 非机动车流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （辆/小时） | （辆/小时） |
| 主干道 | 315国道 | 32 | 250 | 150 |
|  | 421县道 | 25 | 220 | 130 |
|  | 胜利南路 | 24 | 200 | 140 |
|  | 胜利北路 | 24 | 195 | 140 |
| 次干道 | 161县道 | 25 | 125 | 90 |
|  | 新市区路 | 24 | 150 | 75 |
|  | 黄河路 | 24 | 185 | 95 |
|  | 解放东路 | 24 | 200 | 60 |
|  | 伽师路 | 20 | 105 | 110 |
|  | 阔纳巴扎路 | 24 | 135 | 90 |
| 支路 | 昆仑路 | 10 | 150 | 65 |
|  | 吾斯瑭布衣路 | 24 | 38 | 45 |
|  | 张骞路 | 17 | 120 | 100 |
|  | 三环路 | 17 | 150 | 80 |
|  | 库什哈纳路 | 15 | 85 | 75 |
|  | 解放东路 | 15 | 100 | 90 |
|  | 文化路支路 | 10 | 80 | 90 |
|  | 英巴扎路 | 27 | 50 | 15 |
|  | 纳丘克路 | 17 | 80 | 60 |
|  | 环城路 | 30 | 70 | 50 |
|  | 解放西路 | 15 | 70 | 90 |
|  | 开斯坎牙尔路 | 24 | 150 | 45 |
|  | 育才路 | 16 | 150 | 50 |
|  | 坤巴斯路 | 16 | 100 | 60 |
|  | 天山路 | 13 | 200 | 70 |

（二）道路作用指数和功能分计算

1.道路功能分计算

fi＝100×Ii

式中：fi—i类道路的功能分；

Ii—i类道路的作用指数。

2.道路通达度作用分值确定

依据《定级规程》并考虑道路通达度对不同定级区域的影响差异，课题组计算了道路宽度、机动车流量、非机动车流量的权重。得出各调查道路的综合规模指数，结合规划部门的有关道路方面的资料及《定级规程》，确定各种类型道路的功能分。

表2-18因子权重表

| 因子 | 宽度 | 机动车流量 | 非机动车流量 | 因子得分 | 权重 | 调整权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.50 | 0.4 |
| 机动车流量 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.25 | 0.3 |
| 非机动车流量 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.25 | 0.3 |

表2-19城区道路指标值标准化数据及规模指数与功能分表

| 道路类型 | 道路名称 | 车行道宽度标准化系数 | 机动车流量标准化系数 | 非机动车流量标准化系数 | 综合 指数 | 标准化指数 | 综合作用指数 | 标准化作用指数 | 功能分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干道 | 315国道 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 100 |
|  | 421县道 | 0.78 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
|  | 胜利南路 | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |
|  | 胜利北路 | 0.75 | 0.78 | 0.93 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |
| 次干道 | 161县道 | 0.78 | 0.50 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.75 | 75 |
|  | 新市区路 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
|  | 黄河路 | 0.75 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |
|  | 解放东路 | 0.75 | 0.80 | 0.40 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |
|  | 伽师路 | 0.63 | 0.42 | 0.73 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
|  | 阔纳巴扎路 | 0.75 | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 支路 | 昆仑路 | 0.31 | 0.60 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 50 |
|  | 吾斯瑭布衣路 | 0.75 | 0.15 | 0.30 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |
|  | 张骞路 | 0.53 | 0.48 | 0.67 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
|  | 三环路 | 0.53 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |
|  | 库什哈纳路 | 0.47 | 0.34 | 0.50 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |
|  | 解放东路 | 0.47 | 0.40 | 0.60 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
|  | 文化路支路 | 0.31 | 0.32 | 0.60 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
|  | 英巴扎路 | 0.84 | 0.20 | 0.10 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
|  | 纳丘克路 | 0.53 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
|  | 环城路 | 0.94 | 0.28 | 0.33 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
|  | 解放西路 | 0.47 | 0.28 | 0.60 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
|  | 开斯坎牙尔路 | 0.75 | 0.60 | 0.30 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
|  | 育才路 | 0.50 | 0.60 | 0.33 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |
|  | 坤巴斯路 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |
|  | 天山路 | 0.41 | 0.80 | 0.47 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |

（三）道路影响距离和相对距离计算

1.主干道、次干道道路影响距离确定

依据《定级规程》，对城区主次干道的影响半径按下式计算：

其中：D—道路影响半径；

S—城区土地定级面积；

L—主干道或次干道的总长度。

经测算，疏勒县城区土地定级时确定的主干道总长约11.8km，次干道总长约21.8km米，从而确定主干道影响距离约为2.0km，次干道影响距离约为1.0km。经计算最终确定主干道、次干道的作用半径如下表所示。

表2-20道路影响距离表

| 道路类型 | 长度（km） | 影响半径（km） |
| --- | --- | --- |
| 主干道 | 11.8 | 2.0 |
| 次干道 | 21.8 | 1.0 |
| 支路 | - | 0.3 |

2.支路的影响半径确定

城区的支路影响半径为300m。

3.道路相对距离计算

道路影响的相对距离按下式计算：

r=di/d   （0≤r≤1）

式中：r—某类道路影响的相对距离；

di—某单元距i类道路的最短距离；

d—i类道路的影响距离。

（四）道路通达度衰减公式确定及作用分计算

综合定级时，道路通达度作用分计算公式为：

eRij=(fjR)1-r     r=di/d

式中：eRij—i道路对j点的通达度作用分；

fjR—i道路或同类道路的功能分；

r—j点到i道路的相对距离；

di—在i类道路影响距离内，某点距该类道路的最短距离；

d—i类道路影响距离。

当同时存在多种类型道路影响时，取最高道路通达度作用分作为单元道路通达度作用分，即：

F道路通达度=emax×K

式中：F道路通达度—某单元道路通达度作用分值；

emax—某单元的最高道路通达度作用分；

K—某单元的道路通达系数（由于采用的是固定网格法定级，定级单元面积很小，因此此处道路通达系数值为1.0）。

（五）道路通达度作用分值标准化处理

按照极差标准化处理方法，逐网格进行极差标准化，获得各网格对外交通便利度作用分值。

极差标准化公式：Fi=100×（fi－fmin）/（fmax－fmin）

式中：Fi—第i个因子（因素）级差标准化后的作用分值；

fi—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分值；

fmin—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最小值；

fmax—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最大值。

二、对外交通便利度评价

（一）对外交通设施类型

对外交通便利度指城区整体与城区外界交通联系的方便程度。对外联系的主要交通设施为汽车客运站，火车站。但在城区范围内无火车站，对外交通便利度的评价主要考虑汽车客运站对评价区土地质量的影响。疏勒县高速公路出口并没有选为对外交通便利度，主要是因为它对邻近区域的人口变化和土地收益影响并不明显。

（二）各对外交通类设施作用指数和功能分计算

城区具有汽车客运站1个。

表2-21城区对外交通设施（站点）统计表

| 对外中心名称 | 职工人数（人） | 年客运量(万人) | 服务半径（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车客运站 | 29 | 20 | 3.0 |

汽车站功能分按下式确定：

fit=100×Iit

式中：fit—i对外交通设施功能分；

Iit—i为对外交通设施的作用指数。

表2-22 城区对外交通设施（站点）作用指数标准化系数表

| 对外中心名称 | 平均综合指数 | 功能分 |
| --- | --- | --- |
| 汽车客运站 | 1.00 | 100.0 |

（三）各对外交通设施服务半径和相对距离的确定

对外交通设施服务半径按照实际影响的最大距离确定。城区的对外交通设施服务半径分别为3公里。

（四）对外交通便利度衰减公式确定及作用分计算

综合定级时，对土地单元的影响按距离呈线性衰减，公式为：

eTij=fTi×(1-r)        r=di/d (0≤r≤1)

式中：eTij —i对外交通设施对j点的便利度作用分；

fTi —i对外交通设施的功能分；

r  —j点到i对外交通设施的相对距离；

di —在i对外交通设施的服务半径内，某点距i对外交通设施的距离；

d —i对外交通设施的服务半径。

（五）对外交通便利度作用分值标准化处理

按照极差标准化处理方法，逐网格进行极差标准化，获得各网格对外交通便利度作用分值。

极差标准化公式：Fi=100×（fi－fmin）/（fmax－fmin）

式中：Fi—第i个因子（因素）级差标准化后的作用分值；

fi—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分值；

fmin—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最小值；

fmax—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最大值。

第四节 基础设施完善度评价

城区基础设施一般包括供水、排水、电力、电讯、供热、供气等内容。城区内电力、电讯设施的建设已经相当完备，设施功能在城区各区域之间的差异性很小，在定级过程中不予考虑。定级过程中选择有显著地域差异的供水、排水、供热三个因素作为评价基础设施完善度的因子。目前，疏勒县供水、排水、供热基础设施多分布在老城区，而在新城区基本处于近期规划实施中。

一、基础设施完善度指标确定及影响范围

基础设施是指影响城镇居民生产与生活的供水、排水、供热管线设施。

（一）基础设施各因子作用功能分确定

基础设施作用指数反映某类基础设施与日常生活工作的密切程度，指数与各类基础设施作用大小呈正比，数值在0—1之间，各指数之和等于1。

基础设施功能分计算按下式:

fi＝100×Ii

式中：fi—i基础设施的功能分；

Ii—i基础设施的作用指数。

（二）确定各类基础设施影响范围及相对距离

根据供水设施、排水设施和供热设施的管线分布状况及道路分布状况，按照管径的大小，分别确定不同级别设施的服务半径。

各基础设施的相对距离按下式计算：r=di/d（0≤r≤1）

式中：r—相对距离；

d—某类基础设施的服务半径；

di—在某类基础设施服务半径内，某单元距管线的实际距离。

表2-24城区现状基础设施功能分及影响半径表

| 设施名称 |  | 管径(mm) | 影响半径(m) | 功能分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水设施 | 等级1 | ≥500 | 500 | 100 |
|  | 等级2 | 400-500 | 400 | 80 |
|  | 等级3 | <400 | 300 | 60 |
| 排水设施 | 等级1 | ≥600 | 500 | 100 |
|  | 等级2 | 400-600 | 400 | 80 |
|  | 等级3 | <400 | 300 | 60 |
| 供热设施 | 等级1 | ＞350 | 500 | 100 |
|  | 等级2 | 350-300 | 400 | 80 |
|  | 等级3 | ＜300 | 300 | 50 |

二、基础设施完善度作用分值的计算

老城区内的供水、排水、供热等基础设施基本完善，服务水平有一定差异；新建成区大部分地段基础设完善度低、服务水平差异也较大。为了真实地反映各区位的开发建设因距设施管道的距离不同而投入的资金不同这一事实，不仅考虑到管径的大小对供水、排水、供热基础设施的使用保证率有一定的影响，而且考虑到现状与规划的差异。为了提高定级精度，充分体现各区位土地利用效益差异，课题组根据同类基础设施的管径基本一致,依据各设施管线位置，根据各定级单元距离各设施的远近程度采用线性衰减公式，计算各设施作用分值。公式：

ei=fi×（1-r）

式中：ei—某单元第i类设施的基础设施完善度作用分；

fi—第i类基础设施的功能分；

r—某单元距i类基础设施的相对距离。

计算出各类基础设施的作用分值，将其加权加和便可得到各单元的基础设施完善度作用分，计算公式如下：

F基础设施完善度=e供水W供水+e排水W排水+e供热W供热

式中：F基础设施完善度—某单元基础设施完善度作用分值；

e供水、e排水、e供热—分别为某单元供水、排水、供热设施作用分；

W供水、W排水、W供热、—分别为供水、排水、供热设施在基础设施完善度中所占的权重。

三、基础设施完善度作用分值标准化处理

按照极差标准化处理方法，逐网格进行极差标准化，获得各网格基础设施完善度作用分值。

级差标准化公式：Fi=100×（fi－fmin）/（fmax－fmin）

式中：Fi—第i个因子（因素）级差标准化后的作用分值；

fi—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分；

fmin—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最小值；

fmax—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最大值。

第五节 公用设施完备度评价

公用设施指与日常生活密切相关的设施，可按设施在各城镇日常生活中的地位和作用选定设施类型和数目。

公用设施有中小学、幼儿园、托儿所、医院、诊所、体育场馆、文化馆（活动中心）、影剧院、公园、邮局等。根据专家的意见，以及疏勒县公用设施收集资料情况确定，在本次定级中，选用文化教育设施（中学、小学、幼儿园）、医疗卫生设施（医院、卫生院）、文体设施（公园、广场）三类指标作为定级公用设施因子。

一、教育设施完备度作用分值计算

根据疏勒县教育局提供的有关资料，课题组对土地质量影响程度显著的全部中学、小学、幼儿园进行评价。

（一）中学作用分值计算

1.中学作用指数和功能分计算

课题组以学校的教职工人数、学生数、班级数作为评价指标，分别赋予0.4，0.3，0.3权重值，对其进行最大值标准化处理，计算出各中学的综合规模指数。将教职工标准化系数、学生数标准化系数、班级数标准化系数进行求和，计算出各中学的综合规模指数。根据各学校的规模指数和实际情况调整作用指数。

公用设施功能分计算按下式:

fi＝100×Ii

式中：fi—i公用设施的功能分；

Ii—i公用设施的作用指数。

表2-25城区中学基本情况表

| 学校名称 | 位置 | 学生数(人) | 班级数(个) | 教职工数(人) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县一中 | 文化路17号 | 4039 | 75 | 332 | 45736 |
| 八一中学 | 阔纳巴扎路6号 | 2738 | 51 | 194 | 27989 |
| 职业高中 | 张骞路 | 4793 | 91 | 167 | 43106 |
| 县三中 | 阔纳巴扎路4号 | 4303 | 70 | 325 | 44893 |
| 喀什二中疏勒校区 | 阔纳巴扎路 | 2533 | 50 | 135 | 25778 |
| 疏勒县实验学校 | 西三环 | 3972 | 82 | 294 | 75152.94 |

表2-26城区中学规模指数标准化

| 学校名称 | 教职工数标准化系数 | 学生数标准化系数 | 班级数标准化系数 | 综合规模指数 | 作用指数 | 功能分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县一中 | 1.00 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 100 |
| 县三中 | 0.98 | 0.90 | 0.77 | 0.89 |  |  |
| 八一中学 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 60 |
| 职业高中 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 80 |
| 喀什二中疏勒校区 | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.60 | 60 |
| 疏勒县实验学校 | 0.89 | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 1.00 | 100 |

2.中学影响半径及作用分计算

服务半径参照各学校统一划分学区的最大半径和学校的实际影响度确定。一级功能分100分，服务半径取值2500米；二级功能分80分，服务半径取值2000米；三级功能分60分，服务半径取值1500米。

表2-27城区中学影响半径

| 学校名称 | 作用指数 | 功能分 | 服务半径（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 县一中 | 1.00 | 100 | 2.5 |
| 县三中 | 1.00 | 100 |  |
| 八一中学 | 0.60 | 60 | 1.5 |
| 职业高中 | 0.80 | 80 | 2.0 |
| 喀什二中疏勒校区 | 0.60 | 60 | 1.5 |
| 疏勒县实验学校 | 1.00 | 100 | 2.5 |

中学的作用分值按公式进行线性衰减公式为：

ePij=fPi×(1-r)   r=di/d （0≤r≤1）

式中：ePij—i公用设施对j点的作用分；

fPi—i公用设施的功能分；

r—j点到i公用设施通设施的相对距离；

di—在i设施的服务半径内，某点距i设施的距离；

d—i设施的服务半径。

（二）小学作用分值计算

1.小学作用指数和功能分计算

课题组以学校的教职工人数、学生数、班级数作为评价指标，分别赋予0.4，0.3，0.3权重值，对其进行最大值标准化处理，计算出各中学的综合规模指数。将教职工标准化系数、学生数标准化系数、班级数标准化系数进行求和，计算出各中学的综合规模指数。根据各学校的规模指数和实际情况调整作用指数。

公用设施功能分计算按下式:

fi＝100×Ii

式中：fi—i公用设施的功能分；

Ii—i公用设施的作用指数。

表2-28城区小学基本情况表

| 学校名称 | 位置 | 学生数(人) | 班级数(个) | 教职工数(人) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿尔曼小学 | 库什哈纳路8院 | 814 | 24 | 63 | 4908 |
| 东营第一希望小学 | 巴合齐路 | 1157 | 26 | 74 | 5573 |
| 镇八盘水磨小学 | 315国道北侧 | 216 | 6 | 24 | 1898 |
| 镇泰小学 | 胜利北路 | 2327 | 48 | 154 | 10621 |

表2-29城区小学规模指数标准化

| 学校名称 | 教职工数标准化系数 | 学生数标准化系数 | 班级数标准化系数 | 综合规模指数 | 作用指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿尔曼小学 | 0.41 | 0.35 | 0.50 | 0.42 | 0.50 |
| 东营第一希望小学 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.50 |  |
| 镇八盘水磨小学 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| 镇泰小学 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

2.小学影响半径及作用分计算

服务半径参照各小学统一划分学区的最大半径和学校的实际影响度确定。一级功能分100分，服务半径取值2500米；二级功能分50分，服务半径取值2000米；三级功能分20分，服务半径取值1500米。

中学的作用分值按公式进行线性衰减，公式为：

ePij=fPi×(1-r)r=di/d（0≤r≤1）

式中：ePij—i公用设施对j点的作用分；

fPi—i公用设施的功能分；

r—j点到i公用设施通设施的相对距离；

di—在i设施的服务半径内，某点距i设施的距离；

d—i设施的服务半径。

表2-30城区小学服务半径表

| 学校名称 | 作用指数 | 功能分 | 服务半径（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿尔曼小学 | 0.5 | 50 | 2.0 |
| 东营第一希望小学 | 0.5 | 50 | 2.0 |
| 镇八盘水小学 | 0.2 | 20 | 1.5 |
| 镇泰小学 | 1.00 | 100 | 2.5 |

（三）幼儿园作用分值计算

1.幼儿园中学作用指数和功能分计算

课题组以幼儿园的教职工人数、学生数、班级数作为评价指标，分别赋予0.4，0.3，0.3权重值，对其进行最大值标准化处理，计算出各中学的综合规模指数。将教职工标准化系数、学生数标准化系数、班级数标准化系数进行求和，计算出各幼儿园的综合规模指数。根据各幼儿园的规模指数和实际情况调整作用指数。

公用设施功能分计算按下式:

fi＝100×Ii

式中：fi—i公用设施的功能分；

Ii—i公用设施的作用指数。

表2-31城区幼儿园基本情况表

| 学校名称 | 位置 | 幼儿数(人) | 班级数（个） | 教职工数(人) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县中心幼儿园 | 文化路5号 | 487 | 10 | 24 | 3600 |
| 绿荫幼儿园 | 环城路东侧 | 256 | 5 | 15 | 2605 |
| 新蕊幼儿园 | 环城路9院 | 244 | 4 | 16 | 2342 |
| 小金星幼儿园 | 巴合齐路 | 278 | 6 | 13 | 1630 |
| 第一双语中心幼儿园 | 育才路 | 461 | 9 | 25 | 3120 |

表2-32城区幼儿园规模指数标准化

| 学校名称 | 教职工数标准化系数 | 学生数标准化系数 | 班级数标准化系数 | 综合规模指数 | 作用指数 | 功能分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县中心幼儿园 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 100 |
| 绿荫幼儿园 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 50 |
| 新蕊幼儿园 | 0.64 | 0.50 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 50 |
| 小金星幼儿园 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.56 |  | 50 |
| 第一双语中心幼儿园 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 100 |

2.幼儿园影响半径及作用分计算

服务半径参照各幼儿园统一划分学区的最大半径和幼儿园的实际影响度确定。一级功能分100分，服务半径取值2500米；二级功能分50分，服务半径取值2000米。

幼儿园的作用分值按公式进行线性衰减，公式为：

ePij=fPi×(1-r)   r=di/d （0≤r≤1）

式中：ePij—i公用设施对j点的作用分；

fPi—i公用设施的功能分；

r—j点到i公用设施通设施的相对距离；

di—在i设施的服务半径内，某点距i设施的距离；

d—i设施的服务半径。

表2-33城区幼儿园服务半径

| 学校名称 | 作用指数 | 作用分 | 服务半径（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 县中心幼儿园 | 1.00 | 100 | 2.5 |
| 绿荫幼儿园 | 0.50 | 50 | 2.0 |
| 新蕊幼儿园 | 0.50 | 50 | 2.0 |
| 小金星幼儿园 | 0.50 | 50 | 2.0 |
| 第一双语中心幼儿园 | 1.00 | 100 | 2.5 |

二、医疗设施完备度作用分值计算

根据疏勒县卫生局提供的资料，课题组选取了公办医院作为评价医疗设施完备度的影响因子。

（一）医院综合规模指数计算

综合规模指数计算分以下几个步骤：

第一：课题组以医院的床位数、医护人数、全年门诊量作为评价指标，对其进行最大值标准化处理。

第二：医护人数标准化系数、全年门诊量标准化系数、病床位数标准化系数分别按0.3、0.3、0.4的权重进行加权求和，计算出各医院的综合规模指数。

第三：据各医院的综合规模指数和实际情况调整作用指数。

表2-34城区医院因子权重表

| 因子 | 病床数 | 医护人数 | 全年门诊量 | 因子得分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病床数 | 1 | 1 | 0.8 | 2.8 | 0.3 |
| 职工数 | 1 | 1 | 0.8 | 2.8 | 0.3 |
| 门诊量 | 1.25 | 1.25 | 1 | 3.5 | 0.4 |

表2-35城区医疗设施（医院）基本情况表

| 医院名称 | 位置 | 医护人数(人) | 全年门诊病人量(人) | 病床位(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县人民医院 | 胜利北路7号 | 286 | 51000 | 500 |
| 县妇幼保健站 | 坤巴斯路2院 | 55 | 42000 | 150 |
| 维吾尔医医院 | 库什哈纳路 | 100 | 21000 | 330 |
| 博爱医院 | 巴合齐路 | 49 | 9500 | 236 |
| 华东医院 | 巴合齐路 | 45 | 10050 | 189 |
| 县达瓦医院 | 解放东路 | 30 | 365 | 177 |

表2-36城区医院规模指数标准化

| 医院名称 | 医护人数标准化系数 | 全年门诊病人量标准化系数 | 病床位标准化系数 | 综合规模指数 | 作用指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县人民医院 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 县妇幼保健站 | 0.19 | 0.82 | 0.30 | 0.42 | 0.50 |
| 维吾尔医医院 | 0.35 | 0.41 | 0.66 | 0.49 |  |
| 博爱医院 | 0.17 | 0.19 | 0.47 | 0.30 | 0.20 |
| 华东医院 | 0.16 | 0.20 | 0.38 | 0.26 |  |
| 县达瓦医院 | 0.10 | 0.01 | 0.35 | 0.16 |  |

（二）医院影响半径确定及空间影响作用分值计算

但是随着社区医疗机构的逐步完善，一般的病症都就近治疗，除非重大疾病才会到重点专科医院治疗，因此从这一点上看，各大医院在定级区内的服务半径不宜取得太大，应当按照日常服务对象为主来确定服务半径。一级功能分100分，服务半径取值3000米；二级功能分50分，服务半径取值1500米；三级功能分20分，服务半径取值1500米。

表2-37城区医疗设施服务半径表

| 医院名称 | 作用指数 | 功能分 | 服务半径（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 县人民医院 | 1.00 | 100.00 | 3.0 |
| 县妇幼保健站 | 0.50 | 50.00 | 1.5 |
| 维吾尔医医院 |  |  | 1.5 |
| 博爱医院 | 0.20 | 20.00 | 1.5 |
| 华东医院 |  |  |  |
| 县达瓦医院 |  |  |  |

医院的作用分值按公式进行线性衰减：

ePij=fPi×(1-r)    r=di/d   （0≤r≤1）

式中：ePij—i公用设施对j点的作用分；

fPi—i公用设施的功能分；

r—j点到i公用设施通设施的相对距离；

di—在i设施的服务半径内，某点距i设施的距离；

d—i设施的服务半径。

三、文体设施完备度作用分值计算

（一）广场作用分计算

1.广场作用指数和功能分计算

课题组以广场的高峰期人流量、用地面积、绿化面积作为评价指标，分别赋予0.4，0.3，0.3权重值，对其进行最大值标准化处理，计算出广场的综合规模指数。将高峰期人流量标准化系数、用地面积标准化系数、绿化面积标准化系数进行求和，计算出广场的综合规模指数，根据广场的规模指数和实际情况调整作用指数。

公用设施功能分计算按下式:

fi＝100×Ii

式中：fi—i公用设施的功能分；

Ii—i公用设施的作用指数。

表2-38疏勒县城区广场基本情况表

| 名称 | 位置 | 高峰期人流量(人) | 用地面积（公顷） | 绿化面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双拥广场 | 坎斯开牙尔路 | 200 | 1.3 | 0.8 |
| 时尚广场 | 环城路 | 120 | 2.4 | 1.2 |

表2-39疏勒县城区广场规模指数标准化

| 所在乡镇 | 校名 | 高峰期人流量标准化系数 | 用地面积标准化系数 | 绿化面积标准化系数 | 综合规模指数 | 作用指数 | 功能分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 双拥广场 | 1.00 | 0.54 | 0.67 | 0.76 | 1 | 100 |
|  | 时尚广场 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |  |  |

2.广场影响半径确定及空间影响作用分值计算

一般的居民都就近去广场，因此应当按照日常服务对象为主来确定服务半径，确定双拥广场影响半径为1.5公里，时尚广场影响半径为1.5公里。

广场的作用分值按公式进行线性衰减：

ePij=fPi×(1-r)     r=di/d （0≤r≤1）

式中：ePij—i公用设施对j点的作用分；

fPi—i公用设施的功能分；

r—j点到i公用设施通设施的相对距离；

di—在i设施的服务半径内，某点距i设施的距离；

d—i设施的服务半径。

（二）公园作用分计算

1.公园作用指数和功能分计算

疏勒县城区有1个张骞公园，为3A景区，课题组将公园的规模指数定为1。公用设施功能分计算按下式:

fi＝100×Ii

式中：fi—i公用设施的功能分；

Ii—i公用设施的作用指数。

2.公园影响半径确定及空间影响作用分值计算

根据疏勒县实地调查调查情况，确定张骞公园影响半径为3.0公里。公园的作用分值按公式进行线性衰减：

ePij=fPi×(1-r)     r=di/d （0≤r≤1）

式中：ePij—i公用设施对j点的作用分；

fPi—i公用设施的功能分；

r—j点到i公用设施通设施的相对距离；

di—在i设施的服务半径内，某点距i设施的距离；

d —i设施的服务半径。

四、公用设施完备度作用分值标准化处理

按照极差标准化处理方法，逐网格进行极差标准化，获得各网格公用设施完备度作用分值。级差标准化公式：

Fi=100×（fi－fmin）/（fmax－fmin）

式中：Fi—第i个因子（因素）级差标准化后的作用分值；

fi—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分；

fmin—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最小值；

fmax—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最大值。

第六节 人口状况评价

人口状况影响因素中选择了人口密度一个因子来评价人口状况质量的差异。

人口密度中涉及的人口资料数为常住人口、客流人口和暂住人口之和，应统一按一定面积的典型区域或单元计算人口密度指标值。其公式为：

XDi＝pi/si

式中：XDi—i区域或单元人口密度指标值；

pi—i区域或单元人口总数；

si—i区域或单元面积。

由上式计算出的人口密度指标值经过极差标准化修正可得到人口密度作用分：

人口密度作用分计算公式为：

eDi＝100×（XDi-XDmin）/（XDmax-XDmin）

式中：eDi—i区域或单元人口密度作用分；

XDi—i区域或单元人口密度指标值；

XDmin—人口密度指标的最小值；

XDmax—人口密度指标的最大值。

城区有19个社区对人口进行统计。课题组在社区人口统计数据的基础上，计算人口密度，确定人口密度作用分。

表2-40疏勒县城区人口密度作用分值统计表

| 序号 | 社区 | 辖区面积(km2) | 人数（人） | 人口密度(人/km2) | 人口密度指数 | 作用分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天安名门社区 | 1.16 | 1517 | 1311 | 0.2 | 20 |
| 2 | 克其其社区 | 1.52 | 2027 | 1334 | 0.2 | 20 |
| 3 | 新市区社区 | 0.94 | 1675 | 1781 | 0.3 | 30 |
| 4 | 城关社区 | 2.53 | 1493 | 589 | 0.0 | 0 |
| 5 | 阳光社区 | 1.44 | 2590 | 1799 | 0.3 | 30 |
| 6 | 城东新区社区 | 1.16 | 1130 | 976 | 0.1 | 10 |
| 7 | 时尚广场社区 | 1.74 | 3328 | 1917 | 0.3 | 30 |
| 8 | 阔纳巴扎社区 | 0.78 | 1702 | 2179 | 0.3 | 30 |
| 9 | 纳丘克社区 | 0.94 | 5561 | 5913 | 1.0 | 100 |
| 10 | 平安社区 | 0.41 | 1731 | 4198 | 0.7 | 70 |
| 11 | 滨河路社区 | 2.75 | 881 | 320 | 0.0 | 0 |
| 12 | 新世纪社区 | 1.74 | 1723 | 992 | 0.1 | 10 |
| 13 | 张骞社区 | 0.85 | 2652 | 3133 | 0.5 | 50 |
| 14 | 八盘水磨社区 | 0.87 | 1306 | 1504 | 0.2 | 20 |
| 15 | 鲁东社区 | 0.43 | 2314 | 5330 | 0.9 | 90 |
| 16 | 香逸四季社区 | 2.24 | 2020 | 901 | 0.1 | 10 |
| 17 | 胜利南路社区 | 6.15 | 3586 | 583 | 0.0 | 0 |
| 18 | 幸福路社区 | 1.81 | 2969 | 1641 | 0.2 | 20 |
| 19 | 博望社区 | 1.81 | 4099 | 2266 | 0.3 | 30 |
| 合计 |  | 31.26 | 44303 | - | - | - |

第七节 单元总分计算

一、单元总分值计算原则

（一）以网格单元的几何中心点的分值计算单元分值；

（二）以各因素分值加权法计算单元总分；

（三）每个定级单元的因素及数目必须相同。

二、单元总分值计算

（一）总分值计算

课题组采用计算机系统作为辅助手段进行土地定级，根据定级因素、因子的权重值及各定级因子分值，按照如下公式计算定级单元总分：

式中：—j单元的土地总分值；

—j单元的i因素分值，i=1,2,…,n；

—i因素的权重；

N—定级因素个数

（二）标准化处理

按照极差标准化处理方法，逐网格进行极差标准化，获得各网格总分单元分值。

级差标准化公式：

Fi=100×（fi－fmin）/（fmax－fmin）

式中：Fi—第i个因子（因素）级差标准化后的作用分值；

fi—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分；

fmin—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最小值；

fmax—第i个因子（因素）级差标准化前的作用分最大值。

第四章 城镇土地级别评定

第一节 土地级别划分的原则与方法

一、土地级别划分的依据

土地级别划分的依据是各定级单元（网格）的因素因子作用分值及其作用总分值在空间分布上的变化规律。划分的土地级别应充分反映评价区内土地区位条件和社会经济效益的区位差异。

二、土地级别划分的原则

此次工作对土地级别的划分遵循以下原则：

（一）评价分值主导性原则。以土地定级单元总分值为划分各类土地级别的主导参照因素，依据定级单元分值分布频率直方图，寻求定级综合分值的空间分布规律，初步确定土地级别。

（二）级间差异大，级内差异小原则。在确定土地级别的过程中，应注意保持级与级之间单元分值的平均值具有较大的差距，同时保证同一土地级别内单元分值方差较小。

（三）级别界限一般以铁路、沟渠或企事业单位用地权属界限等明显的地形、地物标志为界，各级边界应闭合，并覆盖全部评价区域。

（四）级别内地价水平一致性原则。定级过程中，应保证同一级别内土地价格具有均等水平，对于土地价格过高或过低的区域应进行适当范围调整。

三、土地级别划分程序

（一）定级单元总分值频率直方图分析

计算得定级单元总分值后，运用总分频率曲线法绘制出定级单元总分值频率直方图并加以分析，选择频率曲线明显的突变处作为土地级别的分界线，从而得到综合类型的定级单元总分值区间。

表2-41城区土地级别划分总分值区间

| 土地级别 分值区间 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分值区间 | [64，100] | [39，64) | [18，39) | [0，18) |

三级

四级

一级

二级

图2-1城区定级单元总分频率直方图

（二）土地级别初步划分

根据定级单元总分值初步划分土地级别后，由于运用多因素综合评定的方法计算出的结果仅侧重于对土地质量的评价，因此还要根据区域土地价格等能反映土地利用效益的因素进行全面考察，同时结合地形、地物分割等因素，对土地定级的初步结果进行局部修改和调整，最终确定土地级别。

第二节 土地级别验证与调整

一、城镇土地级别验证

（一）城镇土地级差收益测算原则

1.以商服业测算为主

商服业用地效益最高，对土地区位最为敏感，因此选其作为级差收益测算的对象。

2.以铺面租赁资料为主

随着市场经济的发展，商服业铺面租赁情况越来越普遍，即使在经济尚不十分发达的地区也是如此，其资料收集比较容易，也比较真实。同时，商服业铺面租赁的租金与城区土地的条件（即土地级别）有密切的正相关关系。城区土地条件越好（即土地级别越高），租金水平也就越高，反之则越低。反映到土地收益上，城区土地条件越好（即土地级别越高），收益也就越高，反之也就越低。因此，利用城区商服业铺面租金作为土地级差收益测算的依据，能较好地反映土地收益与土地级别之间的关系。

（二）城镇土地级差收益测算验证

级差收益测算是土地初步定级的验证手段。计算步骤为：

1.分别计算每级土地中各行业的平均收益水平，并确定各行业最低收益值；

2.以同一行业各级收益值与最低级收益值相减，得到各级收益差；

3.对土地级差收益进行方差检验、调整，使检验值差异显著；

4.土地级差收益满足土地收益级间差异大于级内差异原则。

（三）城镇土地级差收益测算结果

课题组依据城区范围内调查的有效商业铺面租赁资料，对这些样点依次进行了收益计算，然后采用均值-方差法对样点进行检验，分别计算出了各级别商服用地的样本平均土地收益，并将它们代入级差收益测算模型，测算出各级商服用地的最小土地收益值、最大土地收益值、级间土地收益差与级内土地收益差。由下表计算结果可见，定级区内级间差异远大于级内差异，说明定级结果很好地反映了当前土地市场交易样点的平均地价差异，结果是可信的。

表2-42疏勒县城区城商服用地土地级差收益测算表

| 土地级别 | 土地平均收益（元/㎡） | 最大土地收益（元/㎡） | 最小土地收益（元/㎡） | 级间土地收益差（元/㎡） | 级内土地收益差（元/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级地 | 44.70 | 48.28 | 41.12 | 12.45 | 7.15 |
| 二级地 | 32.25 | 34.83 | 29.67 |  | 5.16 |
|  |  |  |  | 7.35 |  |
| 三级地 | 24.90 | 26.89 | 22.91 |  | 3.98 |
|  |  |  |  | 10.28 |  |
| 四级地 | 14.63 | 15.80 | 13.46 |  | 2.34 |

（四）城镇土地级差收益测算结果分析

初步划分的土地级别之间存在着较明显的土地收益差异，土地级别越高、土地收益值越大；土地级之间的收益差高于土地级内的收益差，特别是商服用地对区位的敏感性高，在城区中心繁华的商业地段，商业铺面的租金往往比城区边缘地区的租金高出几倍。课题组用级差收益测算出的结果反映出了这一特征。通过以上分析，课题组认为初步划分的土地级别是合理的，正确反映了疏勒县土地利用效益差异。

二、土地初步级别界线的调整

课题组对初步划分的土地级别及其界线进行实地踏勘，依据土地利用状况和样点地价的同一性与差异性，对土地级别界线进行校核调整，并邀请熟悉疏勒县城区情况的专家意见征询会，结合当地实际情况对土地定级成果进行细部调整，在土地定级调整的基础上，最终确定了土地级别的范围、边界。

（一）土地级调整和确定的原则

（1）土地级别高低与土地相对优劣的对应关系基本一致；

（2）级之间应渐变过渡，相邻单元之间土地级差不宜过大；

（3）各级土地的平均单位面积地租或地价应具有明显差异并呈正向级差；

（4）保持自然地块及权属单位的完整性；

（5）边界尽量采用具有地域突变特征的自然界线及人工界线。

（二）定级成果修正

通过当地专家及课题组全体人员初审，以及实地调查比较，经估价样点的级差收益测算，对初步定级成果的范围、边界、级别进行修正调整。

将级别边界修正到标识性强的道路、河流、渠道、围墙等线状地物或宗地边界线上，并对包括在某级别内的个别高（低）级别网格进行删除，生成综合级别的边界线。对于可能对单元分值产生影响的线状地物，当其位于初步定级级别界线附近，且通过对其两侧市场样点地价进行分析发现有显著差异时，则直接以该线状地物作为级别分界线；当其距初步定级级别界线较远，且通过对其两侧市场样点地价进行分析发现无显著差异时，则不视该线状地物为障碍物，也不影响级别界线的正常修正。

根据实际情况，依据不破宗，沿线状地物界线，道路中线取直等原则进行级别界线调整。最终调整变化的面积约占定级区总面积的14.7%。

第三节 土地级别划分结果及分析

一、土地级别界线确定

根据上述原则与方法，将城区土地定级范围内的土地划分为四个土地级别。听取县政府有关部门意见并进行一级界线、二级、三级、四级界线局部调整。

土地级别界线描述如下：

一级地：面积2.04平方公里，占定级区面积的6.53%。

一级地界线：东至伽师公路、坤巴斯路，西至胜利南北路向东900米处，南以315国道为界，北以新市区路为界。

二级地：面积6.16平方公里，占定级区面积的19.70%。

二级地界线：东至张骞路，西至南疆线，南以黄河路为界；北至161乡道；内与一级地界线相接。

三级地：面积11.17平方公里，占定级区面积的35.73%。

三级地界线：东至三环路，西至南疆线，北至喀什噶尔河，南以克孜勒博依河为界，内接二级地界线。

四级地：面积11.89平方公里，占定级区面积的38.04%。

四级地界线：内接三级地界线，外接定级范围边界。

表2-43城区城镇土地级别面积及比例

| 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（km2） | 2.04 | 6.16 | 11.17 | 11.89 | 31.26 |
| 比例（％） | 6.53 | 19.70 | 35.73 | 38.04 | 100.00 |

二、土地级别的分布特点

各项与土地质量有关的要素中，大部分的要素变化或优劣状况一般为连续、渐变的，很少一部分是不连续分布，另外由于各因素不是孤立地对土地质量发生影响，而是相互影响，互为补充地对土地质量产生不同程度的影响，引起城区土地质量必然是连续变化的

城区土地级别呈以城区大十字为中心，向外围降低的圈层结构。各级别分布特点：土地级别基本上是从一级地即城镇中心向外逐步降低过渡到二级，然后过度到三级、四级。一级地主要是商服、住宅、政府主要职能部门聚集区；二级地商服用地明显减少，主要为住宅和工业用地区域；三级主要住宅用地减少，四级主要为规划用地和村庄用地为主。

第三部分 疏勒县城区土地基准地价更新技术报告

第一章 土地基准地价评估依据与原则

第一节 土地基准地价评估理论依据

一、地租地价理论

（一）马克思的地租与地价理论

马克思在批判和继承西方古典经济学派地租理论的基础上，从分析土地所有制关系入手，提出了科学的地租理论。他认为，地租反映的是一种社会经济关系，其实质是土地所有者向土地使用者让渡土地使用权时每年应该获得的收益或者报酬，是土地所用权在经济上得以实现的形式。

地租的实体是劳动创造的剩余价值，即超额利润。根据地租产生的这些原因和条件，马克思将地租具体区分为绝对地租和级差地租两种形式。绝对地租是指土地所有者对土地所用权的垄断所取得的地租。级差地租又分为级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ。对于城镇土地来说，级差地租Ⅰ是由于土地区位的差异所带来的超额利润的转化形式，而级差地租Ⅱ则是为满足城镇建设和人们生产、生活的需要，城镇不断投资修建基础设施，公共服务设施和各类建筑物等，所形成的直接和间接的物化劳动致使土地使用价值的差异产生的土地超额利润的转化形式。在我国，由于土地使用权和土地所有权相分离，土地所有者—国家在向土地使用者—企业、单位或个人出让土地使用权时，要使土地所有权在经济上得以实现，就必须收取绝对地租和级差地租。因此，马克思的地租理论就成为课题组从土地使用者所获得的利润中分离出超额利润，即地租的理论依据之一。

就土地价格而言，马克思认为：资本化的地租形成土地的购买价格或价值，这个购买价格不是土地的购买价格，而是土地所提供的地租的购买价格，它是按照普通利息率来计算的，用公式表示为：地价＝地租/利息率。在城镇基准地价评估中，利用土地利用效益资料，测算出土地级差收益，再还原为地价，就是依据此理论进行的。

（二）西方古典经济学地租理论

西方古典经济学地租理论以亚当·斯密、大卫·李嘉图和冯·杜能等为代表。尽管他们的地租理论不够完美，但是其中的一些观点仍是课题组今天进行地价评估的理论依据。

亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》一书中写道：“作为使用土地的代价的地租，自然是租地人按照土地实际情况所支付的最高价格。”他还将房屋租金划分为建筑物租金和地租两个部分。建筑物租金是指建筑房屋所花费资本应获得的利息或者利润，地租则是从房屋租金中扣除建筑物租金及维修房屋所需要一切费用的剩余部分。

冯·杜能在《孤立国同农业和国民经济关系》一书中曾对“田庄的收入”和“土地的收益”作了区别描述。他认为，田庄的收入与土地的收益不同，在田庄的收益项下，扣除房屋、树木、篱笆等一切可与土地分开的东西的价值所产生的利息，剩余之数属于土地本身，即为地租。

以上两种观点是现代地价评估中所使用的剩余法最早的思想基础。

（三）现代西方地租地价理论

现代西方地租地价理论主要从边际产出论、效用价值论、供求平衡论等方面分析研究地租、地价问题。

按照边际产出理论，城镇土地在城镇不同用途之间合理分配的基础是价值最大法则，也就是说土地所有者追求最大地租，土地使用者寻求生产过程中利润最大化而使地租等于其边际产出价值。企业和个人作为土地需求者都会从自己的角度对不同土地作出自己的估计，并按照边际产出等于相应地租决定对不同区位地租所愿支付的最高地租。因此，在地价评估中，应根据边际产出理论来确定地租的量。

按照供求理论，市场的供求状况，决定产品的均衡价格。但由于土地区位的固定性，土地资源的有限性和稀缺性，在一定的条件下，土地的供给是恒定的，表现为一条直线，而需求则表现为一条曲线，随着城镇发展和人口的增加，需求曲线上下波动，结果造成土地价格的总体趋升。可是，在城镇中，各种土地用途可以转变，相互替代，如工业用地转变为商服用地等。因此，就某种用地来说，供给也是可以变化的。另外，由于政府的管制和垄断，土地的供给总量也是有弹性的。如果城镇土地供给增加或减少，都会造成地价的下降或上升。因此，应根据城镇一定时期的供给与需求状况，评估确定不同用途的地价。

二、城区土地区位理论

区位理论的根本宗旨在于揭示人类社会活动的空间法则。区位理论发端于对级差地租的研究，以后逐渐发展为一种有关空间经济活动的一般性理论。德国经济学家冯·杜能从区位地租出发，得出地租随着距县中心的距离的增加而降低的结论，并形成农业区位论。

随着第三产业的发展和城镇化进程的加快，城镇区位论、住宅区位论、商业办公用地区位论逐步发展起来。最有代表性的是温哥居住区模型和阿隆索的城镇土地区位模型。温哥提出居住区模型的表达式为：

其中：—j区位单位居住用地租金；

—j区位的土地数量；

—单位距离的交通费；

—从住宅到县中心的距离；

—城镇边缘居住用地区位。

该模型以假设条件为前提，表明城镇中心的交通费用为零，土地租金最高，在城镇的中间区位，其土地租金与交通费用之和等于到达城镇边缘的交通费用或城镇中心的土地租金。假定城镇居民的收支偏好相同，居民选择的住宅越靠近县中心，则支付的租金越高，占有土地越少，形成居住高密度区，而远离县中心，则支付的租金低，相对前者占地面积也较大。

美国经济学家阿隆索引用边际均衡和区位边际效益等空间经济学理论，提出竞标地租观点，即以竞标地租函数来求取个别厂商的区位结构均衡点，结合金融业、商业、住宅、工业、郊区农业等各类用地在城镇空间内所形成的模型，从而形成城镇土地区位理论。

综合当前城镇经济学和城镇规划等诸多学科对“土地区位”概念的理解，可以归纳为一点，即某块土地的空间位置，其中包括自然位置、经济位置和交通位置等三个对土地综合利用潜力产生重大影响的空间作用因素。由于各种地理要素、社会经济活动等因素的影响，不但使城镇不同地块的土地在土地利用潜力、地租和地价等方面存在较大的差异性，而且还使得这种差异性具有确定的空间分布规律。根据区位理论，城镇土地因为其相对位置不同而产生不同的使用价值、不同的经济效益和不同的地租地价，也就是说：由于土地区位的差异，同类行业在不同位置上所获得的经济效益会相差很大，不同行业在同一位置上的经济效益也会相差很大。因此，城镇的地租地价水平很大程度上取决于土地的宏观、中观和微观区位条件和区位联系。所以，在土地定级与基准地价更新工作中，课题组依据土地区位质量差异评定土地级别，在此基础上从宏观区位条件上测算级别基准地价，从中观区位条件上测算区片基准地价，并进一步根据微观区位条件，评估标准宗地地价，形成三个空间层次相互衔接的基准地价和标定地价体系。

三、城区规划理论

城镇规划是为了实现一定时期内城镇的经济和社会发展目标，确定城镇性质、规模和发展方向，合理利用城镇土地，协调城镇空间布局和各项建设而进行的综合部署和具体安排，是城镇建设的技术手段，旨在合理的、有效的为人们创造出良好的生活与生产环境。城镇规划中最重要的任务之一就是选择好城镇用地发展方向，合理安排各项建设用地，力图使各种建设用地达到最有效和最佳利用。

城镇规划和土地定级估价的影响主要表现在土地使用性质、土地利用强度、土地利用结构和功能分区、商业网点分布、道路交通布局及基础设施、社会服务设施规划建设等方面。这次土地定级与基准地价成果更新，课题组要充分考虑城镇总体规划和分区规划方案对土地质量和地价的影响，使土地定级估价成果既符合客观现实，又具有预见性，适应城镇动态发展的需要。与此同时，土地定级估价成果也应成为城镇总体规划修订和编制分区规划及详细规划的经济依据。

四、边际生产理论

边际生产理论是1890年由经济学家克拉克和阿尔费雷德·马歇尔分别提出的。

边际生产理论是用于研究生产的各类要素和资源所应得报酬的理论。边际生产理论的主要思想是：企业生产总产量(或总价值、总利润)与作为生产要素的土地、资金、劳力和经营管理水平等密不可分。对于具有连续收益的生产过程来讲，如果每单位生产要素都按其边际产量取得报酬，那么所生产的总价值恰好等于对所有要素的支付(1894年菲力普·威克斯蒂德提出并证实)，即总产量(价值或利润)与生产要素可形成具有连续的函数关系—生产函数：

其中：

| Ｇ | ：总产量(价值或利润) |
| --- | --- |
| Ｘ1 | ：生产中土地要素投入 |
| Ｘ2 | ：生产中资金投入 |
| Ｘ3 | ：生产中劳力投入 |
| Ｘ4 | ：生产中经营水平 |

此函数的一个特殊形式：柯布-道格拉斯生产函数(Cobb-Douglas functions)：

其中：

| F(Ｘ) | ：柯布-道格拉斯生产函数，表示总产量(价值或利润) |
| --- | --- |
| Ａ | ：效率参数 |
| αi | ：是f(Ｘ)关于Ｘi的弹性 |
| Ｘi | ：是生产过程中生产要素的投入 |

柯布-道格拉斯生产函数要求各生产要素之间是相互不能完全替代的。函数的定义域是正实数集。

需要说明的是：虽然在市场竞争机制的作用下，各企业经营水平有较大差异，经营效益也因之不同，但因为经营管理水平不易量化、对比，为了研究方便，可以将各种企业经营管理视为同一水平，即常量。

边际生产理论是课题组测算土地级差收益(即边际收益)的理论依据之一。生产函数公式是测算土地级差收益数学模型的原型。

五、生产价格理论

生产价格理论是关于价值构成与价格构成及其相互关系的理论。

其基本思想是：商品的价格一般由四个要素构成，即生产成本、流通费用、税金和利润。生产成本是指商品在生产过程中发生的生产资料消耗费用和劳动报酬费用。流通费用是指商品在流通过程中发生的生产资料消耗费用和劳动报酬费用。税金是国家按法律规定对生产企业和流通企业无偿征收的货币额。利润是生产企业销售产品的收入扣除生产成本和税金以后的余额。税金和利润统称盈利。

商品价值由三部分构成：已消耗的生产资料价值，劳动者为自己劳动所创造的价值和劳动者为社会所创造的价值。价格是价值的表现形态，价值是价格的基础，成本是价格构成的最低限额。受供求关系及社会经济发展状况等因素的影响，市场价格与价值会产生偏离。

由此理论可形成土地估价的方法之一成本法，公式表示为：

地价＝土地取得费＋开发费＋盈利

土地取得费用有广义与狭义两种理解方式。广义的是从历史发展角度探讨土地权属的取得代价、维护代价和开发代价：原始的土地本身是一种自然物，并非人类创造，从这个意义上讲，它没有价值。但由于土地是一切人类生产和生存的基础，是必需的生产资料，具有不可替代的使用价值。在人类社会中，无论任何国家、阶层、个人，要想取得土地所有权都必需付出巨大的代价或生命牺牲。另外，由于土地资源的有限性、位置固定性、不可再生性及其巨大的使用价值，决定了人们必然对所获得的土地所有权进行垄断，并为此继续花费各类代价和牺牲。在土地所有者获得土地并保有土地的历史期间的各类付出，是土地所有者对所拥有的土地进行的无形和间接的投入(资)，以便能真正利用到和享受到土地的原始使用价值，这些无形和间接的投入(资)，使土地自身具备了价值，这种价值可以认为是获取和维护土地所有权的成本价值，这种价值反映在地价上就是绝对地租的还原部分。并且，从人类所经历的历史来看，要想占有质量较好的土地或使用价值较大的土地，所付出的代价必然相对较多；而纵观人类未来发展，为保护自己的土地所有权不受侵犯和损害，仍必将持续进行各类投入，土地的成本价值也将会不断增加。广义上所说的土地成本：即土地权属的取得代价、维护开发代价以及土地级差收益，它不是现在能够直接度量的，也不是用经济指标所能简单衡量的。

狭义的土地取得费用是成本法中所引用的土地取得成本。它是指土地开发商或土地使用者获得土地使用权时所交付的土地使用费及相关费用。这项成本一般包含：国家近期投入的基础设施建设费用、环境开发费用、土地级差收益。与广义的土地取得成本相比，狭义成本中缺少土地所有权的获取和维护代价，相对容易框算其总值。但由于该成本没有反映出国家作为土地所有者为获取土地所有权时花费的代价，是不完全成本，因而在用成本法评估地价时，常常增加一项指标以反映土地所有权收益。

土地开发费是指土地开发商或土地使用者为获取更大的土地收益而投入土地的各类建设费用。

盈利是投资的回报，包括税费、利息、利润。

在实际应用中，对于生地转化为熟地时的价格评估，可将熟地视为最终产品，将获取生地的费用、投入的开发费用及贷款利息视为成本。但要注意的是，因土地是特殊资产，来之不易，获取生地的费用在理论上远远低于生地真实价值，因而，在计成本时，应根据土地的质量和区域社会经济状况，酌计土地所有权收益。由此理论可形成土地估价的方法之一成本法，公式表示为:

地价＝土地取得费＋开发费＋利息＋土地所有权收益＋税金＋利润

在对以土地为成本、以建筑物等为最终产品的地价进行评估时，可将预期的建筑物等售价视同商品价格，将土地视为一般成本，从总售价中扣出盈利和其它成本，剩余部分即为土地价格。由此理论和思路所得到的方法为剩余法。其公式为:

地价＝预期楼价－建筑总成本－利息－税金－利润

成本法和剩余法的基本条件是各项成本齐全，利润准确。生产价格理论是确定城镇各类基准地价成本价格的主要依据，成本法与剩余法是评估住宅类用地的主要方法。

第二节 土地基准地价评估的原则

土地基准地价评估原则是人们基于对土地价格形成客观规律的认识所总结出来的一些法则、标准或应该注意的问题。

土地估价遵循的一般原则有预期收益原则、替代原则、最有效利用原则、供需原则、报酬递增递减原则、贡献原则、变动原则等等。结合疏勒县城区的实际情况，本次基准地价评估主要遵循以下原则。

一、土地定级与土地基准地价评估相结合的原则

土地定级和基准地价评估是两项相对独立，但又联系密切的工作，两者的目的都是为城镇土地有偿使用提供科学的决策依据。因此，将定级与基准地价评估结合进行，先定级，后基准地价评估，不仅能起到相互补充，相互印证的作用，而且还能使以序数形式表示的土地质量关系（定级结果）能够以具体化的货币形式反映（估价结果），实用价值大。根据这一原则，这次土地定级与基准地价更新工作先从影响土地质量的原因入手，采用由原因推出结果，由投入推出产出的思维方法，通过多因素综合评定土地的使用价值，把质量基本一致的土地划归为同一土地级别或均质区片，然后在土地级别和均质区片划分的基础上，以市场交易地价资料为主，利用多种方法评估不同类型用地的基准地价。实践证明，这是一条切合实际，行之有效的地价评估应遵循的原则。

二、多种测算方法综合评估原则

城镇土地具有类型多样和结构复杂的特点。城镇土地不仅包括工业、商业、交通运输业、建筑业等生产性部门用地，还包括居住、文教、卫生、行政管理等非生产性部门用地。而且各类用地在选择区位时，不仅从使用要求出发，而且更重要的是要考虑自身的经济利益。因此，在土地可以自由流转的情况下，各类用地根据各自的要求选择区位，在城镇空间范围内有机组合在一起，形成一个社会、经济、环境三者综合效益最大的合理的土地利用结构。在我国，由于长期无偿使用土地，各用地单位在选择区位时不与各自的切身经济利益挂钩，城镇土地利用规划也很少从土地的平面和立体经济效益着眼，致使土地利用结构不尽合理，致使出现效益低的企业单位占据较好的土地区位，而获利较高的企业则位于差劣区位，出现好地劣用，优地差用的现象。如果在此状态下，就单一土地利用类型估测地价，就会掩盖土地区位实际收益的真实性。因此，需要同时对多种用地类型进行评估，就同一土地区位，不同用地类型的收益进行比较，再按照收益最大化原则来确定适合的地价标准。另外，由于商服、住宅、工业的用地特点各不相同，如商服对区位很敏感，而住宅、工业则受区位差异的影响渐此减弱，所以不能用同一种测算方法评估地价，而必须采用多种方法分别计算，使之能够相互比较、补充和修正，保证测算结果的可靠性和准确性。

三、预期收益原则

土地估价应以估价对象在正常利用条件下的未来客观有效的预期收益为依据。对于土地价格，重要的是未来的土地边际收益起决定作用。因此，分析确定预期年收益、还原利率、预期售价是土地估价的重要环节。

四、替代原则

土地估价应以相邻地区或类似地区功能相同、条件相似的土地市场交易价格为依据，估价结果不得明显偏离具有替代性质的土地正常价格。在市场竞争机制作用下通过相互影响和竞争，具有相同的使用价值并有替代可能的地块其价格将趋于一致。城镇土地价格的评估是以该土地上所产生的或可能产生的土地边际收益为依据。对于那些尚末产生直接收益的土地(如机关用地等)，可应用替代原则，评估该地块在最优利用方式下的土地收益价格。由基准地价通过修正系数评估宗地地价即是替代原则的直接体现。

五、最有效利用原则

所谓最有效利用原则是指土地估价应以估价对象的最有效利用为前提的原则。判断土地的最有效利用以土地利用符合其自身利用条件、法律法规政策及规划限制、市场要求和最佳利用程度等。同一块土地具有多种用途，可用于商服用途，也可以用于行政办公和住宅用途。因此，在确定土地用途时，应根据土地、资本、劳力等生产要素的最佳组合，以及土地本身的区位条件和所产生的预期收益来综合配置。同时，对于一块现状用途不合理的土地，在地价评估时，就不能按照现状用途，而应该按照今后法定的最佳用途评估、确定其地价。

六、贡献原则

按经济学中边际收益原则，衡量各生产要素的价值大小，可依据其对总收益的贡献大小来确定。对于商服企业效益而言，它是由土地、劳动力和资本三大生产要素共同贡献的结果。因此，可通过级差收益测算分离各要素的贡献价值以求得土地的贡献值即地价。对住宅来说，其总价值是由土地和房屋等构成因素共同作用形成的，其中某一部分带来的价值，对总价值来说是部分与整体的关系。因此，可以使用剩余法将整体化解为部分，从中求得土地的价值。所以说，贡献原则是课题组采用剩余法等方法测算商服、住宅等类型地价的依据之一。

七、供需原则

土地估价要以市场供需决定土地价格为依据，并充分考虑土地供需的特殊性和土地市场的地域性。

八、报酬递增递减原则

土地估价要考虑在技术等条件一定的前提下，土地纯收益会随着土地投资的增加而出现由递增到递减的特点。

九、变动原则

估价人员应把握土地价格影响因素及土地价格的变动规律，准确地评估价格。

十、估价期日原则

城镇土地价格受供求关系、社会经济发展水平、自然人文环境和区位条件等多种因素的影响，其高低水平经常处于动态变化之中。因此，动态分析某一城镇或者区域的地价历史变化过程、规律及发展趋势，进行期日修正，可使评估地价较为准确的反映评估时日的实际地价水平。因此，课题组对可能收集到的商服业、工业的收益资料和住宅商品房与私房交易等资料，均进行年度的动态变化分析，既综合考虑房价、地价和物价上涨因素的影响，又考虑宏观调控致使地产市场波动，房产市场疲软以及工业企业效益不景气等情况，对个别不正常的数据资料进行剔除和修正，使样点数据更加可靠和具有代表性。同时，分析疏勒县经济发展的前景，对与地价评估有关的投资效益、利润率、利息率及物价指数等都作了充分考虑，贯彻动态分析与期日修正原则。

第二章 城镇基准地价评估方法与步骤

第一节 基准地价评估概述

一、基准地价的概念

基准地价是在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，对现状利用和规划利用条件下不同级别或不同均质地域的建设用地，按照商服、住宅、工业、公共服务项目等用途分别评估，并由政府确定的，分别评估确定的某一时点上一定年期的土地使用权区域平均价格。它是在设定估价基准日、设定土地开发程度、设定使用年期下完整土地使用权的区域平均价格。

基准地价评估的基本任务是以城区整体为单位，针对城区内各土地级别，按不同用途评估出基准地价，并在基准地价的基础上，分析地价影响因素与地价的关系，建立起基准地价的修正体系。

二、基准地价的特点

基准地价具有全域性、分用途、平均性、有限期和时效性等特点。

三、基准地价评估的原则

（1）评估时的土地用途以现实实际用途为主，兼顾规划发展用途对土地使用价值和价值的影响；

（2）采取土地使用价值评价和土地收益、地租、地价测算相结合的形式进行；

（3）根据疏勒县城区条件和市场状况，确定评估技术路线。

四、基准地价评估的原理

（1）土地位置差异给土地使用者带来不同的土地收益，是评估基准地价的依据；

（2）各行业对土地质量要求的不同是形成不同行业、用地基准地价的基础；

（3）任何行业在城区中都应有其最佳位置，使不同用地基准地价具有不同的空间分布规律；

（4）城区中土地利用的相对合理性和变化性是基准地价相对稳定和不断演化的前提；

（5）土地收益是基准地价评估的基础，市场交易价格是土地收益在土地市场中的直接反映。

五、基准地价评估的基本要求

（1）土地等级评定或土地条件均值区域划分应以城区土地现状为准；

（2）评估所用数据以现时土地收益、租金和地价为主；

（3）要以级别或均质区域为单位，分行业测算土地收益和评估土地价格；

（4）评估数据要符合数理统计的要求；

（5）样本数据要准确、评估模型的选择要合理。

六、基准地价评估的技术途径

图3-1  基准地价评估的技术路线图

疏勒县城区基准地价是以土地级别为基础，用市场交易样点价格等资料为案例评估得到。即在各级别内充分利用调查收集的房地交易资料、房地出租资料、征地资料等，采用市场比较法、剩余法和成本逼近法分析计算样点地价，进而评估各级商服、住宅、工业、公共服务项目用地的基准地价。

七、基准地价体系构成

基准地价体系是基准地价评估系列成果有机构成所形成的体系，在土地市场管理和运作的过程中，地价体系将作为一个整体发挥作用并指导、调控土地市场，使之纳入城区地价有序化、规范化管理的轨道当中。疏勒县城区基准地价评估工作完成以后，其地价体系包含以下两个组成部分：

第一，级别基准地价，包括商服、住宅、工业用地、公共服务项目用地级别基准地价三种形式；

第二，基准地价修正体系包括：商服用地级别基准地价修正体系，住宅用地级别基准地价修正体系，工业用地级别基准地价修正体系，公共服务项目用地基准地价修正体系。

八、基准地价确定依据

根据《估价规程》的要求，本次评估更新的基准地价是在某评估基准日各土地级别或均质区域内的、在现状平均土地开发程度和平均容积率下，同一用途的完整土地使用权的平均价格。地类按商服、住宅、工业、公共服务项目用地区分，各类用地的使用年期均为法定最高使用年期。

课题组调查了城区内多宗用地及现有建成区内各项基础设施状况，并与疏勒县城镇规划管理部门充分沟通和科学分析，考虑城区的实际情况及未来发展需求的情况下，综合确定基准地价内涵中涉及到的容积率及开发程度。

九、基准地价内涵

本报告所指土地价格，是指在正常市场条件下一定年期的土地使用权未来纯收益的现值总和。城区土地定级与基准地价项目的价格内涵统一界定如下：

（1）商服用地基准地价内涵：以2017年12月31日为估价基准日，“七通一平”土地开发程度（供水、排水、通电、通讯、通路、通暖、通气和土地平整）商服用地法定最高土地出让年限40年及容积率1.0条件下的完整土地使用权平均价格。

（2）住宅用地基准地价内涵：以2017年12月31日为估价基准日，“七通一平”土地开发程度（供水、排水、通电、通讯、通路、通暖、通气和土地平整），住宅用地在法定最高土地出让年限70年及容积率1.0条件下的完整土地使用权平均价格。

（3）工业用地基准地价内涵：以2017年12月31日为估价基准日，“七通一平”土地开发程度（供水、排水、通电、通讯、通路、通暖、通气和土地平整），住宅用地在法定最高土地出让年限50年及容积率1.0条件下的完整土地使用权平均价格。

（4）公共服务项目用地基准地价内涵：以2017年12月31日为估价基准日，“七通一平”土地开发程度（供水、排水、通电、通讯、通路、通暖、通气和土地平整），公共服务项目用地在法定最高土地出让年限50年及容积率1.0条件下的完整土地使用权平均价格。

第二节 资料准备

一、具体要求

完备、准确的资料是保证土地价格测算结果符合客观实际的前提，具体要求是：

（1）突出重点内容

评估地价的基础数据是大量经济指标，如租金、营业额、利润额、产值、工资水平用地面积等，这些数据的准确与否，直接影响地价测算结果，应重点调查。

（2）划分调查区段

为保证样本分布的广泛性和代表性，便于分配工作量和不同调查人员之间的工作衔接，在资料收集前必须划分调查区。调查区应根据城镇地产市场状况、土地用途、交通状况、土地利用强度与限制、基础设施状况的因素进行划分。

（3）确定样本调查方式与数量

样本调查采用普查方式进行，对县区进行调查，凡是在调查时间内正在营业的商业、服务业的出租门面，全部调查。

（4）所选样本应能同时获得地价或利用效益和相对应的土地条件资料。

（5）土地出让、转让、出租、入股、联营、联建等资料和企业单位土地利用效益以元为单位。

（6）调查资料必须填入相应的调查表格，按实地位置标注到工作底图上。

二、资料类型

资料调查的主要内容有土地定级成果资料、地租地价资料及其他资料。

（一）土地定级成果资料

（二）地租、地价资料

1.土地使用权、房屋及柜台出租资料；

2.土地征用补偿、安置补偿及地上物补偿标准；

3．土地出让、房屋及商品房买卖资料；

（三）其他资料

除以上资料外，为了准确地计算出地价，还必须调查影响地价的各方面因素，这些因素主要有：影响地价的因素资料和其他影响土地价格的有关资料。

1.影响地价的一般因素资料

影响地价的一般因素主要是指影响城镇地价总体水平的社会、经济、政策和自然因素等，内容包括人口、行政区划、城镇发展过程、土地利用规划及计划、社会及国民经济发展规划、房屋拆迁补偿标准、房屋造价标准、房屋重置价标准、房屋经营及管理标准、固定资产作价标准、有关税费征收标准、资本的利息和利润标准等。

2.影响地价的区域因素资料

影响地价的区域因素主要是指影响城镇内部区域之间地价水平的城镇繁华度及区域在城镇中的位置、交通条件、基础设施水平、区域环境条件、土地使用限制和自然条件等。

3.影响地价的个别因素资料

影响地价的个别因素主要是指与宗地直接相关的自然条件、县政设施条件、宗地形状、宗地长度、宗地宽度、使用限制和宗地临街条件等。

三、资料清单

（一）土地估价样本资料

1.疏勒县城区房地出租资料；

2.疏勒县城区房地买卖资料；

3.疏勒县城区商品房小区开发样本资料；

4.疏勒县城区商业服务业用地效益资料；

5.疏勒县城区工业企业用地效益资料。

（二）基础图件

1.疏勒县地籍图(1：1000)

2.疏勒县土地利用总体规划图（2010-2020年）

3.疏勒县城市规划图（2011-2030年）

4.疏勒县基础设施管网分布图（2017年）

5.疏勒县路网分布图（2017年）

（三）其他资料

县人民政府、国土资源局、住建局、税务局、工商管理局、财政局、教育局、发改委等单位2015-2017年度的统计资料，其他自然、社会经济条件资料。

（四）样本整理

1.样本剔除

逐表审查样点资料，将缺少主要项目、填报数据不符合要求和数据明显偏离正常情况的样点剔除。

2.样点资料归类

将初步审查合格的样点资料，分别按土地级别、土地用途、土地使用权转移方式等进行归并，以便分类分级进行样点地价测算。

第三节 样本的修正与检验

一、样点地价修正

（一）交易时间修正

课题组设定评估日期为2017年12月31日，样点的市场交易时间与基准地价评估基准日不一致，需要进行交易时间修正。交易时间修正，实质上就是通常所说的地价指数修正。

交易时间修正是以年为单位，区别不同土地用途，根据年度统计资料得到的房地产平均涨幅，计算市场交易时间修正系数。

不同交易时间的样点地价，只有修正到基准地价估价期日的地价，才能用于基准地价评估。对不同时期发生的交易宗地价格，修正到估价期日价格的计算公式为：

V=Kt×Vo

式中：V—修正到估价期日的宗地地价；

Kt—时间修正系数；

Vo—实际成交宗地地价。

表3-1样点交易时间修正系数表

| 用地类型 年份 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2016 | 1.0186 | 1.0264 | 1.0228 |
| 2015 | 1.0372 | 1.0528 | 1.0456 |

（二）容积率修正

依据此次成果更新技术方案的要求，各类用地基准地价是定义在平均容积率的土地价格，因此需要考虑进行容积率修正，将其折算成平均容积率下的土地价格。容积率对地价影响较大，课题组利用房地出租、房地出售、商品房开发等土地交易市场资料，对城区各级别内商服和住宅容积率修正系数进行测算。容积率修正系数按下式计算：

Kr=Vis÷Vi

式中：Kr—容积率修正系数；

Vis—某一区域某一用途规定容积率下单位面积平均地价；

Vi—某一区域某一用途在某一容积率时单位面积平均地价。

对于容积率大于1.0的所有样点进行了容积率修正。不同土地用途容积率对地价的影响作用不同，商服用地价格变化最敏感，住宅用地受容积率影响次之，容积率对工业用地地价基本无影响，虽然为了提高土地集约度，提倡多层标准厂房等节地技术，但是工业用地一般稳定在容积率1左右。具体修正系数如下：

表3-2商服用地样点容积率系数修正表

| 容积率 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.0000 | 0.9536 | 0.9195 | 0.8755 | 0.8495 | 0.8109 | 0.7882 | 0.7599 | 0.7369 | 0.7156 | 0.6986 |

表3-3住宅用地样点容积率系数修正表

| 容积率 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.0000 | 0.9606 | 0.9297 | 0.9014 | 0.8748 | 0.8523 | 0.8289 | 0.8108 | 0.7929 | 0.7756 | 0.7597 |

（三）开发程度的修正

土地开发费用主要是指宗地红线内外通路、通电、供水、排水、供热等方面的费用和场地平整费用。实际调查得到的样点开发程度各不相同，为使样点的开发程度与基准地价设定的开发程度一致，采用以下表格中的修正系数将各样点地价修正到基准地价设定的开发程度的地价。当样点开发程度为“七通一平”时不修正。根据对不同开发程度的用地调查，结合开发费用和成本，制定开发程度修正系数。

表3-4土地开发程度修正系数表

| 开发程度 用地类型 | 三通一平以下 | 三通一平 | 四通一平 | 五通一平 | 六通一平 | 七通一平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商服用地 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1 |
| 住宅用地 | 1.21 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.03 | 1 |
| 工业用地 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1 |
| 公共服务用地 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1 |

在评估级别或区段基准地价时，如地价样点的实际开发程度与级别或区段平均开发程度一致时，不作修正；如不一致，则需进行修正，即用其开发程度下的样点地价乘以相对应的开发程度修正系数，即得出设定开发程度下的修正地价。

（四）地价的出让年期修正

基准地价评估要求样点资料具有可比性，由于宗地出让年期或转让的剩余使用年期不统一，相互间缺乏可比性，因此，在利用样点地价评估基准地价前，要求将基准地价评估所需的样点地价，修正到法律规定的各类用地的最高出让年限（商服40年，住宅70年，工业50年，公共服务项目50年），因此对收集、整理得到的样点地价，要根据出让或转让中剩余的实际使用年期进行修正。没有明确使用年期的，应按无限年期使用的价格修正到法定最高出让年限；对有年期但没有到最高出让年期的，也要修正到法定最高出让年限。

计算公式为：Km=[1-1/（1+r）m]/[1-1/（1+r）n]

式中：Km—年期修正系数；

m—基准地价设定法定最高出让年期（商服40年，住宅70年，工业50年，

公共服务项目50年）；

n—样点剩余出让年期；

r—土地还原利率(取7.5%)。

表3-5商服样点年期修正系数表

| 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.5390 | 11 | 1.7216 | 21 | 1.2094 | 31 | 1.0569 |
| 2 | 7.0142 | 12 | 1.6282 | 22 | 1.1862 | 32 | 1.0482 |
| 3 | 4.8430 | 13 | 1.5499 | 23 | 1.1654 | 33 | 1.0402 |
| 4 | 3.7603 | 14 | 1.4836 | 24 | 1.1467 | 34 | 1.0329 |
| 5 | 3.1129 | 15 | 1.4268 | 25 | 1.1299 | 35 | 1.0262 |
| 6 | 2.6832 | 16 | 1.3777 | 26 | 1.1146 | 36 | 1.0201 |
| 7 | 2.3778 | 17 | 1.3350 | 27 | 1.1008 | 37 | 1.0144 |
| 8 | 2.1502 | 18 | 1.2976 | 28 | 1.0882 | 38 | 1.0092 |
| 9 | 1.9744 | 19 | 1.2646 | 29 | 1.0768 | 39 | 1.0044 |
| 10 | 1.8348 | 20 | 1.2354 | 30 | 1.0664 | 40 | 1.0000 |

表3-6住宅样点年期修正系数表

| 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.2426 | 19 | 1.3303 | 37 | 1.0671 | 55 | 1.0126 |
| 2 | 7.3787 | 20 | 1.2996 | 38 | 1.0617 | 56 | 1.0113 |
| 3 | 5.0947 | 21 | 1.2723 | 39 | 1.0566 | 57 | 1.0100 |
| 4 | 3.9557 | 22 | 1.2479 | 40 | 1.0520 | 58 | 1.0089 |
| 5 | 3.2747 | 23 | 1.2260 | 41 | 1.0477 | 59 | 1.0078 |
| 6 | 2.8226 | 24 | 1.2063 | 42 | 1.0437 | 60 | 1.0068 |
| 7 | 2.5014 | 25 | 1.1886 | 43 | 1.0401 | 61 | 1.0059 |
| 8 | 2.2620 | 26 | 1.1725 | 44 | 1.0367 | 62 | 1.0050 |
| 9 | 2.0770 | 27 | 1.1580 | 45 | 1.0336 | 63 | 1.0042 |
| 10 | 1.9302 | 28 | 1.1448 | 46 | 1.0307 | 64 | 1.0035 |
| 11 | 1.8111 | 29 | 1.1328 | 47 | 1.0280 | 65 | 1.0028 |
| 12 | 1.7128 | 30 | 1.1218 | 48 | 1.0255 | 66 | 1.0021 |
| 13 | 1.6305 | 31 | 1.1118 | 49 | 1.0232 | 67 | 1.0015 |
| 14 | 1.5607 | 32 | 1.1027 | 50 | 1.0211 | 68 | 1.0010 |
| 15 | 1.5009 | 33 | 1.0943 | 51 | 1.0192 | 69 | 1.0005 |
| 16 | 1.4493 | 34 | 1.0866 | 52 | 1.0173 | 70 | 1.0000 |
| 17 | 1.4044 | 35 | 1.0796 | 53 | 1.0157 |  |  |
| 18 | 1.3650 | 36 | 1.0731 | 54 | 1.0141 |  |  |

表3-7工业样点年期修正系数表

| 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.9479 | 14 | 1.5284 | 27 | 1.1340 | 40 | 1.0302 |
| 2 | 7.2260 | 15 | 1.4699 | 28 | 1.1211 | 41 | 1.0260 |
| 3 | 4.9893 | 16 | 1.4193 | 29 | 1.1093 | 42 | 1.0221 |
| 4 | 3.8739 | 17 | 1.3753 | 30 | 1.0986 | 43 | 1.0185 |
| 5 | 3.2069 | 18 | 1.3368 | 31 | 1.0888 | 44 | 1.0152 |
| 6 | 2.7642 | 19 | 1.3028 | 32 | 1.0798 | 45 | 1.0122 |
| 7 | 2.4496 | 20 | 1.2727 | 33 | 1.0716 | 46 | 1.0094 |
| 8 | 2.2152 | 21 | 1.2460 | 34 | 1.0641 | 47 | 1.0067 |
| 9 | 2.0340 | 22 | 1.2221 | 35 | 1.0572 | 48 | 1.0043 |
| 10 | 1.8902 | 23 | 1.2006 | 36 | 1.0509 | 49 | 1.0021 |
| 11 | 1.7736 | 24 | 1.1814 | 37 | 1.0451 | 50 | 1.0000 |
| 12 | 1.6774 | 25 | 1.1640 | 38 | 1.0397 |  |  |
| 13 | 1.5967 | 26 | 1.1483 | 39 | 1.0348 |  |  |

表3-8公共服务项目用地样点年期修正系数表

| 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.9479 | 14 | 1.5284 | 27 | 1.1340 | 40 | 1.0302 |
| 2 | 7.2260 | 15 | 1.4699 | 28 | 1.1211 | 41 | 1.0260 |
| 3 | 4.9893 | 16 | 1.4193 | 29 | 1.1093 | 42 | 1.0221 |
| 4 | 3.8739 | 17 | 1.3753 | 30 | 1.0986 | 43 | 1.0185 |
| 5 | 3.2069 | 18 | 1.3368 | 31 | 1.0888 | 44 | 1.0152 |
| 6 | 2.7642 | 19 | 1.3028 | 32 | 1.0798 | 45 | 1.0122 |
| 7 | 2.4496 | 20 | 1.2727 | 33 | 1.0716 | 46 | 1.0094 |
| 8 | 2.2152 | 21 | 1.2460 | 34 | 1.0641 | 47 | 1.0067 |
| 9 | 2.0340 | 22 | 1.2221 | 35 | 1.0572 | 48 | 1.0043 |
| 10 | 1.8902 | 23 | 1.2006 | 36 | 1.0509 | 49 | 1.0021 |
| 11 | 1.7736 | 24 | 1.1814 | 37 | 1.0451 | 50 | 1.0000 |
| 12 | 1.6774 | 25 | 1.1640 | 38 | 1.0397 |  |  |
| 13 | 1.5967 | 26 | 1.1483 | 39 | 1.0348 |  |  |

二、样点数据检验与处理

（一）商服用地地价样点总体分布类型检验方法

根据《城镇土地估价规程》的要求，在测算基准地价之前，必须对地价样点总体的分布状态进行检验，以决定异常样点剔除的方法。地价样点总体的分布类型检验，是以土地级别或均质区域为单位，按土地分类整理数据的归并结果，对每级土地或均值区域不同土地利用类型的样点数据分别进行总体分布类型检验。在此次工作中，根据城区地价分布类型基本呈正态或非正态两种分布状态的一般规律，课题组采用数理统计学中的拟和优度检验法对样点总体是否符合正态分布进行检验，假设检验的分布状态为正态分布。检验的具体步骤为：

1.数据分组。根据样本观测值的范围划分为个组；

2.求样本落在各级的频数和频率，其中为样本数；

3.求理论概率。当（假设检验结果：样点总体不呈正态分布）成立时，出现在内的概率为：，其中的、也为概率值；

4.计算统计量。统计量的计算公式为：

5.求出拒绝域。根据给定的显著水平和自由度，查分布表可得临界值，统计量的拒绝域为；

6.作出判断。若，则拒绝，否则接受。

经过以上检验，若样点地价总体呈正态分布，则可运用均值—方差法剔除异常样点，然后取用算术平均值作为基准地价的初值。

（二）商服用地样点地价异常值剔除方法

在样本总体分布类型检验的基础上，对因某些特殊因素影响而造成地价明显高于或低于其他宗地的地价异常数据进行准确合理性检验的数理统计方法有两种：一种是当样本总体分布不属于正态分布时，可用检验法；另一种方法是当样点总体分布属于正态分布分布时，可采用均值—方差法。

1.对于非正态分布的检验法

检验步骤：

将同一土地级别或同一均质区域内同行业的各样点，按小到大的顺序排列，得到数列，且≤≤…≤≤

对，…，进行异常数据检验

（1）检验，先计算出统计量,计算公式为：

其中：

对于给定的显著水平和自由度，若，则判定为异常值；若，则不是异常值。

（2）检验，先计算出统计量，计算公式为：

式中：

当若，则判定为异常值；若，则不是异常值。

如果，都已经被检验判定为异常值，则还须对内侧剩余数据，分别作检验，直到两侧数据不被判定为异常值为止。

2.对于正态分布的均值—方差检验法

检验步骤：

（1）将同一土地级别地域内同行业的各样点，按小到大的顺序排列，有：

≤≤…≤≤

（2）计算样本均值和标准差；

（3）确定剔除的标准。取两倍中误差进行异常剔除，即：；

（4）判定、是否操作标准，如超过标准，则为需要剔除的异常值；

（5）重计算样本总体的和，剔除异常值，直到所有样本都在规定精度范围内。

第三章 商服用地基准地价评估

第一节 商服用地基准地价评估方法与步骤

一、商服用地估价方法

在商服用地基准地价评估过程中，课题组收集到的主要为商业出租资料及商服用地出让、转让资料，商业出租资料主要为商业铺面出租、市场出租两种类型。因此，通过商业出租资料测算地价主要选择收益还原法为主，商服用地出让、转让资料主要选择市场比较法。

表3-9商服样点资料测算方法一览表

| 资料类型 | 资料来源 | 计算地价的方法 |
| --- | --- | --- |
| 商铺出租资料 | 实地市场调查 | 收益还原法 |
| 商服用地出让、转让资料 | 国土资源局 | 市场比较法 |

二、商服用地评估步骤

1.前期准备。提出并确定评估方法运用的总体思路和基本原则。

2.资料收集整理。收集、整理样点资料及评估过程中将要用到的相关资料数据，经审核后剔除不合格样点资料，建立商服地价测算的样点资料数据库。

3.样点地价计算。运用收益还原法、市场比较法测算样点地价。

4.基准地价确定。采用简单算数平均值法，确定商服用地级别基准地价。

第二节 商服用地样点地价的测算

- 收益还原法商服用地样点地价测算

（一）资料收集与整理

利用收益还原法测算商服样点地价的数据,资料主要来源商业铺面出租。

商业铺面出租资料的收集与整理。该类型资料的调查对象为评估区内各街道的商业铺面出租状况，相应调查表格的内容主要包括：出租双方名称、街道门牌号、交易时间、出租房屋的建筑面积、用地面积、总层数、房屋的装修状况和设施状况，房屋的面宽、进深，所在位置略图和区位说明、租金及押金数额、出租用途等。样点的调查采用普查方式，包含县内全部有商业铺面的街道和路段。

城区调查获取的样点总数为538个，其中可用样点数量为416个，占总数的77.32%。

（二）原理与方法

1.收益还原法测算样点地价的原理

采用收益还原法测算地价的主要原理是：认为房租（房地总收益）由房地纯收益和房地出租总费用构成，其中房地纯收益又包括土地纯收益（地租）和房屋纯收益两个组成部分；房地出租总费用又可细化为维修费、管理费、保险费和税金四个部分。因此，在已知房租的情况下，从中剥离房屋纯收益和房地出租总费用，从而获得土地的纯收益即地租，然后再选择适当的还原利率，将土地纯收益还原为地价。方法运用的基本公式为：

土地出租纯收益＝房租（房地总收益）－房屋出租纯收益－房地出租总费用

地价＝土地纯收益/土地还原利率

2.收益还原法公式说明及参数的确定

（1）计算公式

收益还原法测算样点地价的公式如下，其中所称的房屋均指商业出租铺面。

地租＝房地年总收益－房屋出租年纯收益－（维修费＋管理费＋保险费＋税金）

总地价＝地租/土地还原利率

房地年总收益＝年房地租金总额＋押金年收益

房屋纯收益＝房屋现值×房屋还原利率

房屋现值＝建筑物重置价×[（1－残值率）/耐用年限×剩余使用年限]

＝建筑物重置价×成新度

房地出租总费用＝维修费＋管理费＋保险费＋税金

维修费＝建筑物重置价×计费比率

管理费＝年房地租金总额×计费比率

保险费＝建筑物重置价×计费比率

税金＝年房地租金总额×计税比率

其他费用主要指房屋出租时应到房产管理等部门办理登记手续时缴纳的有关费用。

在公式的运用过程中，房屋出租的费用均由出租方交付。

（2）部分相关参数说明

以调查核实的结果为准，参照疏勒县当地土地估价实务的一般经验，确定有关参数的取值分别为：

①维修费取建筑重置价的2%；

②管理费取年房地租金总额的4%；

③保险费取建筑物现值的0.2%；

④房屋出租税金取年房地租金总额的17.6%（所含税种及税率：月租金120元以下者，只缴纳12%的房产税，月租金120元以上者，缴纳租金总额为基数计算12%房产税，增值税为5%；城镇建设维护费0.35%、教育附加费0.15%、地方教育附加费0.10%）；

⑤房屋还原利率取9%，押金收益计算的利息率取当前一年期定期存款利率3.0%；

⑥建筑物重置价。以建筑物重置价实际调查资料为主，确定此次基准地价评估中运用的建筑物重置价标准如下表。

表3-10房屋重置价、残值率、耐用年限表

| 房屋结构 | 框架结构楼房 | 砖混结构 |  |  |  | 砖木 |  | 土木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 1等 | 2等 |  |
| 房屋重置价 （元/平方米） | 1900 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 | 1100 | 1000 |
| 残值率（%） | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 耐用年限（年） | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 |

（3）还原利率的确定

土地还原利率的确定，不论是对商服用地或是对住宅、工业用地，都是一个共同的关键技术环节。合理运用《估价规程》中土地还原利率确定的有关方法，充分结合土地估价实践操作过程中积累下来的经验和做法，采用安全利率加风险调整值法求取土地还原率。

安全利率加风险调整值法，就是通过公式“还原利率=安全利率+风险调整值”计算还原利率的方法。其中，安全利率一般可以选用一年期国债利率或一年期银行定期存款利率，风险调整值可以根据地区的社会经济和土地市场的发展情况综合确定，一般可确定在±2%的范围之内。

据统计，从改革开放的1979年1月至今，中国人民银行共进行了48次利率调整，历年来5年期存款利率变化趋势见图3-2，其中2002年2月21日以后的一年期存款利率为1.98%是34年间最低。

图3-2 1979年1月-2017年12月一年期与五年期利率变化图

表3-11安全利率计算表

| 利率调整时段 | 利率持续天数 | 一年期 | 五年期 | 一年期累计平均利率 | 五年期累计平均利率 | 五年期一年期利率差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 利率 | 利率 |  |  |  |
| 1979.01.01-1979.03.31 | 90 | 0.0324 | 0.0504 | 0.0324 | 0.0504 | 0.018 |
| 1979.04.01-1980.03.31 | 366 | 0.0396 | 0.0504 | 0.0382 | 0.0504 | 0.0122 |
| 1980.04.01-1982.03.31 | 730 | 0.054 | 0.0684 | 0.0479 | 0.0615 | 0.0136 |
| 1982.04.01-1985.03.31 | 1096 | 0.0576 | 0.0792 | 0.0526 | 0.0700 | 0.0174 |
| 1985.04.01-1985.07.31 | 122 | 0.0684 | 0.0828 | 0.0534 | 0.0706 | 0.0173 |
| 1985.08.01-1988.08.31 | 1127 | 0.072 | 0.0936 | 0.0593 | 0.0780 | 0.0187 |
| 1988.09.01-1989.01.31 | 153 | 0.0864 | 0.108 | 0.0604 | 0.0792 | 0.0188 |
| 1989.02.01-1990.04.14 | 438 | 0.1134 | 0.1494 | 0.0661 | 0.0867 | 0.0206 |
| 1990.04.15-1990.08.20 | 128 | 0.1008 | 0.1368 | 0.0671 | 0.0878 | 0.0207 |
| 1990.08.21-1991.04.20 | 243 | 0.0864 | 0.1152 | 0.0682 | 0.0884 | 0.0202 |
| 1991.04.21-1991.06.31 | 71 | 0.0756 | 0.09 | 0.0683 | 0.0865 | 0.0182 |
| 1991.07.01-1993.05.14 | 684 | 0.0756 | 0.09 | 0.0692 | 0.0832 | 0.0140 |
| 1993.05.15-1993.07.10 | 57 | 0.0918 | 0.1206 | 0.0695 | 0.0852 | 0.0158 |
| 1993.07.11-1996.04.30 | 1025 | 0.1098 | 0.1386 | 0.0760 | 0.0938 | 0.0178 |
| 1996.05.01-1996.08.22 | 114 | 0.0918 | 0.1206 | 0.0763 | 0.0940 | 0.0177 |
| 1996.08.23-1997.10.22 | 426 | 0.0747 | 0.09 | 0.0762 | 0.0950 | 0.0188 |
| 1997.10.23-1998.03.24 | 251 | 0.0567 | 0.0666 | 0.0755 | 0.0938 | 0.0183 |
| 1998.03.25-1998.06.31 | 152 | 0.0522 | 0.0666 | 0.0750 | 0.0945 | 0.0194 |
| 1998.07.01-1998.12.06 | 159 | 0.0477 | 0.0522 | 0.0744 | 0.0940 | 0.0196 |
| 1998.12.07-1999.06.09 | 176 | 0.0378 | 0.045 | 0.0736 | 0.0925 | 0.0189 |
| 1999.06.10-2002.02.20 | 986 | 0.0225 | 0.0288 | 0.0677 | 0.0851 | 0.0174 |
| 2002.02.21-2004.04.28 | 798 | 0.0198 | 0.0279 | 0.0636 | 0.0782 | 0.0145 |
| 2004.04.29-2006.08.18 | 660 | 0.0225 | 0.036 | 0.0609 | 0.0753 | 0.0143 |
| 2006.08.19-2007.03.17 | 211 | 0.0252 | 0.0414 | 0.0602 | 0.0768 | 0.0166 |
| 2007.03.18-2007.06.04 | 78 | 0.0279 | 0.0441 | 0.0600 | 0.0766 | 0.0167 |
| 2007.06.05-2007.07.19 | 44 | 0.0306 | 0.0495 | 0.0598 | 0.0769 | 0.0171 |
| 2007.07.20-2007.08.20 | 31 | 0.0333 | 0.0522 | 0.0598 | 0.0770 | 0.0173 |
| 2007.08.21-2007.09.14 | 24 | 0.036 | 0.0549 | 0.0597 | 0.0771 | 0.0174 |
| 2007.09.15-2007.12.20 | 97 | 0.0387 | 0.0576 | 0.0595 | 0.0764 | 0.0168 |
| 2007.12.21-2008.10.08 | 292 | 0.0414 | 0.0585 | 0.0590 | 0.0754 | 0.0164 |
| 2008.10.09-2008.10.29 | 21 | 0.0387 | 0.0558 | 0.0590 | 0.0751 | 0.0161 |
| 2008.10.30-2008.11.26 | 27 | 0.036 | 0.0513 | 0.0589 | 0.0753 | 0.0164 |
| 2008.11.27-2008.12.22 | 25 | 0.0252 | 0.0387 | 0.0589 | 0.0760 | 0.0171 |
| 2008.12.23-2010.10.19 | 666 | 0.0225 | 0.0333 | 0.0568 | 0.0737 | 0.0170 |
| 2010.10.20-2010.12.25 | 67 | 0.025 | 0.0385 | 0.0566 | 0.0736 | 0.0170 |
| 2010.12.26-2011.02.08 | 45 | 0.0275 | 0.0415 | 0.0565 | 0.0735 | 0.0170 |
| 2011.02.09-2011.04.05 | 56 | 0.03 | 0.045 | 0.0563 | 0.0732 | 0.0169 |
| 2011.04.06-2011.07.06 | 92 | 0.0325 | 0.0475 | 0.0562 | 0.0727 | 0.0165 |
| 2011.07.07-2012.06.08 | 544 | 0.035 | 0.05 | 0.0552 | 0.0718 | 0.0166 |
| 2012.06.09-2012.07.05 | 28 | 0.0325 | 0.051 | 0.0552 | 0.0721 | 0.0169 |
| 2012.07.06-2015.03.01 | 593 | 0.03 | 0.0475 | 0.0540 | 0.0710 | 0.0170 |
| 2015.03.01-2015.05.10 | 70 | 0.025 | 0.0475 | 0.0539 | 0.0703 | 0.0165 |
| 2015.05.11-2015.6.27 | 47 | 0.0225 | 0.0475 | 0.0538 | 0.0702 | 0.0165 |
| 2015.6.28-2015.8.25 | 58 | 0.02 | 0.0475 | 0.0536 | 0.0706 | 0.0170 |
| 2015.8.26-2015.10.23 | 58 | 0.0175 | 0.0475 | 0.0534 | 0.0705 | 0.0171 |
| 2015.10.24-2015.12.31 | 68 | 0.015 | 0.0475 | 0.0533 | 0.0703 | 0.0171 |
| 2016.1.1-2017.12.31 | 730 | 0.015 | 0.0475 | 0.0532 | 0.0702 | 0.0169 |
| 1979-2017.12.31年平均 |  |  |  | 0.0533 | 0.0703 | 0.0171 |

在对还原利率变化与银行利率调整之间联系的规律性分析和认识的基础上，取0.47%作为风险调整值，最终确定土地还原利率为7.5%，房屋还原利率为9.0%。

表3-12土地、房屋还原利率表

| 利率类型 | 利率（%） |
| --- | --- |
| 土地还原利率 | 7.5 |
| 房屋还原利率 | 9.0 |

（4）计算样点地价

确定土地纯收益以后，选择适当的土地还原利率，代入公式计算，即可得到样点地价。

（三）测算商服用地样点地价

（1）样点地价修正

依据基准地价内涵，将计算所得所得样点地价修正到与基准地价内涵一致下的价格，修正内容一般包括：交易时间修正、容积率修正、开发程度程度修正、出让年期修正等。

（2）样点的检验和剔除

以土地级别为单位，将商服用地铺面出租样点进行归类，采用均值方差法进行检验，样点以X-2S≤X≤X+2S为标准进行剔除，结果如下：

商服用地铺面出租样点总数为516个，其中一级地458个，二级地44个，三级地8个，四级地6个。

（3）样点平均地价

利用各商服用地铺面出租有效样点的地价，计算各级别地铺面出租样本地价的平均值。

表3-13城区商服用地铺面出租样点地价测算结果表

| 土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效样本数（个） | 458 | 44 | 8 | 6 | 516 |
| 样本平均地价（元/m2） | 600.2 | 426.3 | 322.7 | 183.6 | - |

- 市场比较法商服用地样点地价测算

（一）资料收集与整理

利用市场比较法测算样点地价的数据资料来源主要为近年土地出让样本。该类型资料的调查对象为评估区内近3年的商服用地出让样本，相应调查表格的内容主要包括：项目名称及坐落、土地使用者、出让面积、出让金额、出让时间、规划容积率等。

城区出让样点总数为46个，其中可用样点数量为46个，占总数的100%。

（二）原理与方法

1.市场比较法原理

市场比较法是根据市场中的替代原理，将待估土地与具有替代性的，且在估价时点近期市场上交易的类似地产进行比较，并对类似地产的成交价格作适当修正，以此估算待估土地客观合理价格的方法。在同一公开市场中，两宗以上具有替代关系的土地价格因竞争而趋于一致。

2.市场比较法公式及评估说明

（1）市场比较法的基本公式：

PD＝PB×A×B×D×E

式中：PD—待估宗地价格；

PB—比较案例价格；

A—待估宗地情况指数／比较案例宗地情况指数

＝正常情况指数／比较案例宗地情况指数

B—待估宗地估价期日地价指数／比较案例宗地交易日期指数

D—待估宗地区域因素条件指数／比较案例宗地区域因素条件指数

E—待估宗地个别因素条件指数／比较案例宗地个别因素条件指数

（2）市场比较法估价说明

①广泛搜集宗地交易实例

拥有大量的交易实例资料，是运用市场比较法估价的前提条件。如果交易实例资料太少，不仅会影响估价结果的准确性和客观性，甚至会使市场比较法无法采用。估价人员首先应通过各种途径尽可能多地搜集交易实例。

②选取比较实例

用作比较参照的交易实例，简称比较实例。选取比较实例就是从已搜集和积累的大量交易实例中，选取与估价对象地块条件相同或相似的、成交日期与估价时点相近的、成交价格为正常价格或可修正为正常价格的交易实例。

所选取的比较实例应是与估价对象类似的房地产，具体指与估价对象地块的用途应相同，区位或相对区位相同或相似：主要是指比较实例与估价对象地块应处于同一区域或邻近地区，或处于同一供求圈内或同一级别土地内的类似地区；与估价地块的价格类型应相同。价格类型有：买卖价格，租赁价格，入股价格，抵押价格，征用价格，课税价格，投保价格，典当价格等；成交日期应与估价对象地块的估价时点相近。一般选择的比较实例的成交日期距估价时点的间隔越短，在进行交易日期修正时的准确性越高，因此，最好选择近期2年内成交的房地产作为比较实例，如果市场相对比较稳定，可适当延长间隔时间，但最长时效不宜超过3年。

③建立价格可比基础

已选取的若干个比较实例之间及其与估价对象之间，可能在付款方式、成交单价、货币种类、货币单位、面积内涵和面积单位等方面存在不一致，就无法进行直接的比较修正，因此需要对它们进行统一换算处理，使其表述口径一致，以便在后面进行交易情况、交易日期和区域因素、个别因素的修正。

④进行交易情况修正

进行交易情况修正，是排除交易行为中的一些特殊因素所造成的比较实例的价格偏差，将其成交价格修正为正常价格。由于土地的特殊性和房地产市场的不完全性，交易价格往往在交易过程中受当时当地一些特殊因素的影响而发生偏差，不宜直接作为比较的对象，必须预先对交易中的不正常的情况加以修正，使其成为正常的交易价格后，才能作为估算估价对象价格的比准值。

⑤进行交易日期修正

估价人员根据当地土地价格的变动情况和发展趋势及自己的经验积累进行判断，加以修正。

⑥进行区域因素修正

影响土地价格的区域因素主要包括：主要有商服繁华度、基础设施状况、公交线路数、人口密度、发展潜力等。根据实际情况课题组选择了距商服中心距离、对外交通条件、公用设施和基础设施作为影响因子。

区域因素修正，是将比较实例相对估价对象由于外部环境差异所造成的价格差异排除，使修正后的比较实例价格能够与估价对象地块所处地段的实际情况相符。

区域因素修正的方法，即以估价对象地块的各项区域因素状况为基准，与比较实例相对应的区域因素逐项比较，然后确定修正比率。

⑦进行个别因素修正

个别因素修正的内容主要应包括：位置、面积大小、形状、临街状况、基础设施完善程度、土地生熟程度、地势、地质水文状况、规划管制条件、土地使用权年限等。根据实际情况课题组选择了临街形式、宽深比、宗地面积形状作为影响因子。

进行个别因素修正时，应将比较实例与估价对象的个别因素逐项进行比较，找出由于个别因素优劣所造成的价格差异，进行调整。

⑧求出比准价格

将比较实例与估价对象地块在某一方面的差异折算为价格差异的百分率来修正比较实例的价格。

估价对象地块的价格＝比较实例地块的价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数。

所选取的若干个比较实例价格经过上述各项比较修正后，可选用加权算术平均法计算综合结果，作为比准价格。

（三）测算商服用地样点地价

采用市场比较法对出让样点资料分别进行容积率、期日、年期、开发程度等各方面修正之后，得到了各商服出让土地样点的地价，计算各级别出让样本地价的平均值。

（1）样点地价修正

采用市场比较法对出让样点资料分别进行容积率、期日、年期、开发程度等各方面修正。

（2）样点的检验和剔除

以土地级别为单位，将房商服出让样点进行归类，采用均值方差法进行检验，样点以X-2S≤X≤X+2S为标准进行剔除，结果如下：

商服用地出让样点总数为46个，其中一级地7个，二级地12个，三级地18个，四级地9个。

（3）样点平均地价

利用各商服出让有效样点的地价，计算各级别出让样本地价的平均值。

表3-14城区商服用地出让样点地价测算结果表

| 土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效样本数（个） | 7 | 12 | 18 | 9 | 46 |
| 样本平均地价（元/m2） | 592.2 | 434.3 | 341.5 | 206.0 | — |

- 不同方法计算的商服用地平均地价

最终课题组根据租赁样点和出让样点测算得到的各级别样点地价的简单算术平均结果。

表3-15城区商服用地各级别样点地价测算结果表

| 土地级别 类型结果 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铺面出租（元/m2） | 600.2 | 426.3 | 322.7 | 183.6 |
| 商服用地出让（元/m2） | 592.2 | 434.3 | 341.5 | 206.0 |
| 平均地价（元/m2） | 596.2 | 430.3 | 332.1 | 194.8 |

第三节 商服用地级别基准地价的确定

通过对上述计算数据的分析研究，确定商服用地基准地价采用以上平均地价取整后的结果，得出商服用地基准地价结果如下。

表3-16城区商服用地级别基准地价表

| 土地级别 类型结果 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区商服用地基准地价（元/m2） | 596 | 430 | 332 | 195 |

第四章 住宅用地基准地价评估

第一节 住宅用地地价评估方法与步骤

一、住宅用地估价方法

在住宅用地地价评估过程中，课题组收集到房地产开发项目、房屋买卖样点资料和住宅用地出让样点资料两种类型，因此，房地产开发项目、房屋买卖样点资料采用剩余法计算地价，住宅用地出让样点资料采用市场比较法计算地价。

二、住宅用地评估步骤

1.前期准备。提出并确定评估方法运用的总体思路和基本原则。

2.资料收集整理。收集、整理样点资料及评估过程种将要用到的相关资料数据，经审核剔除不合格样点资料后，建立住宅地价测算样点资料数据库。

3.样点地价计算。运用剩余法、市场比较法测算样点地价。

4.级别基准地价。采用简单算数平均值法，确定住宅用地级别基准地价。

第二节 住宅用地样点地价测算

一、剩余法住宅用地样点地价测算

（一）资料的收集

利用剩余法测算住宅样点地价的数据资料来源主要有房地产开发项目、房屋买卖二个方面。房地产交易样点总数为42个，其中可用样点数量为42个，占总数的100%。

（一）房地产开发项目资料的收集与整理。该类型资料的调查对象为评估区内房地产开发项目的建设及销售情况，资料调查表格主要内容：开发商名称、项目名称、平面布置的各种参数、土地使用年限、建筑结构、户型、装修、设施配套、开工时间、竣工时间、销售收入、平均售价、楼层售价、从土地使用权取得到营销阶段的税费明细等。所调查样点分布均匀，基本上包含了近年疏勒县房地产开发的主要项目，代表性较强。

（二）房屋买卖资料的收集与整理。该类型资料的调查对象主要为评估区内住宅用房的买卖状况，资料调查表格主要内容：买卖双方名称、交易房屋位置、交易房屋建筑面积、成交价格、交易税费、交易时间、建筑楼层、结构、成新、装修、户型等。

（一）原理与方法

剩余法又称假设开发法、倒算法、残余法等，该方法的原理是：认为从发展的观点看，土地之所以有价，完全在于可以开发、利用、建房，并从中获得收益。为了获得土地而支付的地价，显然是在预计的不动产总价中扣除成本费用和社会平均预期收益后的“剩余价格”，即土地价格应等于土地与建筑物出售价格减去建筑物本身的价格。因此，剩余法是在估算开发完成后不动产正常交易价格的基础上，扣除建筑物建造费用和与建筑物建造、买卖有关的专业费、利息、利润、税收等费用后，以价格余额来确定估价对象土地价格的一种方法。

1.房地交易样点地价计算公式

房地交易中的价格主体—地价，隐含于房价之中，可以根据剩余法，从房屋交易的总价额之中，扣除房屋本身的实际价值、交易应交的交易费（税金的管理费），从中分离地价，即用下列公式计算。

地价=房地交易价–房屋现值–交易费用

房屋现值=房屋重置价×房屋成新度=房屋重置价–房屋总折旧

房屋现值是指当年房屋的净值。

房屋重置价亦称房屋重置完全价值，是指买卖时重新建造房屋的价格，即以现行价格计算的结构与原来完全相同的新建房屋的价值。

房屋成新度指房屋新旧程度，以房屋的质量等级和房屋建成年代的时间长短为评定依据。

房产交易过程中的交易费用主要包括契税和管理费，契税亦称房产交易税，按税务部门规定的税率计算，据调查，建筑面积大于等于140平方米的房产交易契税一般按交易价的3%计算，建筑面积小于140平方米的房产交易契税一般按交易价的1.5%计算，管理费是交易过程中交易双方所需交纳的市场管理费，一般按交易价的3%计算，买卖双方各付1.5%，开发商还需按照交易总额的1%支付土地增值税，交易时支付的其它有关费用，如登记费、工本费、咨询、评估费等确定为交易额的1%。

2.房屋交易样点地价的测算

将整幢楼的商品房总售价作为估算地价的标准，用下列公式计算商品房买卖中的地价。

V=（Pr–（Ch×Sh）–I–T–B）G/Sb1

式中：V—某一商品楼用地的单位面积土地价格；

Pr—某一商品楼房总售价；

Ch—当地同类建筑面积平均造价；

Sh—楼房总建筑面积；

I—开发公司利润；

T—商品房开发中向国家交纳的投资及增值税等；

B—开发资金应支付的利息；

G—规划的建筑覆盖率；

Sb1—建筑物占地面积。

3．计算房地产交易样本地价

将调查的房屋交易额、交易费、房屋重置价及有关商品房开发、买卖资料代入公式计算可得房地产交易样点地价。

（三）测算住宅用地样点地价

（1）样点地价修正

依据基准地价内涵，将计算所得所得样点地价修正到与基准地价内涵一致下的价格，修正内容一般包括：交易时间修正、容积率修正、开发程度程度修正、出让年期修正等。

（2）样点的检验和剔除

以土地级别为单位，将房地产交易样点进行归类，采用均值方差法进行检验，样点以X-2S≤X≤X+2S为标准进行剔除，结果如下：

房地产交易样点总数为42个，其中一级地25个，二级地10个，三级地5个，四级地2个。

（3）样点平均地价

利用各住宅用地房地产交易有效样点的地价，计算各级别房地产交易样本地价的平均值。

表3-17城区住宅用地房地产交易样本地价测算结果表

| 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效样点数（个） | 25 | 10 | 5 | 2 | 42 |
| 平均地价（元/m2） | 458.9 | 343.1 | 255.5 | 153.4 | - |

二、市场比较法住宅用地样点地价测算

（一）资料收集与整理

利用市场比较法测算样点地价的数据资料来源主要为近年土地出让样本。该类型资料的调查对象为评估区内近3年的住宅用地出让样本，相应调查表格的内容主要包括：项目名称及坐落、土地使用者、出让面积、出让金额、出让时间、规划容积率等。样点总数为17个，其中可用样点数量为17个，占总数的100%。

（二）原理与方法

1.市场比较法原理

市场比较法是根据市场中的替代原理，将待估土地与具有替代性的，且在估价时点近期市场上交易的类似地产进行比较，并对类似地产的成交价格作适当修正，以此估算待估土地客观合理价格的方法。在同一公开市场中，两宗以上具有替代关系的土地价格因竞争而趋于一致。

2.市场比较法公式及评估说明

（1）市场比较法的基本公式：

PD＝PB×A×B×D×E

式中：PD—待估宗地价格；

PB—比较案例价格；

A—待估宗地情况指数／比较案例宗地情况指数

＝正常情况指数／比较案例宗地情况指数

B—待估宗地估价期日地价指数／比较案例宗地交易日期指数

D—待估宗地区域因素条件指数／比较案例宗地区域因素条件指数

E—待估宗地个别因素条件指数／比较案例宗地个别因素条件指数

（2）市场比较法估价说明

①广泛搜集宗地交易实例

拥有大量的交易实例资料，是运用市场比较法估价的前提条件。如果交易实例资料太少，不仅会影响估价结果的准确性和客观性，甚至会使市场比较法无法采用。估价人员首先应通过各种途径尽可能多地搜集交易实例。

②选取比较实例

用作比较参照的交易实例，简称比较实例。选取比较实例就是从已搜集和积累的大量交易实例中，选取与估价对象地块条件相同或相似的、成交日期与估价时点相近的、成交价格为正常价格或可修正为正常价格的交易实例。

所选取的比较实例应是与估价对象类似的房地产，具体指与估价对象地块的用途应相同，区位或相对区位相同或相似：主要是指比较实例与估价对象地块应处于同一区域或邻近地区，或处于同一供求圈内或同一级别土地内的类似地区；与估价地块的价格类型应相同。价格类型有：买卖价格，租赁价格，入股价格，抵押价格，征用价格，课税价格，投保价格，典当价格等；成交日期应与估价对象地块的估价时点相近。一般选择的比较实例的成交日期距估价时点的间隔越短，在进行交易日期修正时的准确性越高，因此，最好选择近期2年内成交的房地产作为比较实例，如果市场相对比较稳定，可适当延长间隔时间，但最长时效不宜超过3年。

③建立价格可比基础

已选取的若干个比较实例之间及其与估价对象之间，可能在付款方式、成交单价、货币种类、货币单位、面积内涵和面积单位等方面存在不一致，就无法进行直接的比较修正，因此需要对它们进行统一换算处理，使其表述口径一致，以便在后面进行交易情况、交易日期和区域因素、个别因素的修正。

④进行交易情况修正

进行交易情况修正，是排除交易行为中的一些特殊因素所造成的比较实例的价格偏差，将其成交价格修正为正常价格。由于土地的特殊性和房地产市场的不完全性，交易价格往往在交易过程中受当时当地一些特殊因素的影响而发生偏差，不宜直接作为比较的对象，必须预先对交易中的不正常的情况加以修正，使其成为正常的交易价格后，才能作为估算估价对象价格的比准值。

⑤进行交易日期修正

估价人员根据当地土地价格的变动情况和发展趋势及自己的经验积累进行判断，加以修正。

⑥进行区域因素修正

影响土地价格的区域因素主要包括：主要有商服繁华度、基础设施状况、公交线路数、人口密度、发展潜力等。根据实际情况课题组选择了距商服中心距离、对外交通条件、公用设施和基础设施作为影响因子。

区域因素修正，是将比较实例相对估价对象由于外部环境差异所造成的价格差异排除，使修正后的比较实例价格能够与估价对象地块所处地段的实际情况相符。

区域因素修正的方法，即以估价对象地块的各项区域因素状况为基准，与比较实例相对应的区域因素逐项比较，然后确定修正比率。

⑦进行个别因素修正

个别因素修正的内容主要应包括：位置、面积大小、形状、临街状况、基础设施完善程度、土地生熟程度、地势、地质水文状况、规划管制条件、土地使用权年限等。根据实际情况课题组选择了临街形式、宽深比、宗地面积形状作为影响因子。

进行个别因素修正时，应将比较实例与估价对象的个别因素逐项进行比较，找出由于个别因素优劣所造成的价格差异，进行调整。

⑧求出比准价格

将比较实例与估价对象地块在某一方面的差异折算为价格差异的百分率来修正比较实例的价格。

估价对象地块的价格＝比较实例地块的价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数。

所选取的若干个比较实例价格经过上述各项比较修正后，可选用加权算术平均法计算综合结果，作为比准价格。

（三）测算住宅用地样点地价

采用市场比较法对出让样点资料分别进行容积率、期日、年期、开发程度等各方面修正之后，得到了各住宅出让土地样点的地价，计算各级别出让样本地价的平均值。

（1）样点地价修正

采用市场比较法对出让样点资料分别进行容积率、期日、年期、开发程度等各方面修正。

（2）样点的检验和剔除

以土地级别为单位，将住宅用地出让样点进行归类，采用均值方差法进行检验，样点以X-2S≤X≤X+2S为标准进行剔除，结果如下：

住宅用地出让样点总数为17个，其中一级地5个，二级地6个，三级地2个，四级地4个。

（3）样点平均地价

利用各住宅用地出让有效样点的地价，计算各级别出让样本地价的平均值。

表3-18城区住宅用地出让样点地价测算结果表

| 土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效样本数（个） | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 样本平均地价（元/m2） | 438.9 | 367.1 | 228.5 | 160.2 | — |

三、不同方法计算的住宅用地平均地价

课题组根据交易样点和出让样点测算得到的各级别样点地价的简单算术平均结果。

表3-19城区住宅用地各级别样点地价测算结果表

| 土地级别 类型结果 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房地产交易样点（元/m2） | 458.9 | 343.1 | 255.5 | 153.4 |
| 住宅用地出让样点（元/m2）（元/m2） | 438.9 | 367.1 | 228.5 | 160.2 |
| 平均地价（元/m2） | 448.9 | 355.1 | 242.0 | 156.8 |

第三节 住宅用地级别基准地价的确定

通过对上述计算数据的分析研究，确定住宅用地基准地价采用以上平均地价取整后的结果，得出住宅用地基准地价结果如下。

表3-20城区住宅用地各级别基准地价结果表

| 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅用地基准地价（元/m2） | 449 | 355 | 242 | 157 |

第五章 工业用地基准地价评估

第一节 工业用地地价评估方法与步骤

一、工业用地估价方法

在工业用地地价评估过程中，利用工业用地样点的成本调查信息采用成本逼近法进行工业用地基准地价测算，利用工业用地出让样点资料采用市场比较法测算工业用地地价。

二、工业用地评估步骤

1.前期准备。提出并确定评估方法运用的总体思路和基本原则。

2.资料收集整理。收集、整理样点资料及评估过程种将要用到的相关资料数据，经审核剔除不合格样点资料后，建立工业地价测算样点资料数据库。

3.样点地价计算。运用成本法逼近法和市场比较法测算样点地价。

4.级别基准地价。采用简单算数平均值法，确定工业用地级别基准地价。

第二节 工业用地样点地价测算

一、成本法工业用地地价测算

- 资料的收集

利用成本法测算工业用地基准地价的数据资料来源主要是2015～2017年疏勒县土地征用资料以及土地开发成本统计分析资料。对土地征用资料进行调查的主要内容有：征用土地的单位、位置、土地面积、征地时间、征地三费（土地补偿费、安置补助费、青苗及地上附着物补偿费）、耕地开垦费、与土地征用有关的税费等。

根据《喀什市征收集体土地及房屋征收安置补偿实施意见》的通知，征收农用地的补偿费标准包括：土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费及地上附着物补偿费。征收集体农用地（耕地）的征地补偿费，根据自治区国土厅、发改委、财政厅联合下发《关于公布实施自治区征地统一年产值标准的通知》（新国土资发[2011]19号）的规定，结合喀什市实际，按一等耕地补偿基数为1500元/亩，安置补助费按20倍计3万元/亩，土地补偿费按10倍计1.5万元/亩。土地补偿费由被征收土地的集体留存。土地补偿费和安置补助费合计4.5万元/亩。园地、林地的土地补偿费参照耕地的土地补偿标准执行。征收集体渔池每亩补偿15000元，征收集体其他未利用地每亩补偿6666元。

（二）原理与方法

成本法，是以取得及开发土地所耗费的各项费用之和为主要依据，再加上一定的利润、利息和土地所有权收益来推算土地价格的方法。成本法的基本思路，是把对土地的所有投资，包括土地取得费用和基础设施开发费用两大部分作为“基本成本”，运用经济学等量资金应获取等量收益的投资原理，加上“基本成本”这一投资所应产生的相应利润和利息，组成土地价格的基础部分，同时根据国家对土地的所有权在经济上得到实现的需要，加上土地所有权应得的收益即土地增值收益，从而求得土地价格。采用成本法对工业用地样点地价进行测算的基本公式为：

土地价格＝土地取得费＋土地开发费＋利息＋利润＋土地增值收益

1．计算公式

根据疏勒县土地征用的实际情况，课题组运用成本法测算样点地价的公式为：

无限年期土地价格＝土地取得费＋土地开发费＋利息＋利润＋土地增值收益

50年期土地价格＝无限年期土地价格×[1－1/(1＋r)m]

式中：

土地取得费＝土地征收成本＋土地征收过程中发生的有关税费

利息＝土地取得费×开发周期×利息率＋土地开发费×开发周期×利息率×1/2（假设：土地取得费在开发初期一次性投入，土地开发成本在开发周期内均匀投入）

利润＝（土地取得费＋土地开发费）×利润率

土地增值收益＝（土地取得费＋土地开发费＋利率＋利润）×土地增值收益率

r指土地还原利率，取7.5%；

m指工业用地法定最高出让年期，即50年。

2．相关参数说明

以调查核实的结果为准，参照疏勒县当地土地估价实务的一般经验，确定有关参数的取值分别为：

土地取得费：此次评估中采用的土地取得费是指占用农用地的补偿费用，包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等。根据《关于公布实施自治区征地统一年产值标准的通知》（新国土资发[2011]19号）的规定，以及结合疏勒县实际征地情况，按照本次土地定级的范围内耕地与未利用地的比例加权计算，一级地、二级地、三级地、四级地地土地取得费（含税费），平均确定为43.81元/m2。耕地开垦费，在土地利用总体规划区内，疏勒县现行的标准为耕地6.75元/m2。

土地开发费以“七通一平”（与本次估价土地价格内涵开发程度的概念界定一致，即是指通上水、通下水、通暖、通气、通电、通讯、通路、土地平整）土地开发的实际平均开发成本计，根据实地调查，其中一级地148.00元/m2,二级地110.00元/m2，三级地75.00元/m2，四级地43.00元/m2。

（3）税费依据《新疆维吾尔自治区耕地占用税实施办法》(自治区人民政府第159号令)，喀什地区耕地占用税每平方米平均税额10元计。

（4）利息率：取一年期贷款利率4.35%，开发周期设定为一年。

（5）利润率：成本法中所称的利润是指投资取得土地并进行开发，使其具备建设条件而应计提的投资利润。从鼓励工业建设的角度出发，运用成本法进行估价中的利润率当地开发工业用地的平均利润率8.0%计算。

（6）土地增值收益率：土地增值收益理论上开发成熟度越高，收益率越大。目前国内土地估价实务中对土地增值收益率的取值范围为15%。

（三）测算工业用地样点地价

依据基准地价内涵，将计算所得所得样点地价修正到与基准地价内涵一致下的价格，修正内容一般包括：交易时间修正、容积率修正、开发程度程度修正、出让年期修正等。

表3-21城区工业用地基准地价测算过程表

| 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取得费（含税费）(元/m2) | 43.81 | 43.81 | 43.81 | 43.81 |
| 开发费(元/m2) | 148.00 | 110.00 | 75.00 | 43.00 |
| 利息(元/m2) | 5.09 | 4.27 | 3.52 | 2.83 |
| 利润(元/m2) | 15.34 | 12.30 | 9.50 | 6.94 |
| 土地增值收益(元/m2) | 31.84 | 25.56 | 19.78 | 14.49 |
| 无限年期地价(元/m2) | 244.08 | 195.95 | 151.61 | 111.07 |
| 50年期平均地价(元/m2) | 238.0 | 191.0 | 148.0 | 108.0 |

二、市场比较法工业用地样点地价测算

（一）资料收集与整理

利用市场比较法测算样点地价的数据资料来源主要为近年土地出让样本。该类型资料的调查对象为评估区内近3年的商服用地出让样本，相应调查表格的内容主要包括：项目名称及坐落、土地使用者、出让面积、出让金额、出让时间、规划容积率等。

样点总数为77个，其中可用样点数量为77个，占总数的100%。

（二）原理与方法

1.市场比较法原理

市场比较法是根据市场中的替代原理，将待估土地与具有替代性的，且在估价时点近期市场上交易的类似地产进行比较，并对类似地产的成交价格作适当修正，以此估算待估土地客观合理价格的方法。在同一公开市场中，两宗以上具有替代关系的土地价格因竞争而趋于一致。

2.市场比较法公式及评估说明

（1）市场比较法的基本公式：

PD＝PB×A×B×D×E

式中：PD—待估宗地价格；

PB—比较案例价格；

A—待估宗地情况指数／比较案例宗地情况指数

＝正常情况指数／比较案例宗地情况指数

B—待估宗地估价期日地价指数／比较案例宗地交易日期指数

D—待估宗地区域因素条件指数／比较案例宗地区域因素条件指数

E—待估宗地个别因素条件指数／比较案例宗地个别因素条件指数

（2）市场比较法估价说明

①广泛搜集宗地交易实例

拥有大量的交易实例资料，是运用市场比较法估价的前提条件。如果交易实例资料太少，不仅会影响估价结果的准确性和客观性，甚至会使市场比较法无法采用。估价人员首先应通过各种途径尽可能多地搜集交易实例。

②选取比较实例

用作比较参照的交易实例，简称比较实例。选取比较实例就是从已搜集和积累的大量交易实例中，选取与估价对象地块条件相同或相似的、成交日期与估价时点相近的、成交价格为正常价格或可修正为正常价格的交易实例。

所选取的比较实例应是与估价对象类似的房地产，具体指与估价对象地块的用途应相同，区位或相对区位相同或相似：主要是指比较实例与估价对象地块应处于同一区域或邻近地区，或处于同一供求圈内或同一级别土地内的类似地区；与估价地块的价格类型应相同。价格类型有：买卖价格，租赁价格，入股价格，抵押价格，征用价格，课税价格，投保价格，典当价格等；成交日期应与估价对象地块的估价时点相近。一般选择的比较实例的成交日期距估价时点的间隔越短，在进行交易日期修正时的准确性越高，因此，最好选择近期2年内成交的房地产作为比较实例，如果市场相对比较稳定，可适当延长间隔时间，但最长时效不宜超过3年。

③建立价格可比基础

已选取的若干个比较实例之间及其与估价对象之间，可能在付款方式、成交单价、货币种类、货币单位、面积内涵和面积单位等方面存在不一致，就无法进行直接的比较修正，因此需要对它们进行统一换算处理，使其表述口径一致，以便在后面进行交易情况、交易日期和区域因素、个别因素的修正。

④进行交易情况修正

进行交易情况修正，是排除交易行为中的一些特殊因素所造成的比较实例的价格偏差，将其成交价格修正为正常价格。由于土地的特殊性和房地产市场的不完全性，交易价格往往在交易过程中受当时当地一些特殊因素的影响而发生偏差，不宜直接作为比较的对象，必须预先对交易中的不正常的情况加以修正，使其成为正常的交易价格后，才能作为估算估价对象价格的比准值。

⑤进行交易日期修正

估价人员根据当地土地价格的变动情况和发展趋势及自己的经验积累进行判断，加以修正。

⑥进行区域因素修正

影响土地价格的区域因素主要包括：主要有商服繁华度、基础设施状况、公交线路数、人口密度、发展潜力等。根据实际情况课题组选择了距商服中心距离、对外交通条件、公用设施和基础设施作为影响因子。

区域因素修正，是将比较实例相对估价对象由于外部环境差异所造成的价格差异排除，使修正后的比较实例价格能够与估价对象地块所处地段的实际情况相符。

区域因素修正的方法，即以估价对象地块的各项区域因素状况为基准，与比较实例相对应的区域因素逐项比较，然后确定修正比率。

⑦进行个别因素修正

个别因素修正的内容主要应包括：位置、面积大小、形状、临街状况、基础设施完善程度、土地生熟程度、地势、地质水文状况、规划管制条件、土地使用权年限等。根据实际情况课题组选择了临街形式、宽深比、宗地面积形状作为影响因子。

进行个别因素修正时，应将比较实例与估价对象的个别因素逐项进行比较，找出由于个别因素优劣所造成的价格差异，进行调整。

⑧求出比准价格

将比较实例与估价对象地块在某一方面的差异折算为价格差异的百分率来修正比较实例的价格。

估价对象地块的价格＝比较实例地块的价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数。

所选取的若干个比较实例价格经过上述各项比较修正后，可选用加权算术平均法计算综合结果，作为比准价格。

（三）测算工业用地样点地价

采用市场比较法对出让样点资料分别进行容积率、期日、年期、开发程度等各方面修正之后，得到了各工业用地出让土地样点的地价，计算各级别出让样本地价的平均值。

（1）样点地价修正

采用市场比较法对出让样点资料分别进行容积率、期日、年期、开发程度等各方面修正。

（2）样点的检验和剔除

以土地级别为单位，将工业出让样点进行归类，采用均值方差法进行检验，样点以X-2S≤X≤X+2S为标准进行剔除，结果如下：

工业用地出让样点总数为77个，其中一级地4个，二级地10个，三级地24个，四级地39个。

（3）样点平均地价

利用各工业用地出让有效样点的地价，计算各级别出让样本地价的平均值。

表3-22城区工业用地出让样点地价测算结果表

| 土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效样本数（个） | 4 | 10 | 24 | 39 | 77 |
| 样本平均地价（元/m2） | 242.4 | 189.6 | 131.4 | 109.6 | — |

三、不同方法计算的工业用地平均地价

课题组根据剩余法和市场比较法测算得到的各级别样点地价的简单算术平均结果。

表3-23城区工业用地各级别样点地价测算结果表

| 土地级别 类型结果 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本逼近法（元/m2） | 238.0 | 191.0 | 148.0 | 108.0 |
| 市场比较法（元/m2） | 242.4 | 189.6 | 131.4 | 109.6 |
| 平均地价（元/m2） | 240.2 | 190.3 | 139.7 | 108.8 |

第三节 工业用地级别基准地价的确定

通过对上述计算数据的分析研究，确定工业用地基准地价采用以上平均地价取整后的结果，得出工业用地基准地价结果如下。

表3-24城区工业用地级别基准地价表

| 土地级别 类型结果 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业用地基准地价（元/m2） | 240 | 190 | 140 | 109 |

第六章 公共服务项目用地基准地价评估

第一节 公共服务项目用地评估方法与步骤

一、公共服务项目用地估价方法

应《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》国土资厅发［2017］27号，本次伊犁州奶牛场土地定级及基准地价更新报告包括对公共服务项目用地基准地价水平的测算。

市场比较法，缺乏交易案例。公共服务项目用地的使用权被政府牢牢掌控，使其一直“徘徊”在土地市场大门之外，难以上市进行交易，造成大量可供替代比较的交易实例匮乏。收益还原法，核算利用效益难。公共服务项目用地为广大城市居民提供免费或低廉的公共产品（包括公共服务、维护社会秩序等）后必定能为土地使用者带来一定的收益。在经济学中的收益都是用货币来衡量的，重点强调其经济价值。但公共用地面向城市广大居民免费或低价提供公共产品，着重追求的是社会效益和生态效益，而社会和生态效益在现实中是无形的，没有物质产品的生产，但能给人们带来精神愉悦和身体健康，故纯收益用货币来体现存在很大的难度。

在公共服务项目用地地价评估过程中，利用公共服务项目用地样点的成本调查信息采用成本逼近法进行公共服务项目用地基准地价测算。

公共管理与公共服务用地的地类划分较为复杂，包括国家机关团体、新闻出版、科教、医卫慈善、文体娱乐、公共设施、公园与绿地、风景名胜等多种用途，其用地差异较大，例如：新闻出版、医卫慈善等用地性质与商服用地相似，机关团体、科教等用地的用地性质与住宅用地相似，公共设施用地、公园绿地的用地性质与工业用地相似。对公共管理及公共服务用地各地类基准地价进行测算，若对公共管理与公共服务用地用途均测算，则基准地价用途类型太多，实施的难度过大，现实操作可行性不强。对公共管理及公共服务用地基准地价测算采用成本逼近法,参考国家有关价格确定的政策指示测算公共服务项目用地地价。

二、公共服务项目用地评估步骤

1.前期准备。提出并确定评估方法运用的总体思路和基本原则。

2.资料收集整理。收集、整理样点资料及评估过程种将要用到的相关资料数据，经审核剔除不合格样点资料后，建立公共服务项目用地资料数据库。

3.样点地价计算。运用成本法逼近法测算样点地价。

4.区域平均地价。采用成本法逼近法测算样点地价结果，确定公共服务项目用地区域平均地价。

第二节 公共服务项目用地样点地价测算

一、资料的收集

利用成本法测算公共服务项目用地基准地价的数据资料来源主要是2015～2017年疏勒县土地征用资料以及土地开发成本统计分析资料。对土地征用资料进行调查的主要内容有：征用土地的单位、位置、土地面积、征地时间、征地三费（土地补偿费、安置补助费、青苗及地上附着物补偿费）、耕地开垦费、与土地征用有关的税费等。

根据《喀什市征收集体土地及房屋征收安置补偿实施意见》的通知，征收农用地的补偿费标准包括：土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费及地上附着物补偿费。征收集体农用地（耕地）的征地补偿费，根据自治区国土厅、发改委、财政厅联合下发《关于公布实施自治区征地统一年产值标准的通知》（新国土资发[2011]19号）的规定，结合喀什市实际，按一等耕地补偿基数为1500元/亩，安置补助费按20倍计3万元/亩，土地补偿费按10倍计1.5万元/亩。土地补偿费由被征收土地的集体留存。土地补偿费和安置补助费合计4.5万元/亩。园地、林地的土地补偿费参照耕地的土地补偿标准执行。征收集体渔池每亩补偿15000元，征收集体其他未利用地每亩补偿6666元。

二、原理与方法

成本法，是以取得及开发土地所耗费的各项费用之和为主要依据，再加上一定的利润、利息和土地所有权收益来推算土地价格的方法。成本法的基本思路，是把对土地的所有投资，包括土地取得费用和基础设施开发费用两大部分作为“基本成本”，运用经济学等量资金应获取等量收益的投资原理，加上“基本成本”这一投资所应产生的相应利润和利息，组成土地价格的基础部分，同时根据国家对土地的所有权在经济上得到实现的需要，加上土地所有权应得的收益即土地增值收益，从而求得土地价格。采用成本法对工业用地样点地价进行测算的基本公式为：

土地价格＝土地取得费＋土地开发费＋利息＋利润＋土地增值收益

1．计算公式

根据疏勒县土地征用的实际情况，课题组运用成本法测算样点地价的公式为：

无限年期土地价格＝土地取得费＋土地开发费＋利息＋利润＋土地增值收益

50年期土地价格＝无限年期土地价格×[1－1/(1＋r)m]

式中：

土地取得费＝土地征收成本＋土地征收过程中发生的有关税费

利息＝土地取得费×开发周期×利息率＋土地开发费×开发周期×利息率×1/2（假设：土地取得费在开发初期一次性投入，土地开发成本在开发周期内均匀投入）

利润＝（土地取得费＋土地开发费）×利润率

土地增值收益＝（土地取得费＋土地开发费＋利率＋利润）×土地增值收益率

r指土地还原利率，取7.5%；

m指工业用地法定最高出让年期，即50年。

2．相关参数说明

以调查核实的结果为准，参照疏勒县当地土地估价实务的一般经验，确定有关参数的取值分别为：

土地取得费：此次评估中采用的土地取得费是指占用农用地的补偿费用，包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等。根据《关于公布实施自治区征地统一年产值标准的通知》（新国土资发[2011]19号）的规定，以及结合疏勒县实际征地情况，按照本次土地定级的范围内耕地与未利用地的比例加权计算，一级地、二级地、三级地、四级地地土地取得费（含税费）分别为62.40元/m2、50.49元/m2、37.13元/m2，23.76元/m2。耕地开垦费，在土地利用总体规划区内，疏勒县现行的标准为耕地6.75元/m2。一级地土地取得费根据旧城改造工业用地拆迁费用推算约为60元/m2。

土地开发费以“七通一平”（与本次估价土地价格内涵开发程度的概念界定一致，即是指通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气、和土地平整）土地开发的实际平均开发成本计，根据实地调查，为287.00元/m2，230.50元/m2，144.00元/m2，94.50元/m2。

（3）税费依据《新疆维吾尔自治区耕地占用税实施办法》(自治区人民政府第159号令)，喀什地区耕地占用税每平方米平均税额10元计。

（4）利息率：取一年期贷款利率6%，开发周期设定为一年。

（5）利润率：成本法中所称的利润是指投资取得土地并进行开发，使其具备建设条件而应计提的投资利润。从鼓励工业建设的角度出发，运用成本法进行估价中的利润率当地开发公共服务项目用地的平均利润率8.0%计算。

（6）土地增值收益率：土地增值收益理论上开发成熟度越高，收益率越大。目前国内土地估价实务中对土地增值收益率的取值范围为20%。

三、测算公共服务项目用地样点地价

依据基准地价内涵，将计算所得所得样点地价修正到与基准地价内涵一致下的价格，修正内容一般包括：交易时间修正、容积率修正、开发程度程度修正、出让年期修正等。

表3-25疏勒县城区公共服务项目用地土地成本法测算过程表

| 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取得费（含税费）（元/m2） | 43.81 | 43.81 | 43.81 | 43.81 |
| 开发费（元/m2） | 187.00 | 134.50 | 95.00 | 57.00 |
| 利息（元/m2） | 5.93 | 4.80 | 3.95 | 3.13 |
| 利润（元/m2） | 18.46 | 14.26 | 11.10 | 8.06 |
| 土地增值收益（元/m2） | 38.28 | 29.61 | 23.08 | 16.80 |
| 无限年期地价（元/m2） | 293.49 | 226.98 | 176.94 | 128.81 |
| 50年期平均地价（元/m2） | 285.6 | 220.9 | 172.2 | 125.3 |

第三节 公共服务项目用地级别基准地价的确定

通过对上述计算数据的分析研究，确定公共服务项目用地区域平均地价采用以上平均地价取整后的结果，得出公共服务项目用地区域平均地价结果如下。

表3-28城区公共服务项目用地各级别基准地价结果表

| 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共服务项目基准地价（元/m2） | 285 | 221 | 172 | 125 |

第七章 基准地价评估结果

第一节  基准地价评估结果

基准地价是指在城区规划区范围内，对现状利用条件下不同级别或不同均质地域的土地，按照商服、住宅、工业、公共服务项目等用途分别评估确定的某一估价期日上法定最高年期土地使用权区域平均价格。

此次疏勒县城区基准地价的内涵为：各级别土地均质地域内的平均开发程度为七通一平（供水、排水、通电、通讯、通路、通暖、通气和土地平整）和商服用地平均容积率为1.0，住宅用地平均容积率为1.0条件下，工业用地平均容积率为1.0条件下，不同用途土地在2017年12月31日，公开市场价格条件下的出让土地使用权在各级别内的平均价格。

根据地价测算结果，确定疏勒县城区土地基准地价如下表，并据此编制基准地价图。

表3-29城区城镇土地基准地价表

| 土地级别 用地类型 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商服用地（元/m2） | 596 | 430 | 332 | 195 |
| 住宅用地（元/m2） | 449 | 355 | 242 | 157 |
| 工业用地（元/m2） | 240 | 190 | 140 | 109 |
| 公共服务项目用地（元/m2） | 285 | 221 | 172 | 125 |

第二节 与招拍挂土地级别、地价的吻合程度分析

根据疏勒县城区商服用地土地招牌挂调查资料，将商服用地出让价格通过期日修正、容积率修正、开发程度修正等修正到基准地价内涵下，计算得到各级别土地交易平均价格，然后再与基准地价进行比较。

表2-30 商服用地出让价格与基准地价关系表

| 样点序号 | 招拍挂签订日期 | 土地成交地价（元/㎡） | 土地级别 | 基准地价（元/㎡） | 差异幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年03月17日 | 633 | 一级 | 596 | 6.20% |

通过上表可以看出，商服用地土地市场价格与基准地价的差异幅度为6.20%，一级商服用地符合调整幅度[30.03%，-29.87%]之间。总体来看，商服用地基准地价水平与实际土地市场价格基本吻合，也与级别范围基本吻合。

根据疏勒县城区住宅用地土地招拍挂调查资料，将住宅用地出让价格通过期日修正、容积率修正、开发程度修正等修正到基准地价内涵下，计算得到各级别土地交易平均价格，然后再与基准地价进行比较。

表2-31 住宅用地出让价格与基准地价关系表

| 样点序号 | 招拍挂签订日期 | 土地成交地价（元/㎡） | 土地级别 | 基准地价（元/㎡） | 差异幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年11月30日 | 465 | 一级 | 449 | 3.56% |
| 2 | 2015年03月30日 | 491 | 一级 | 449 | 9.35% |

通过上表可以看出，住宅用地土地市场价格与基准地价的差异幅度在3.56%-9.35%之间，二级住宅用地符合调整幅度[24.94%--24.94%]之间。总体来看，住宅用地基准地价水平与实际土地市场价格基本吻合，也与级别范围基本吻合。

根据疏勒县城区工业用地土地招拍挂调查资料，将工业用地出让价格通过期日修正、容积率修正、开发程度修正等修正到基准地价内涵下，计算得到各级别土地交易平均价格，然后再与基准地价进行比较。

表2-32 工业用地出让价格与基准地价关系表

| 样点序号 | 招拍挂签订日期 | 土地成交地价（元/㎡） | 土地级别 | 基准地价（元/㎡） | 差异幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年11月23日 | 109 | 四级 | 109 | 0% |

通过上表可以看出，工业用地土地市场价格与基准地价的较吻合，二级工业用地符合调整幅度[15.60%，-15.60%]之间。总体来看，工业用地基准地价水平与实际土地市场价格基本吻合，也与级别范围基本吻合。

第八章 基准地价修正体系

基准地价是某一区域（段）或地价级别中各样点的平均地价，它是在利用不同类型用地单位的土地利用效益及土地出让、转让、出租等资料的基础上评估出来的，它代表一定区段、某一土地用途的平均地价水平。但在同一区段中，各宗地因其所处区位不同地价有一定程度的差异。在现实中，也可能存在这种情况：在基准地价较高的区段中，某一区位条件较劣的宗地，其地价可能低于基准地价较低的区段中区位条件较优的宗地。所以，为了更好地发挥基准地价的作用，准确评估不同区位、不同用途及其它特殊情况下的宗地地价，还必需建立一套完善、正确的基准地价修正体系。

基准地价修正体系是以土地区位论为指导，以替代原理为依据，在基准地价评估成果基础上，以数理统计手段分析影响样本地价的区域、个别因素与样本地价值的数理关系，制订出不同用地类型的基准地价修正体系。编制基准地价修正体系的基本程序如下：

（1）选择宗地地价影响因素

（2）分析各因素整体修正幅度（基准地价修正幅度）

（3）分析各地价因素的影响权重

（4）制定基准地价修正系数表与宗地地价影响因素指标表

（5）宗地地价评估

第一节 地价影响因素分析

一、价格影响因素分类

土地价格是地租或土地纯收益的资本化, 因此, 决定土地价格的因素也就是地租或土地纯收益和资本还原利率。土地价格与地租或土地纯收益成正比, 而与资本还原利率成反比。土地纯收益或资本还原利率的任何变动, 都会使土地价格产生相应的变动. 土地价格除了受土地纯收益和资本还原利率决定外, 还受来自资本化过程以外的一些因素的影响。可以说, 凡是影响土地纯收益和资本还原利率的因素也就是影响土地价格的因素。依据《城镇土地估价规程》将它们分为一般因素、区域因素和个别因素三类.城镇土地价格的影响因素包括：一般因素、区域因素、个别因素。

二、一般因素

一般因素是指影响土地价格的一般、普遍、共同的因素，可分为社会因素、经济因素及行政因素三大项，主要包括地理位置、自然条件、人口、行政区划、城镇性质、城镇发展过程、社会经济状况、土地及住房制度与政策、土地利用规划及计划、国民和社会经济发展规划等。

通常是宏观上对地区整体的地价水平产生全局性影响，这一点在确定区域平均地价水平时已经被充分体现出来。因此，区域平均地价修正因素主要选择了影响宗地地价的区域因素和个别因素。

三、区域因素

区域因素是指构成区域具体特征，同时又对土地价格有重要影响的各项因素，即指土地所在区域的自然条件、社会和经济条件等，这些条件相互结合所产生的地区特性，对地区内的土地价格水平有决定性的影响。不同的土地利用类型，影响地价的区域因素类型和强度是有差异的。如商服用地注重商服繁华程度、交通条件、营业环境和收益状况等，住宅用地注重公共交通、基础设施、公用设施和环境状况等。

- 个别因素

个别因素主要指各宗地实际的面积形状、规划限制、宽深比、内部开发平整程度、容积率、出让年期等。

第二节 因素体系确定

一、基准地价修正体系的编制方法

（一）区位因素修正系数编制

1.基准地价修正幅度值的计算

以级别为单位，利用各类用地各级别界限和基准地价模型，确定正常样本地价的最高值、最低值；以级别基准地价对应的平均分为中心点，级别界限的最高和最低作用分作为边界，通过内插将级别内综合作用分分为5段，分别代表级别内的优、较优、一般、较差、差的土地区位条件。级别平均综合作用分对应的区位条件，基准地价修正幅度为0。

2.区位因素修正系数的确定

利用各区位因素对宗地地价的影响权重，乘以对应级别内各个区位条件水平的基准地价总修正幅度，即得该因素在级别内的区位因素修正系数。

3.区位因素修正系数条件指标的编制

根据区位因素对宗地地价的修正幅度，利用土地定级中各类因子的指标量化结果，考虑各类因子对土地的影响方式，推出优、较优、一般、较劣、劣状态下各因素的条件，以此编制区位因素修正系数条件指标表。并在此基础上，通过已有样点的检验、校核，编制出各类用地各级别的宗地地价修正系数表。

（二）个别因素修正系数编制

个别因素修正系数编制主要是基于调查、数理统计和比较分析基础上的。对各因素不同条件下的地价水平进行统计，并进行规律性分析，确定因素各条件对应的修正系数。

二、基准地价影响因素权重

在确定了各级别、各类用地的地价因素及因素整体修正幅度后，需根据各因素对地价影响的重要程度，计算因素整体修正幅度中各因素修正系数。

确定各因素影响地价权重值的方法有多种，常见的有：特尔菲测定法，成对因素对比法，层次分析法，相关分析法等。在制定土地基准地价修正体系时，课题组层次分析法和特尔菲测定法，确定各地价因素权重。

（一）用层次分析法确定区域地价因素和个别地价因素的总体权重

1.层次分析法基本原理

层次分析法亦称多层次权重分析决策方法，是针对大系统中多层次、多目标规划决策问题的具有高度逻辑性、系统性、简洁性和实用性的有效决策方法。通过对系统的多个因素的分析，划分出各因素间相互联系的有序层次；在请专家对每一层次的各因素进行较客观的判断后，相应给出相对重要性的定量表示；进而建立数学模型，计算出每一层次全部因素的相对权重，并加以排序；最后根据排序结果进行规划决策和选择解决问题的措施。层次分析法是一种定性与定量相结合的方法。

层次分析法的数学模型：

假设对某一规划决策目标ｕ，影响因素有，且Ｐｉ的重要性权数分别为，其中

由于因素Ｐi对目标ｕ的影响程度即重要性权数不一样，因此，将Ｐi两两比较，可得到Ｐi个因素对目标ｕ重要性权数比（也就是相对重要性）构成的矩阵Ａ，即:

课题组把Ａ称为判断矩阵。Ａ满足性质：

其中（3）称为Ａ的完全一致性条件。且由下式：

（式中ｎ为Ａ的一个特征根，ｗ＝（ｗ1，ｗ2……ｗn）TＡ对应于ｎ的特征向量）可知，目标ｕ的Ｐi个因素的重要性权数，可通过解特征值问题求得，即由Ａｗ＝λmax·ｗ求出正规化特征向量而得到。

层次分析法方法步骤：

①明确问题并构制层次分析图；

②构造判断矩阵（Ｐij）nn；

③征求专家意见，填写判断矩阵；

④层次单排序的计算；

⑤层次总排序的计算；

⑥一致性检验（Ｃr<0.10）。

2.区域与个别因素总体权重计算

用层次单排序计算区域和个别地价因素的权重。

表3-33城区商服用地区域因素、个别因素的权重判断矩阵

| 因素类型 | 区域地价因素 | 个别地价因素 |
| --- | --- | --- |
| 区域地价因素 | 1.00 | 5.67 |
| 个别地价因素 | - | 1.00 |

计算出商服用地区域地价因素和个别地价因素对地价的影响权重分别为85.1%和14.9%。（判断矩阵一致性检验值Ｃr＝0）

表3-34城区住宅用地区域因素、个别因素的权重判断矩阵

| 因素类型 | 区域地价因素 | 个别地价因素 |
| --- | --- | --- |
| 区域地价因素 | 1.00 | 5.67 |
| 个别地价因素 | - | 1.00 |

计算出住宅用地区域地价因素和个别地价因素对地价的影响权重分别为85.1%和14.9%。（判断矩阵一致性检验值Ｃr＝0）

计算出工业用地区域地价因素和个别地价因素对地价的影响权重分别为85.1%和14.9%。（判断矩阵一致性检验值Ｃr＝0）

表3-35城区工业用地区域因素、个别因素的权重判断矩阵

| 因素类型 | 区域地价因素 | 个别地价因素 |
| --- | --- | --- |
| 区域地价因素 | 1.00 | 5.67 |
| 个别地价因素 | - | 1.00 |

计算出公共服务项目用地区域地价因素和个别地价因素对地价的影响权重分别为85.1%和14.9%。（判断矩阵一致性检验值Ｃr＝0）

表3-36城区公共服务项目用地区域因素、个别因素的权重判断矩阵

| 因素类型 | 区域地价因素 | 个别地价因素 |
| --- | --- | --- |
| 区域地价因素 | 1.00 | 5.67 |
| 个别地价因素 | - | 1.00 |

（二）基准地价因素权重的确定

通过特尔菲法测定，根据城区实际，确定各因子权重值见下表。

表3-37城区商服用地宗地地价影响因素权重值表

| 因素 | 因子 |  | 权重值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 商服繁华度 | 距离商服中心距离 | 0.38 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 0.10 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离 | 0.10 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离 | 0.06 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 0.05 |
|  |  | 排水 | 0.04 |
|  |  | 供暖 | 0.05 |
|  | 公用设施完备度 | 医院、学校 | 0.10 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 0.12 |
|  | 合计 |  | 1.00 |
| 个别因素 | 临街形式 |  | 0.50 |
|  | 宽深比 |  | 0.50 |
|  | 合计 |  | 1.00 |

表3-38城区住宅用地宗地地价影响因素权重值表

| 因素 | 因子 |  | 权重值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 商服繁华度 | 距离商服中心距离 | 0.27 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 0.09 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离 | 0.08 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离 | 0.08 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 0.06 |
|  |  | 排水 | 0.05 |
|  |  | 供暖 | 0.05 |
|  |  | 供气 | 0.04 |
|  | 公用设施完备度 | 距幼儿园、小学、中学、医院、广场、公园距离 | 0.10 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 0.07 |
|  | 绿地覆盖度 | 绿地覆盖率 | 0.05 |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | 0.06 |
|  | 合计 |  | 1.00 |
| 个别因素 | 临街形式 |  | 0.34 |
|  | 宗地形状 |  | 0.26 |
|  | 距农贸市场距离 |  | 0.40 |
|  | 合计 |  | 1.00 |

表3-39城区工业用地宗地地价影响因素权重值表

| 因素 | 因子 |  | 权重值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 道路通达度 | 临街道路状况 | 0.20 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离 | 0.12 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 0.16 |
|  |  | 排水 | 0.13 |
|  |  | 供暖 | 0.11 |
|  | 产业集聚影响度 |  | 0.17 |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | 0.10 |
|  | 合计 |  | 1.00 |
| 个别因素 | 临街形式 |  | 0.60 |
|  | 宗地形状 |  | 0.40 |
|  | 合计 |  | 1.00 |

表3-40城区公共服务项目用地宗地地价影响因素权重值表

| 因素 | 因子 |  | 权重值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 商服繁华度 | 距离商服中心距离 | 0.27 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 0.09 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离 | 0.08 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离 | 0.08 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 0.06 |
|  |  | 排水 | 0.05 |
|  |  | 供暖 | 0.05 |
|  |  | 供气 | 0.04 |
|  | 公用设施完备度 | 距幼儿园、小学、中学、医院、广场、公园距离 | 0.10 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 0.07 |
|  | 绿地覆盖度 | 绿地覆盖率 | 0.05 |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | 0.06 |
|  | 合计 |  | 1.00 |
| 个别因素 | 临街形式 |  | 0.34 |
|  | 宗地形状 |  | 0.26 |
|  | 宗地面积 |  | 0.40 |
|  | 合计 |  | 1.00 |

第三节 修正幅度

一、修正幅度值的计算

以土地级别为单位，调查各级别正常土地收益的上限、下限值，分别以土地收益值同各级别平均地价折算的年土地收益相减，得到上调或下调的最高值。

上调幅度的计算公式：F上=[(Inh-Ilb)/Ilb]×100%

下调幅度的计算公式：F下=[(Ilb-Inl)/Ilb]×100%

式中：F上—基准地价上调最大幅度；

F下—基准地价下调最大幅度；

Ilb—基准地价；

Inh—级别或区域内正常地价的最高值；

Inl—级别或区域内正常地价的最低值。

二、影响地价各因素修正幅度的确定

各因素修正幅度按下式计算。

F上i=F上×Wi

F下i=F下×Wi

式中：F上i—某一因素的上调幅度；

F下i—某一因素的下调幅度；

Wi—某一因素对宗地地价的影响权重。

表3-41城区商服用地地价因素修正幅度表

| 级别 | 基准地价 | 调整区间（元/平米） |  | 调整幅度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （元/平方米） | 上调 | 下调 | 上调 | 下调 |
| 一级地 | 596 | 775 | 418 | 30.03 | -29.87 |
| 二级地 | 430 | 558 | 302 | 29.77 | -29.77 |
| 三级地 | 332 | 432 | 233 | 30.12 | -29.82 |
| 四级地 | 195 | 255 | 137 | 30.77 | -29.74 |

表3-42城区住宅用地地价因素修正幅度表

| 级别 | 基准地价 | 调整区间（元/平米） |  | 调整幅度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （元/平方米） | 上调 | 下调 | 上调 | 下调 |
| 一级地 | 449 | 561 | 337 | 24.94 | -24.94 |
| 二级地 | 355 | 440 | 270 | 23.94 | -23.94 |
| 三级地 | 242 | 298 | 186 | 23.14 | -23.14 |
| 四级地 | 157 | 195 | 119 | 24.20 | -24.20 |

表3-43城区工业用地地价因素修正幅度表

| 级别 | 基准地价 | 调整区间（元/平米） |  | 调整幅度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （元/平方米） | 上调 | 下调 | 上调 | 下调 |
| 一级地 | 240 | 276 | 203 | 15.00 | -15.42 |
| 二级地 | 190 | 219 | 160 | 15.26 | -15.79 |
| 三级地 | 140 | 162 | 119 | 15.71 | -15.00 |
| 四级地 | 109 | 126 | 92 | 15.60 | -15.60 |

表3-44城区公共服务用地地价因素修正幅度表

| 级别 | 基准地价 | 调整区间（元/平米） |  | 调整幅度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （元/平方米） | 上调 | 下调 | 上调 | 下调 |
| 一级地 | 286 | 342 | 230 | 19.58 | -19.58 |
| 二级地 | 221 | 265 | 178 | 19.91 | -19.46 |
| 三级地 | 172 | 206 | 138 | 19.77 | -19.77 |
| 四级地 | 125 | 149 | 101 | 19.20 | -19.20 |

第四节 修正体系建立

一 、修正系数表和指标说明表的编制

确定了各影响因素的权重后，按下式计算出各因素最大上调、下调修正幅度。

式中：

| Fｉ | —为各类用地中某一影响因素的最大上调或下调度； |
| --- | --- |
| Q | —因素整体修正幅度； |
| Wｉ | —为某一因素的权重值。 |

根据《估价规程》，将影响地价的因素分为优、较优、一般、较劣和劣五个等级。在一般水平时修正系数为零，在一般水平与上限地价之间，或一般水平与下限价格之间，内插条件较优或较劣的修正系数，并进行个别调整，得出宗地地价修正系数表。

根据各因素对宗地地价影响的具体情况，制定修正系数说明表。亦即，按照因素质量的好坏将每个因素划分成五种类型，分别对应级别基准地价修正的优、较优、一般、较劣、劣五个档次，以表格形式表达。

（一）因素修正系数表

对应于级别内地价优劣档次，将影响地价的各因素归并为优、较优、一般、较劣、劣五个区间。

1.对于影响地价的区域因素，将级别内各单元各因素分值按大小排序，把排序后的因素均分成五段，分别对应级别基准地价修正的优、较优、一般、较劣、劣五个档次，并取每个区间的因素极大值、极小值作为各闭合区间的极大值、极小值。

2.对于影响地价的个别因素，系统分析级别内个别因素状况，按照因素质量的好坏将每个因素划分成五种类型，分别对应级别基准地价修正的优、较优、一般、较劣、劣五个档次。见区域因素修正系数表。

表3-45城区商服用地基准地价修正系数表

| 因素 | 因子 |  | 级别 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 商服繁华度 | 距离商服中心距离 | Ⅰ | 9.71 | 4.86 | 0.00 | -4.83 | -9.66 |
|  |  |  | Ⅱ | 9.63 | 4.81 | 0.00 | -4.81 | -9.63 |
|  |  |  | Ⅲ | 9.74 | 4.87 | 0.00 | -4.82 | -9.64 |
|  |  |  | Ⅳ | 9.95 | 4.98 | 0.00 | -4.81 | -9.62 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | Ⅰ | 2.56 | 1.28 | 0.00 | -1.27 | -2.54 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.53 | 1.27 | 0.00 | -1.27 | -2.53 |
|  |  |  | Ⅲ | 2.56 | 1.28 | 0.00 | -1.27 | -2.54 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.62 | 1.31 | 0.00 | -1.27 | -2.53 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离 | Ⅰ | 2.56 | 1.28 | 0.00 | -1.27 | -2.54 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.53 | 1.27 | 0.00 | -1.27 | -2.53 |
|  |  |  | Ⅲ | 2.56 | 1.28 | 0.00 | -1.27 | -2.54 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.62 | 1.31 | 0.00 | -1.27 | -2.53 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离 | Ⅰ | 1.53 | 0.77 | 0.00 | -0.76 | -1.52 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.52 | 0.76 | 0.00 | -0.76 | -1.52 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.54 | 0.77 | 0.00 | -0.76 | -1.52 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.76 | -1.52 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | Ⅰ | 1.28 | 0.64 | 0.00 | -0.64 | -1.27 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.27 | 0.63 | 0.00 | -0.63 | -1.27 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.28 | 0.64 | 0.00 | -0.63 | -1.27 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.31 | 0.65 | 0.00 | -0.63 | -1.27 |
|  |  | 排水 | Ⅰ | 1.02 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.02 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.01 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.01 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.03 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.02 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.05 | 0.52 | 0.00 | -0.51 | -1.01 |
|  |  | 供暖 | Ⅰ | 1.28 | 0.64 | 0.00 | -0.64 | -1.27 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.27 | 0.63 | 0.00 | -0.63 | -1.27 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.28 | 0.64 | 0.00 | -0.63 | -1.27 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.31 | 0.65 | 0.00 | -0.63 | -1.27 |
|  | 公用设施完备度 | 医院、学校 | Ⅰ | 2.56 | 1.28 | 0.00 | -1.27 | -2.54 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.53 | 1.27 | 0.00 | -1.27 | -2.53 |
|  |  |  | Ⅲ | 2.56 | 1.28 | 0.00 | -1.27 | -2.54 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.62 | 1.31 | 0.00 | -1.27 | -2.53 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | Ⅰ | 3.07 | 1.53 | 0.00 | -1.52 | -3.05 |
|  |  |  | Ⅱ | 3.04 | 1.52 | 0.00 | -1.52 | -3.04 |
|  |  |  | Ⅲ | 3.08 | 1.54 | 0.00 | -1.52 | -3.05 |
|  |  |  | Ⅳ | 3.14 | 1.57 | 0.00 | -1.52 | -3.04 |
| 个别因素 | 临街形式 |  | Ⅰ | 2.24 | 1.12 | 0.00 | -1.11 | -2.23 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.22 | 1.11 | 0.00 | -1.11 | -2.22 |
|  |  |  | Ⅲ | 2.24 | 1.12 | 0.00 | -1.11 | -2.22 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.29 | 1.15 | 0.00 | -1.11 | -2.22 |
|  | 宽深比 |  | Ⅰ | 2.24 | 1.12 | 0.00 | -1.11 | -2.23 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.22 | 1.11 | 0.00 | -1.11 | -2.22 |
|  |  |  | Ⅲ | 2.24 | 1.12 | 0.00 | -1.11 | -2.22 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.29 | 1.15 | 0.00 | -1.11 | -2.22 |

表3-46城区住宅用地基准地价修正系数表

| 因素 | 因子 |  | 级别 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 商服繁华度 | 距离商服中心距离 | Ⅰ | 5.73 | 2.87 | 0.00 | -2.87 | -5.73 |
|  |  |  | Ⅱ | 5.50 | 2.75 | 0.00 | -2.75 | -5.50 |
|  |  |  | Ⅲ | 5.32 | 2.66 | 0.00 | -2.66 | -5.32 |
|  |  |  | Ⅳ | 5.56 | 2.78 | 0.00 | -2.78 | -5.56 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | Ⅰ | 1.91 | 0.96 | 0.00 | -0.96 | -1.91 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.83 | 0.92 | 0.00 | -0.92 | -1.83 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.77 | 0.89 | 0.00 | -0.89 | -1.77 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.85 | 0.93 | 0.00 | -0.93 | -1.85 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离 | Ⅰ | 1.70 | 0.85 | 0.00 | -0.85 | -1.70 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.63 | 0.82 | 0.00 | -0.82 | -1.63 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.58 | 0.79 | 0.00 | -0.79 | -1.58 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.65 | 0.82 | 0.00 | -0.82 | -1.65 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离 | Ⅰ | 1.70 | 0.85 | 0.00 | -0.85 | -1.70 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.63 | 0.82 | 0.00 | -0.82 | -1.63 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.58 | 0.79 | 0.00 | -0.79 | -1.58 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.65 | 0.82 | 0.00 | -0.82 | -1.65 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | Ⅰ | 1.27 | 0.64 | 0.00 | -0.64 | -1.27 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.22 | 0.61 | 0.00 | -0.61 | -1.22 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.59 | -1.18 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.24 | 0.62 | 0.00 | -0.62 | -1.24 |
|  |  | 排水 | Ⅰ | 1.06 | 0.53 | 0.00 | -0.53 | -1.06 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.02 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.02 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.98 | 0.49 | 0.00 | -0.49 | -0.98 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.03 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.03 |
|  |  | 供暖 | Ⅰ | 1.06 | 0.53 | 0.00 | -0.53 | -1.06 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.02 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.02 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.98 | 0.49 | 0.00 | -0.49 | -0.98 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.03 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.03 |
|  |  | 供气 | Ⅰ | 0.85 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | -0.85 |
|  |  |  | Ⅱ | 0.82 | 0.41 | 0.00 | -0.41 | -0.82 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.79 | 0.39 | 0.00 | -0.39 | -0.79 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.82 | 0.41 | 0.00 | -0.41 | -0.82 |
|  | 公用设施完备度 | 医院、学校 | Ⅰ | 2.12 | 1.06 | 0.00 | -1.06 | -2.12 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.04 | 1.02 | 0.00 | -1.02 | -2.04 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.97 | 0.98 | 0.00 | -0.98 | -1.97 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.06 | 1.03 | 0.00 | -1.03 | -2.06 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | Ⅰ | 1.49 | 0.74 | 0.00 | -0.74 | -1.49 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.43 | 0.71 | 0.00 | -0.71 | -1.43 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.38 | 0.69 | 0.00 | -0.69 | -1.38 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.44 | 0.72 | 0.00 | -0.72 | -1.44 |
|  | 绿地覆盖度 | 绿地覆盖率 | Ⅰ | 1.06 | 0.53 | 0.00 | -0.53 | -1.06 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.02 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.02 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.98 | 0.49 | 0.00 | -0.49 | -0.98 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.03 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | -1.03 |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | Ⅰ | 1.27 | 0.64 | 0.00 | -0.64 | -1.27 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.22 | 0.61 | 0.00 | -0.61 | -1.22 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.59 | -1.18 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.24 | 0.62 | 0.00 | -0.62 | -1.24 |
| 个别因素 | 临街形式 |  | Ⅰ | 1.26 | 0.63 | 0.00 | -0.63 | -1.26 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.21 | 0.61 | 0.00 | -0.61 | -1.21 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.17 | 0.59 | 0.00 | -0.59 | -1.17 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.23 | 0.61 | 0.00 | -0.61 | -1.23 |
|  | 宗地形状 |  | Ⅰ | 0.97 | 0.48 | 0.00 | -0.48 | -0.97 |
|  |  |  | Ⅱ | 0.93 | 0.46 | 0.00 | -0.46 | -0.93 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.90 | 0.45 | 0.00 | -0.45 | -0.90 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.94 | 0.47 | 0.00 | -0.47 | -0.94 |
|  | 距农贸市场距离 |  | Ⅰ | 1.49 | 0.74 | 0.00 | -0.74 | -1.49 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.43 | 0.71 | 0.00 | -0.71 | -1.43 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.38 | 0.69 | 0.00 | -0.69 | -1.38 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.44 | 0.72 | 0.00 | -0.72 | -1.44 |

表3-47城区工业用地基准地价修正系数表

| 因素 | 因子 |  | 级别 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | Ⅰ | 2.55 | 1.28 | 0.00 | -1.31 | -2.62 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.60 | 1.30 | 0.00 | -1.34 | -2.69 |
|  |  |  | Ⅲ | 2.67 | 1.34 | 0.00 | -1.28 | -2.55 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.65 | 1.33 | 0.00 | -1.33 | -2.65 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离 | Ⅰ | 1.53 | 0.77 | 0.00 | -0.79 | -1.57 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.56 | 0.78 | 0.00 | -0.81 | -1.61 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.60 | 0.80 | 0.00 | -0.77 | -1.53 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.59 | 0.80 | 0.00 | -0.80 | -1.59 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | Ⅰ | 2.04 | 1.02 | 0.00 | -1.05 | -2.10 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.08 | 1.04 | 0.00 | -1.07 | -2.15 |
|  |  |  | Ⅲ | 2.14 | 1.07 | 0.00 | -1.02 | -2.04 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.12 | 1.06 | 0.00 | -1.06 | -2.12 |
|  |  | 排水 | Ⅰ | 1.66 | 0.83 | 0.00 | -0.85 | -1.71 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.69 | 0.84 | 0.00 | -0.87 | -1.75 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.74 | 0.87 | 0.00 | -0.83 | -1.66 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.73 | 0.86 | 0.00 | -0.86 | -1.73 |
|  |  | 供暖 | Ⅰ | 1.40 | 0.70 | 0.00 | -0.72 | -1.44 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.43 | 0.71 | 0.00 | -0.74 | -1.48 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.47 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.40 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.46 | 0.73 | 0.00 | -0.73 | -1.46 |
|  | 产业集聚影响度 |  | Ⅰ | 2.39 | 2.30 | 1.15 | 0.00 | -1.18 |
|  |  |  | Ⅱ | 2.44 | 2.34 | 1.17 | 0.00 | -1.21 |
|  |  |  | Ⅲ | 2.43 | 2.41 | 1.20 | 0.00 | -1.15 |
|  |  |  | Ⅳ | 2.39 | 2.39 | 1.19 | 0.00 | -1.19 |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | Ⅰ | 1.28 | 0.64 | 0.00 | -0.66 | -1.31 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.30 | 0.65 | 0.00 | -0.67 | -1.34 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.34 | 0.67 | 0.00 | -0.64 | -1.28 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.33 | 0.66 | 0.00 | -0.66 | -1.33 |
| 个别因素 | 临街形式 |  | Ⅰ | 1.34 | 0.67 | 0.00 | -0.69 | -1.38 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.36 | 0.68 | 0.00 | -0.71 | -1.41 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.40 | 0.70 | 0.00 | -0.67 | -1.34 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.39 | 0.70 | 0.00 | -0.70 | -1.39 |
|  | 宗地形状 |  | Ⅰ | 0.89 | 0.45 | 0.00 | -0.46 | -0.92 |
|  |  |  | Ⅱ | 0.91 | 0.45 | 0.00 | -0.47 | -0.94 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.94 | 0.47 | 0.00 | -0.45 | -0.89 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.93 | 0.46 | 0.00 | -0.46 | -0.93 |

表3-48城区公共服务项目基准地价修正系数表

| 因素 | 因子 |  | 级别 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域因素 | 商服繁华度 | 距离商服中心距离 | Ⅰ | 4.50 | 2.25 | 0.00 | -2.25 | -4.50 |
|  |  |  | Ⅱ | 4.57 | 2.29 | 0.00 | -2.24 | -4.47 |
|  |  |  | Ⅲ | 4.54 | 2.27 | 0.00 | -2.27 | -4.54 |
|  |  |  | Ⅳ | 4.41 | 2.21 | 0.00 | -2.21 | -4.41 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | Ⅰ | 1.50 | 0.75 | 0.00 | -0.75 | -1.50 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.52 | 0.76 | 0.00 | -0.75 | -1.49 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.51 | 0.76 | 0.00 | -0.76 | -1.51 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.47 | 0.74 | 0.00 | -0.74 | -1.47 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离 | Ⅰ | 1.33 | 0.67 | 0.00 | -0.67 | -1.33 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.36 | 0.68 | 0.00 | -0.66 | -1.32 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.35 | 0.67 | 0.00 | -0.67 | -1.35 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.31 | 0.65 | 0.00 | -0.65 | -1.31 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离 | Ⅰ | 1.33 | 0.67 | 0.00 | -0.67 | -1.33 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.36 | 0.68 | 0.00 | -0.66 | -1.32 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.35 | 0.67 | 0.00 | -0.67 | -1.35 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.31 | 0.65 | 0.00 | -0.65 | -1.31 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | Ⅰ | 1.00 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | -1.00 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.02 | 0.51 | 0.00 | -0.50 | -0.99 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.01 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | -1.01 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.98 | 0.49 | 0.00 | -0.49 | -0.98 |
|  |  | 排水 | Ⅰ | 0.83 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | -0.83 |
|  |  |  | Ⅱ | 0.85 | 0.42 | 0.00 | -0.41 | -0.83 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.84 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | -0.84 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.82 | 0.41 | 0.00 | -0.41 | -0.82 |
|  |  | 供暖 | Ⅰ | 0.83 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | -0.83 |
|  |  |  | Ⅱ | 0.85 | 0.42 | 0.00 | -0.41 | -0.83 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.84 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | -0.84 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.82 | 0.41 | 0.00 | -0.41 | -0.82 |
|  |  | 供气 | Ⅰ | 0.67 | 0.33 | 0.00 | -0.33 | -0.67 |
|  |  |  | Ⅱ | 0.68 | 0.34 | 0.00 | -0.33 | -0.66 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.67 | 0.34 | 0.00 | -0.34 | -0.67 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.65 | 0.33 | 0.00 | -0.33 | -0.65 |
|  | 公用设施完备度 | 医院、学校 | Ⅰ | 1.67 | 0.83 | 0.00 | -0.83 | -1.67 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.69 | 0.85 | 0.00 | -0.83 | -1.66 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.68 | 0.84 | 0.00 | -0.84 | -1.68 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.63 | 0.82 | 0.00 | -0.82 | -1.63 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | Ⅰ | 1.17 | 0.58 | 0.00 | -0.58 | -1.17 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.19 | 0.59 | 0.00 | -0.58 | -1.16 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.59 | -1.18 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.14 | 0.57 | 0.00 | -0.57 | -1.14 |
|  | 绿地覆盖度 | 绿地覆盖率 | Ⅰ | 0.83 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | -0.83 |
|  |  |  | Ⅱ | 0.85 | 0.42 | 0.00 | -0.41 | -0.83 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.84 | 0.42 | 0.00 | -0.42 | -0.84 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.82 | 0.41 | 0.00 | -0.41 | -0.82 |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | Ⅰ | 1.00 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | -1.00 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.02 | 0.51 | 0.00 | -0.50 | -0.99 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.01 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | -1.01 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.98 | 0.49 | 0.00 | -0.49 | -0.98 |
| 个别因素 | 临街形式 |  | Ⅰ | 0.99 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | -0.99 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.01 | 0.50 | 0.00 | -0.49 | -0.99 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.00 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | -1.00 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.97 | 0.49 | 0.00 | -0.49 | -0.97 |
|  | 宗地形状 |  | Ⅰ | 0.76 | 0.38 | 0.00 | -0.38 | -0.76 |
|  |  |  | Ⅱ | 0.77 | 0.39 | 0.00 | -0.38 | -0.75 |
|  |  |  | Ⅲ | 0.77 | 0.38 | 0.00 | -0.38 | -0.77 |
|  |  |  | Ⅳ | 0.74 | 0.37 | 0.00 | -0.37 | -0.74 |
|  | 宗地面积 |  | Ⅰ | 1.17 | 0.58 | 0.00 | -0.58 | -1.17 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.19 | 0.59 | 0.00 | -0.58 | -1.16 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.14 | 0.57 | 0.00 | -0.57 | -1.14 |
|  |  |  | Ⅳ | 1.14 | 0.57 | 0.00 | -0.57 | -1.14 |

（二）因素修正系数说明表

表3-49城区商服用地一级、二级基准地价影响因素指标说明表

| 因 素 | 因子 | 因子说明 | 级别 | 因 素 分 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| 区域因素 | 商服繁华影响度 | 距商服中心距离(m) | 一级 | <200 | 200-500 | 500-700 | 700-900 | >900 |
|  |  |  | 二级 | <300 | 300-700 | 700-1100 | 1100-1500 | >1500 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 一级、二级、 | 临对外交通干道交叉口 | 临主要干道 | 距离城区主要干道距离小于50米 | 临次干道 | 临支路或小巷 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离（m） | 一级 | <200 | 200-500 | 500-700 | 700-900 | >900 |
|  |  |  | 二级 | <500 | 500-700 | 700-1100 | 1100-1500 | >1500 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离（m） | 一级 | <50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | >300 |
|  |  |  | 二级 | <100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | >400 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 一级、二级 | 区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水 | 区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次 | 区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次 | 区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次 | 区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上 |
|  |  | 排水 | 一级、二级 | 区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象 |
|  |  | 供暖 | 一级、二级 | 区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象 | 区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时 | 区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时 | 区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时 | 区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时 |
|  | 公用设施完备度 | 医院、学校 | 一级、二级 | 400米内有医院和学校等 | 400米内有医院或学校等 | 600米内有医院或学校等 | 800米内有医院或学校等 | 800米内没有医院或学校等 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 一级 | 固定人口大于4.5千人/平方公里，流动人员多 | 固定人口3-4.5千人/平方公里，流动人员较多 | 固定人口2-3千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.5-2千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口小于1.5千人/平方公里，流动人员少 |
|  |  |  | 二级 | 固定人口大于3.5千人/平方公里，流动人员较多 | 固定人口2.5-3.5千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.5-2.5千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口1-1.5千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口小于1千人/平方公里， |
| 个别因素 | 临街形式 |  |  | 至少两面临主街 | 两面临街，至少一面临主街 | 只有一面临主街，或两面临次街 | 至少一面临次街 | 临支路或不临街 |
|  | 宽深比 |  |  | >1.5 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | 0.8-1.0 | <0.8 |

表3-50城区商服用地三级、四级基准地价影响因素指标说明表

| 因 素 | 因子 | 因子说明 | 级别 | 因 素 分 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
|  | 商服繁华影响度 | 距商服中心距离(m) | 三级 | <900 | 900-1100 | 1100-1300 | 1300-1500 | >1500 |
|  |  |  | 四级 | <1700 | 1700-1900 | 1900-2100 | 2100-2300 | >2300 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 三级、四级 | 临对外交通干道交叉口 | 临主要干道 | 距离城区主要干道距离小于50米 | 临次干道 | 临支路或小巷 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离（m） | 三级 | <900 | 900-1100 | 1100-1300 | 1300-1500 | >1500 |
|  |  |  | 四级 | <1700 | 1700-1900 | 1900-2100 | 2100-2300 | >2300 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离（m） | 三级 | <700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | >1000 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1800-1900 | >2000 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 三级、四级 | 区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水 | 区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次 | 区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次 | 区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次 | 区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上 |
|  |  | 排水 | 三级、四级 | 区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象 |
|  |  | 供暖 | 三级、四级 | 区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象 | 区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时 | 区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时 | 区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时 | 区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时 |
|  | 公用设施完备度 | 医院、学校 | 三级、四级 | 800米内有医院和学校等 | 800米内有医院或学校等 | 1100米内有医院或学校等 | 1500米内有医院或学校等 | 1500米内没有医院或学校等 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 三级 | 固定人口密集程度大于3千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口2-3千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口1.2-2千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口0.8-1.2千人/平方公里 | 固定人口小于0.8千人/平方公里 |
|  |  |  | 四级 | 固定人口2千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.2-2千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口0.8-1.2千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口0.3-0.8千人/平方公里 | 固定人口小于0.3千人/平方公里 |
| 个别因素 | 临街形式 |  |  | 至少两面临主街 | 两面临街，至少一面临主街 | 只有一面临主街，或两面临次街 | 至少一面临次街 | 临支路或不临街 |
|  | 宽深比 |  |  | >1.5 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | 0.8-1.0 | <0.8 |

表3-51城区住宅用地一级、二级基准地价影响因素指标说明表

| 因 素 | 因子 | 因子说明 | 级别 |  | 因 素 分 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| 区域因素 | 商服繁华度 | 距商服中心距离（m） | 一级 |  | <200 | 200-500 | 500-700 | 700-900 | >900 |
|  |  |  | 二级 |  | <300 | 300-700 | 700-1100 | 1100-1500 | >1500 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 一级、二级 |  | 临对外交通干道交叉口 | 临主要干道 | 距离城区主要干道距离小于50米 | 临次干道 | 临支路或小巷 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离（m） | 一级 |  | <200 | 200-500 | 500-700 | 700-900 | >900 |
|  |  |  | 二级 |  | <500 | 500-700 | 700-1100 | 1100-1500 | >1500 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离（m） | 一级 |  | <50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | >300 |
|  |  |  | 二级 |  | <100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | >400 |
|  | 基础设施完善度 | 供水、 | 一级、二级 |  | 区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水 | 区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次 | 区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次 | 区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次 | 区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上 |
|  |  | 排水 | 一级、二级 |  | 区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象 |
|  |  | 供暖 | 一级、二级 |  | 区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象 | 区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时 | 区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时 | 区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时 | 区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时 |
|  |  | 供气 | 一级、二级 |  | 区片内供气保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停气 | 区片内供气保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停气1次 | 区片内供气保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停气2次 | 区片内供气保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停气3次 | 区片内供气保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停气3次以上 |
|  | 公用设施完备度 | 距幼儿园、小学、中学、医院、广场、公园距离 | 一级 |  | 100米内有3种以上公用设施 | 200米内有3种以上公用设施 | 200米内有2种以上公用设施 | 200米内有1种以上公用设施 | 300米内没有公用设施 |
|  |  |  | 二级 |  | 200米内有3种以上公用设施 | 300米内有3种以上公用设施 | 300米内有2种以上公用设施 | 400米内有1种以上公用设施 | 400米内没有公用设施 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 一级 |  | 固定人口大于4.5千人/平方公里，流动人员多 | 固定人口3-4.5千人/平方公里，流动人员较多 | 固定人口2-3千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.5-2千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口小于1.5千人/平方公里，流动人员少 |
|  |  |  | 二级 |  | 固定人口大于3.5千人/平方公里，流动人员较多 | 固定人口2.5-3.5千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.5-2.5千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口1-1.5千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口小于1千人/平方公里， |
|  | 绿地覆盖度 | 绿地覆盖率 | 一级、二级 |  | 绿化率大于40% | 绿化率35-40% | 绿化率25-35% | 绿化率15-25% | 绿化率小于15% |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | 一级、二级 |  | 300米内有1个污染源 | 250米内有1个污染源 | 200米内有1个污染源 | 150米内有1个污染源 | 100米内有1个以上污染源 |
| 个别因素 | 临街形式 |  |  |  | 至少两面临主街 | 两面临街，至少一面临主街 | 只有一面临主街，或两面临次街 | 至少一面临次街 | 临支路或不临街 |
|  | 宗地形状 |  |  |  | 对布局和利用无影响 | 对布局和利用基本无影响 | 对布局和利用稍有影响 | 对布局和利用有一定影响 | 对布局和利用有较大影响 |
|  | 距农贸市场距离（m） |  |  | 一级 | <100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | >400 |
|  |  |  |  | 二级 | <150 | 150-200 | 200-400 | 400-600 | >600 |

表3-52城区住宅用地三级、四级基准地价影响因素指标说明表

| 区域因素 | 因子 | 因子说明 | 级别 | 因 素 分 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
|  | 商服繁华度 | 距商服中心距离（m） | 三级 | <700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | >1500 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 | >2200 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 三级、四级 | 临对外交通干道交叉口 | 临主要干道 | 距离城区主要干道距离小于50米 | 临次干道 | 临支路或小巷 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离（m） | 三级 | <700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | >1500 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 | >2200 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离（m） | 三级 | <700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | >1000 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1800-1900 | >2000 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 三级、四级 | 区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水 | 区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次 | 区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次 | 区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次 | 区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上 |
|  |  | 排水 | 三级、四级 | 区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象 |
|  |  | 供暖 | 三级、四级 | 区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象 | 区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时 | 区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时 | 区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时 | 区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时 |
|  |  | 供气 | 三级、四级 | 区片内供气保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停气 | 区片内供气保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停气1次 | 区片内供气保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停气2次 | 区片内供气保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停气3次 | 区片内供气保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停气3次以上 |
|  | 公用设施完备度 | 距幼儿园、小学、中学、医院、广场、公园距离 | 三级 | 300米内有2种以上公用设施 | 400米内有1种以上公用设施 | 500米内有2种以上公用设施 | 600米内有1种以上公用设施 | 600米内没有公用设施 |
|  |  |  | 四级 | 500米内有2种以上公用设施 | 500米内有1种以上公用设施 | 800米内有2种以上公用设施 | 800米内有1种以上公用设施 | 800米内没有公用设施 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 三级 | 固定人口密集程度大于3千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口2-3千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口1.2-2千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口0.8-1.2千人/平方公里 | 固定人口小于0.8千人/平方公里 |
|  |  |  | 四级 | 固定人口2千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.2-2千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口0.8-1.2千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口0.3-0.8千人/平方公里 | 固定人口小于0.3千人/平方公里 |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | 三级、四级 | 300米内有1个污染源 | 250米内有1个污染源 | 200米内有1个污染源 | 150米内有1个污染源 | 100米内有1个以上污染源 |
| 个别因素 | 临街形式 |  |  | 至少两面临主街 | 两面临街，至少一面临主街 | 只有一面临主街，或两面临次街 | 至少一面临次街 | 临支路或不临街 |
|  | 宗地形状 |  |  | 对布局和利用无影响 | 对布局和利用基本无影响 | 对布局和利用稍有影响 | 对布局和利用有一定影响 | 对布局和利用有较大影响 |
|  | 距农贸市场距离（m） |  | 三级 | <700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | >1500 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 | >2200 |

表3-53城区工业用地基准地价影响因素指标说明表

| 因 素 | 因子 | 因子说明 | 级别 | 因 素 分 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| 区域因素 | 道路通达度 | 临路类型 | 一级、二级、三级、四级 | 临对外交通干道交叉口 | 临主要干道 | 距离城区主要干道距离小于50米 | 临次干道 | 临支路或小巷 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离（m） | 一级 | <200 | 200-500 | 500-700 | 700-900 | >900 |
|  |  |  | 二级 | <500 | 500-700 | 700-1100 | 1100-1500 | >1500 |
|  |  |  | 三级 | <700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | >1500 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 | >2200 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 一级、二级、三级、四级 | 区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水 | 区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次 | 区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次 | 区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次 | 区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上 |
|  |  | 排水 | 一级、二级、三级、四级 | 区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象 |
|  |  | 供暖 | 一级、二级、三级、四级 | 区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象 | 区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时 | 区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时 | 区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时 | 区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时 |
|  | 产业聚集度影响度 |  | 一级、二级、三级、四级 | 产业聚集程度高 | 产业聚集程度较高 | 产业聚集程度一般 | 产业聚集程度较低 | 产业聚集程度低 |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | 一级、二级、三级、四级 | 300米内有1个污染源 | 250米内有1个污染源 | 200米内有1个污染源 | 150米内有1个污染源 | 100米内有1个以上污染源 |
| 个别因素 | 临街形式 |  |  | 至少两面临主街 | 两面临街，至少一面临主街 | 只有一面临主街，或两面临次街 | 至少一面临次街 | 临支路或不临街 |
|  | 宗地形状 |  |  | 对布局和利用无影响 | 对布局和利用基本无影响 | 对布局和利用稍有影响 | 对布局和利用有一定影响 | 对布局和利用有较大影响 |

表3-54城区公共服务项目用地一级、二级基准地价影响因素指标说明表

| 因 素 | 因子 | 因子说明 | 级别 | 因 素 分 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| 区域因素 | 商服繁华度 | 距商服中心距离（m） | 一级 | <200 | 200-500 | 500-700 | 700-900 | >900 |
|  |  |  | 二级 | <500 | 500-700 | 700-1100 | 1100-1500 | >1500 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 一级、二级 | 临对外交通干道交叉口 | 临主要干道 | 距离城区主要干道距离小于50米 | 临次干道 | 临支路或小巷 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离（m） | 一级 | <200 | 200-500 | 500-700 | 700-900 | >900 |
|  |  |  | 二级 | <500 | 500-700 | 700-1100 | 1100-1500 | >1500 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离（m） | 一级 | <50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | >300 |
|  |  |  | 二级 | <100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | >400 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 一级、二级 | 区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水 | 区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次 | 区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次 | 区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次 | 区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上 |
|  |  | 排水 | 一级、二级 | 区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象 |
|  |  | 供暖 | 一级、二级 | 区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象 | 区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时 | 区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时 | 区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时 | 区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时 |
|  |  | 供气 | 一级、二级 | 区片内供气保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停气 | 区片内供气保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停气1次 | 区片内供气保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停气2次 | 区片内供气保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停气3次 | 区片内供气保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停气3次以上 |
|  | 公用设施完备度 | 距幼儿园、小学、中学、医院、广场、公园距离 | 一级 | 100米内有3种以上公用设施 | 200米内有3种以上公用设施 | 200米内有2种以上公用设施 | 200米内有1种以上公用设施 | 300米内没有公用设施 |
|  |  |  | 二级 | 200米内有3种以上公用设施 | 300米内有3种以上公用设施 | 300米内有2种以上公用设施 | 400米内有1种以上公用设施 | 400米内没有公用设施 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 一级 | 固定人口大于4.5千人/平方公里，流动人员多 | 固定人口3-4.5千人/平方公里，流动人员较多 | 固定人口2-3千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.5-2千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口小于1.5千人/平方公里，流动人员少 |
|  |  |  | 二级 | 固定人口大于3.5千人/平方公里，流动人员较多 | 固定人口2.5-3.5千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.5-2.5千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口1-1.5千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口小于1千人/平方公里， |
|  | 绿地覆盖度 | 绿地覆盖率 | 一级、二级 | 绿化率大于40% | 绿化率35-40% | 绿化率25-35% | 绿化率15-25% | 绿化率小于15% |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | 一级、二级 | 300米内有1个污染源 | 250米内有1个污染源 | 200米内有1个污染源 | 150米内有1个污染源 | 100米内有1个以上污染源 |
| 个别因素 | 临街形式 |  |  | 至少两面临主街 | 两面临街，至少一面临主街 | 只有一面临主街，或两面临次街 | 至少一面临次街 | 临支路或不临街 |
|  | 宗地形状 |  |  | 对布局和利用无影响 | 对布局和利用基本无影响 | 对布局和利用稍有影响 | 对布局和利用有一定影响 | 对布局和利用有较大影响 |
|  | 宗地面积 |  |  | 对布局和利用无影响 | 对布局和利用基本无影响 | 对布局和利用稍有影响 | 对布局和利用有一定影响 | 对布局和利用有较大影响 |

表3-55城区公共服务项目用地三级、四级基准地价影响因素指标说明表

| 区域因素 | 因子 | 因子说明 | 级别 | 因 素 分 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
|  | 商服繁华度 | 距商服中心距离（m） | 三级 | <700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | >1500 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 | >2200 |
|  | 道路通达度 | 临街道路状况 | 三级、四级 | 临对外交通干道交叉口 | 临主要干道 | 距离城区主要干道距离小于50米 | 临次干道 | 临支路或小巷 |
|  | 对外交通便利度 | 距对外交通站点、通行点距离（m） | 三级 | <700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | >1500 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 | >2200 |
|  | 公交便捷度 | 距公交站距离（m） | 三级 | <700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | >1000 |
|  |  |  | 四级 | <1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1800-1900 | >2000 |
|  | 基础设施完善度 | 供水 | 三级、四级 | 区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水 | 区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次 | 区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次 | 区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次 | 区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上 |
|  |  | 排水 | 三级、四级 | 区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒 | 区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象 | 区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象 |
|  |  | 供暖 | 三级、四级 | 区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖 | 区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时 | 区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时 | 区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时 | 区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时 |
|  |  | 供气 | 一级、二级 | 区片内供气保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停气 | 区片内供气保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停气1次 | 区片内供气保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停气2次 | 区片内供气保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停气3次 | 区片内供气保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停气3次以上 |
|  | 公用设施完备度 | 距幼儿园、小学、中学、医院、广场、公园距离 | 三级 | 300米内有2种以上公用设施 | 400米内有1种以上公用设施 | 500米内有2种以上公用设施 | 600米内有1种以上公用设施 | 600米内没有公用设施 |
|  |  |  | 四级 | 500米内有2种以上公用设施 | 500米内有1种以上公用设施 | 800米内有2种以上公用设施 | 800米内有1种以上公用设施 | 800米内没有公用设施 |
|  | 人口状况 | 人口密度 | 三级 | 固定人口密集程度大于3千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口2-3千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口1.2-2千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口0.8-1.2千人/平方公里 | 固定人口小于0.8千人/平方公里 |
|  |  |  | 四级 | 固定人口2千人/平方公里，流动人员不多 | 固定人口1.2-2千人/平方公里，流动人员较少 | 固定人口0.8-1.2千人/平方公里，流动人员少 | 固定人口0.3-0.8千人/平方公里 | 固定人口小于0.3千人/平方公里 |
|  | 绿地覆盖度 | 绿地覆盖率 | 三级、四级 | 绿化率大于40% | 绿化率35-40% | 绿化率25-35% | 绿化率15-25% | 绿化率小于15% |
|  | 环境条件优劣度 | 附近污染源数量 | 三级、四级 | 300米内有1个污染源 | 250米内有1个污染源 | 200米内有1个污染源 | 150米内有1个污染源 | 100米内有1个以上污染源 |
| 个别因素 | 临街形式 |  |  | 至少两面临主街 | 两面临街，至少一面临主街 | 只有一面临主街，或两面临次街 | 至少一面临次街 | 临支路或不临街 |
|  | 宗地形状 |  |  | 对布局和利用无影响 | 对布局和利用基本无影响 | 对布局和利用稍有影响 | 对布局和利用有一定影响 | 对布局和利用有较大影响 |
|  | 宗地面积 |  |  | 对布局和利用无影响 | 对布局和利用基本无影响 | 对布局和利用稍有影响 | 对布局和利用有一定影响 | 对布局和利用有较大影响 |

二 、其他修正系数的确定

- 容积率修正

在商服、住宅、工业、公共服务项目用地类型中，容积率是一项重要工程建筑与资金投入指标。容积率是宗地建筑面积与宗地用地面积的比值。容积率大小直接反映单位土地面积上的建筑面积的多少，可供收益的建筑面积的多少。一般容积率与土地使用者在土地上投入资本及土地使用者可能获得土地超额利润呈正相关。

马克思地租地价理论认为：土地使用者在土地上投入的总额及所获得的土地超额利润影响着绝对地租和级差地租量的大小，并呈正相关关系。据分析，这种相关性多是指数形式，而非简单线性相关。容积率越高，投入越多，地租量越大，相应地价越高。容积率因素是一个在较大范围影响地价水平的重要因素。因此在评估宗地价格时要充分考虑容积率修正。

由于影响土地价格的各种因素主要通过收益机制和市场供求关系发生作用。容积率修正系数的确定，既要考虑容积率的变化引起的土地收益变化，也应考虑市场供求关系对变化的土地收益在政府与投资者之间的分配关系的影响。因此，容积率修正系数的确定应采用复合系数法，具体可分两步进行：第一步，用剩余法公式计算出在单纯的土地收益机制下地价随容积率的变化幅度或收益变化系数；第二步，根据土地市场供求关系确定容积率变化引起的土地收益在政府和地产投资者之间的分配系数。容积率修正系数等于收益机制下的收益变化系数乘以市场供求关系作用下的收益分配系数。数学表达式为：

Ri=u×（Pi-P均）/P均

式中：Ri为容积率为i时的修正系数；u为受市场供求关系影响的收益分配系数（0-1）；Pi为容积率为i时的地价；P均为均质区平均容积率时的地价。

这里u取0.5，政府与投资者双方都能从容积率增加而增加的土地收益中获得部分相等的利益，兼顾了政府与投资者双方的利益。

整理具体化上述方程后得到下列容积率修正系数表达式：

商服用地容积率修正系数R商=1+（R0.897-1）/2

住宅用地容积率修正系数R住=1+（R0.706-1）/2

公共服务项目用地容积率修正系数R住=1+（R0.706-1）/2

表3-56商服用地容积率修正系数表

| 容积率 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.26 |
| 容积率 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 |
| 修正系数 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 1.64 |

表3-57住宅用地容积率修正系数表

| 容积率 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.20 |
| 容积率 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 |
| 修正系数 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.45 |

表3-70公共服务项目用地容积率修正系数表

| 容积率 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.20 |
| 容积率 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 |
| 修正系数 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.45 |

需要指出的是：容积率增加所带来的土地收益增值的原因有两个方面，一是宗地容积率较大则该宗地所享用的城区基础设施必然较多，并将享用更多城区土地开发建设等方面的投入与回报；另一方面，要增加宗地容积率，使单位面积土地收益增值，必然要增加单位面积上的资金投入。由容积率增加所带来的土地收益增值额与国家土地所有权收益、国家投入在城区土地上的开发建设费用、土地使用者在宗地上的投资总额等因素直接相关。

疏勒县工业用地容积率基本均不大于1.0，对宗地的容积率进行不修正。

（二）使用年期修正

当待估宗地的土地使用年期与基准地价所设定的法定最高出让年期不一致时，就需进行年期修正。

Kn=[1-1÷(1+R)n]/[1-1÷(1+R)N]

式中：Kn—年期修正系数；

R—土地还原利率（取7.5%）；

n—宗地剩余使用年限；

N—法定最高使用年限。

表3-58商服用地宗地土地使用年期修正系数表

| 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0739 | 11 | 0.5808 | 21 | 0.8268 | 31 | 0.9462 |
| 2 | 0.1426 | 12 | 0.6142 | 22 | 0.8430 | 32 | 0.9540 |
| 3 | 0.2065 | 13 | 0.6452 | 23 | 0.8581 | 33 | 0.9613 |
| 4 | 0.2659 | 14 | 0.6740 | 24 | 0.8721 | 34 | 0.9681 |
| 5 | 0.3212 | 15 | 0.7009 | 25 | 0.8851 | 35 | 0.9744 |
| 6 | 0.3727 | 16 | 0.7258 | 26 | 0.8972 | 36 | 0.9803 |
| 7 | 0.4206 | 17 | 0.7491 | 27 | 0.9084 | 37 | 0.9858 |
| 8 | 0.4651 | 18 | 0.7707 | 28 | 0.9189 | 38 | 0.9909 |
| 9 | 0.5065 | 19 | 0.7908 | 29 | 0.9287 | 39 | 0.9956 |
| 10 | 0.5450 | 20 | 0.8094 | 30 | 0.9377 | 40 | 1.0000 |

表3-59住宅用地宗地土地使用年期修正系数表

| 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0702 | 19 | 0.7517 | 37 | 0.9371 | 55 | 0.9875 |
| 2 | 0.1355 | 20 | 0.7695 | 38 | 0.9419 | 56 | 0.9888 |
| 3 | 0.1963 | 21 | 0.7860 | 39 | 0.9464 | 57 | 0.9901 |
| 4 | 0.2528 | 22 | 0.8014 | 40 | 0.9506 | 58 | 0.9912 |
| 5 | 0.3054 | 23 | 0.8157 | 41 | 0.9545 | 59 | 0.9923 |
| 6 | 0.3543 | 24 | 0.8290 | 42 | 0.9581 | 60 | 0.9932 |
| 7 | 0.3998 | 25 | 0.8413 | 43 | 0.9615 | 61 | 0.9942 |
| 8 | 0.4421 | 26 | 0.8529 | 44 | 0.9646 | 62 | 0.9950 |
| 9 | 0.4815 | 27 | 0.8636 | 45 | 0.9675 | 63 | 0.9958 |
| 10 | 0.5181 | 28 | 0.8735 | 46 | 0.9702 | 64 | 0.9965 |
| 11 | 0.5522 | 29 | 0.8828 | 47 | 0.9728 | 65 | 0.9972 |
| 12 | 0.5838 | 30 | 0.8914 | 48 | 0.9751 | 66 | 0.9979 |
| 13 | 0.6133 | 31 | 0.8994 | 49 | 0.9773 | 67 | 0.9985 |
| 14 | 0.6407 | 32 | 0.9069 | 50 | 0.9793 | 68 | 0.9990 |
| 15 | 0.6663 | 33 | 0.9138 | 51 | 0.9812 | 69 | 0.9995 |
| 16 | 0.6900 | 34 | 0.9203 | 52 | 0.9830 | 70 | 1.0000 |
| 17 | 0.7121 | 35 | 0.9263 | 53 | 0.9846 |  |  |
| 18 | 0.7326 | 36 | 0.9319 | 54 | 0.9861 |  |  |

表3-60工业用地宗地土地使用年期修正系数表

| 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0717 | 14 | 0.6543 | 27 | 0.8818 | 40 | 0.9707 |
| 2 | 0.1384 | 15 | 0.6803 | 28 | 0.8920 | 41 | 0.9747 |
| 3 | 0.2004 | 16 | 0.7046 | 29 | 0.9015 | 42 | 0.9784 |
| 4 | 0.2581 | 17 | 0.7271 | 30 | 0.9103 | 43 | 0.9818 |
| 5 | 0.3118 | 18 | 0.7481 | 31 | 0.9184 | 44 | 0.9850 |
| 6 | 0.3618 | 19 | 0.7676 | 32 | 0.9261 | 45 | 0.9880 |
| 7 | 0.4082 | 20 | 0.7857 | 33 | 0.9331 | 46 | 0.9907 |
| 8 | 0.4514 | 21 | 0.8026 | 34 | 0.9397 | 47 | 0.9933 |
| 9 | 0.4916 | 22 | 0.8183 | 35 | 0.9459 | 48 | 0.9957 |
| 10 | 0.5290 | 23 | 0.8329 | 36 | 0.9516 | 49 | 0.9979 |
| 11 | 0.5638 | 24 | 0.8465 | 37 | 0.9569 | 50 | 1.0000 |
| 12 | 0.5962 | 25 | 0.8591 | 38 | 0.9618 |  |  |
| 13 | 0.6263 | 26 | 0.8709 | 39 | 0.9664 |  |  |

表3-61公共服务项目用地宗地土地使用年期修正系数表

| 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 | 出让年期 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0717 | 14 | 0.6543 | 27 | 0.8818 | 40 | 0.9707 |
| 2 | 0.1384 | 15 | 0.6803 | 28 | 0.8920 | 41 | 0.9747 |
| 3 | 0.2004 | 16 | 0.7046 | 29 | 0.9015 | 42 | 0.9784 |
| 4 | 0.2581 | 17 | 0.7271 | 30 | 0.9103 | 43 | 0.9818 |
| 5 | 0.3118 | 18 | 0.7481 | 31 | 0.9184 | 44 | 0.9850 |
| 6 | 0.3618 | 19 | 0.7676 | 32 | 0.9261 | 45 | 0.9880 |
| 7 | 0.4082 | 20 | 0.7857 | 33 | 0.9331 | 46 | 0.9907 |
| 8 | 0.4514 | 21 | 0.8026 | 34 | 0.9397 | 47 | 0.9933 |
| 9 | 0.4916 | 22 | 0.8183 | 35 | 0.9459 | 48 | 0.9957 |
| 10 | 0.5290 | 23 | 0.8329 | 36 | 0.9516 | 49 | 0.9979 |
| 11 | 0.5638 | 24 | 0.8465 | 37 | 0.9569 | 50 | 1.0000 |
| 12 | 0.5962 | 25 | 0.8591 | 38 | 0.9618 |  |  |
| 13 | 0.6263 | 26 | 0.8709 | 39 | 0.9664 |  |  |

（三）开发程度修正

土地开发费用主要是指宗地红线内外通路、通电、供水、排水、供热、通讯等方面的费用和场地平整费用。基准地价中含有的开发程度是指宗地红线外的由公共投入的开发费用，本次评估设定了城区平均土地开发程度为“七通一平”，而各宗地的实际开发程度可能与设定的平均开发程度一致，也可能与平均开发程度不一致，对于与平均开发程度不一致的宗地，将其实际宗地外开发程度修正到所在级别设定的平均开发程度，其修正系数如下表。

表3-62开发程度修正系数表

| 开发程度 用地类型 | 三通一平以下 | 三通一平 | 四通一平 | 五通一平 | 六通一平 | 七通一平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商服用地 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1 |
| 住宅用地 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 |
| 工业用地 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1 |
| 公共服务项目用地 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 |

注：此表只用于当宗地外区域开发程度与基准地价设定的开发程度不符时的修正。已具备某项设施，但保证率或完好程度出现差异时，修正系数按照基准地价系数修正表和说明表执行。

（四）期日修正

待估宗地的基准期日与基准地价的基准期日如不相同，则需根据地价变化程度进行期日修正。期日修正系数按下列公式：

Kt=P1/P0

式中：Kt—将基准地价评估期日修正到待估宗地评估期日的系数

P1—待估宗地所在土地级别评估期日的土地交易平均价格(或地价指数)

P0—基准地价评估期日待估宗地所在土地级别的土地交易平均价格(或地价指数)

如果今后制定了地价指数，也可以直接利用地价指数作为期日修正系数。

第五节 宗地地价评估

一、商服用地宗地地价评估

基于级别基准地价的商服用地宗地地价评估，即当待估宗地处在没有附设路线价的地段时，可以直接利用商服用地级别基准地价及其对应的商服用地基准地价修正系数表评估宗地的地价。

（一）调查、了解该待估宗地所处的地价级别及其基准地价、区位条件、自身条件、出(转)让年期及其他有关资料；

（二）根据待估宗地所处位置的区域因素和个别因素的具体指标值，对照商服用地基准地价影响因素指标说明表，查取商服用地基准地价修正系数表，确定各因素的修正系数；

（三）根据出(转)让年期，查取相应的年期修正系数，或根据实际转让时已使用年限及出(转)让最高年限，计算年期修正系数；

（四）计算该待估宗地地价

待估宗地地价=级别基准地价×(1+∑Ki)×年期修正系数×容积率修正系数×开发程度修正系数×期日修正系数

式中：Ki—各区域、个别因素修正系数。

二、住宅用地宗地地价评估

（一）调查、了解该待估宗地所处的地价级别及其基准地价、区位条件、出(转)让年期及其他有关资料；

（二）根据待估宗地的区域因素和个别因素的具体指标值，对照级别的宗地地价指标说明表，查取相应级别的基准地价修正系数表中各影响因素的修正系数；

（三）根据出(转)让年期，查取相应的年期修正系数，或根据实际转让时已使用年限及出(转)让最高年限，计算年期修正系数；

（四）计算该待估宗地地价。

待估宗地地价=级别基准地价×(1+∑Ki)×年期修正系数×容积率修正系数×开发程度修正系数×期日修正系数

式中：Ki—各区域、个别因素修正系数

三、工业用地宗地地价评估

（一）调查、了解该待估宗地所处的地价级别及其基准地价、区位条件、出(转)让年期及其他有关资料；

（二）根据待估宗地的区域因素和个别因素的具体指标值，对照级别的宗地地价指标说明表，查取相应级别的基准地价修正系数表中各影响因素的修正系数；

（三）根据出(转)让年期，查取相应的年期修正系数，或根据实际转让时已使用年限及出(转)让最高年限，计算年期修正系数；

（四）计算该待估宗地地价。

待估宗地地价=级别基准地价×(1+∑Ki)×年期修正系数×开发程度修正系数×期日修正系数

式中：Ki—各区域、个别因素修正系数。

四、公共服务项目用地宗地地价评估

（一）调查、了解该待估宗地所处的地价级别及其基准地价、区位条件、出(转)让年期及其他有关资料；

（二）根据待估宗地的区域因素和个别因素的具体指标值，对照级别的宗地地价指标说明表，查取相应级别的基准地价修正系数表中各影响因素的修正系数；

（三）根据出(转)让年期，查取相应的年期修正系数，或根据实际转让时已使用年限及出(转)让最高年限，计算年期修正系数；

（四）计算该待估宗地地价。

待估宗地地价=级别基准地价×(1+∑Ki)×年期修正系数×容积率修正系数×开发程度修正系数×期日修正系数

式中：Ki—各区域、个别因素修正系数。

第四部分 疏勒县城区土地定级与基准地价更新成果分析与应用

第一章 土地定级与基准地价更新成果对比分析

第一节 与上一轮土地级别对比分析

上一轮（2008年）疏勒县城区土地定级面积为15.81平方公里，本次（2017年）更新城区土地定级面积增加到31.26平方公里，增幅97.72%。2018年定级比2008年各级别面积变化情况是：一级地面积由1.18平方公里增加到2.04平方公里，增幅72.88%；二级地面积由3.31平方公里增加到6.16平方公里，增幅86.10%；三级地面积由6.02平方公里增加到11.17平方公里，增幅85.55%；四级地面积由5.3平方公里增加到11.89平方公里，增幅124.34%。疏勒县城区经过近10年的建设与发展，一级地的范围与2008年一级地范围增加，主要是受城区经济发展和人口数量的增加。二级地的变化主要受城区经济的发展，人口增加及喀什经济战略的辐射影响，援疆计划等，二级地相应增大环形范围，商品房建设发展迅速，用地需求增加。三级地面积增加，主要是由于工业发展带动区域经济发展，四级地面积，主要近年来疏勒县城区发展规划，在上轮的基础上新增了规划区域。

表4-1疏勒县城区土地级别面积对比表

| 时间 | 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 面积（km2） | 1.18 | 3.31 | 6.02 | 5.3 | 15.81 |
|  | 比例（％） | 7.46 | 20.94 | 38.08 | 33.52 | 100.00 |
| 2017年 | 面积（km2） | 2.04 | 6.16 | 11.17 | 11.89 | 31.26 |
|  | 比例（％） | 6.53 | 19.71 | 35.73 | 38.04 | 100.00 |
| 2017年-2008年 | 面积变化（km2） | 0.86 | 2.85 | 5.15 | 6.59 | 15.45 |
|  | 面积增幅（％） | 72.88 | 86.10 | 85.55 | 124.34 | 97.72 |

第二节 与上一轮基准地价对比分析

城区土地定级与基准地价更新及基准地价更新工作，本着实事求是的原则，在认真分析大量调查数据和客观评价的基础上，取得了新的基准地价成果。与2008年公布的现行基准地价相比，更新后的土地级别和基准地价有了一定程度的调整和变化。

总体表现为商服用地和住宅用地的基准地价均有不同程度增加，而工业用地均基本稳定。商服用地的一级、二级、三级和四级地增幅在105.30%-131.75%之间。住宅用地的一级、二级、三级和四级地增幅在122.66-147.92%之间。一级地主要是老城区土地收储成本增加，但依托城区中心的商服、交通、基本设施配套，地价增长相对不高；第二、三级别主要是由于疏勒城区扩张发展态势增强，逐渐向新区扩张，新区的基础设施、公共配套设起点高又逐步完善。随着居住环境的优化、居住功能的完善，住宅地价提升最快。住宅用地基准地价的增幅高于商服用地。主要原因有两点，第一，近10年（2008年-2017年），疏勒县城区基准地价未开展更新工作。第二，可能是城市化进程的原因，促使住宅用地的需求量增加。

表4-2疏勒县城区地价结果对比表

| 类型 | 时间 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 四级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准地价（元/m2） | 增幅（%） | 基准地价（元/m2） | 增幅（%） | 基准地价（元/m2） | 增幅（%） | 基准地价（元/m2） | 增幅（%） |
| 商服用地 | 2008年 | 566 | 105.30 | 346 | 124.28 | 252 | 131.75 | 175 | 111.43 |
|  | 2017年 | 596 |  | 430 |  | 332 |  | 195 |  |
| 住宅用地 | 2008年 | 319 | 140.75 | 240 | 147.92 | 167 | 144.91 | 128 | 122.66 |
|  | 2017年 | 449 |  | 355 |  | 242 |  | 157 |  |
| 工业用地 | 2008年 | 238 | 100.84 | 187 | 101.60 | 136 | 102.94 | 106 | 102.83 |
|  | 2017年 | 240 |  | 190 |  | 140 |  | 109 |  |
| 公共服务项目用地 | 2008年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2017年 | 455 |  | 366 |  | 236 |  | 154 |  |

第三节 与乡镇基准地价对比分析

从下表可以看出，城区各用途一级、二级、三级地基准地价均高于两镇的一级基准地价。城区商服用地一级、二级、三级基准地价依次为596元/m2，430元/m2，332元/m2，明显高于牙甫泉镇商服用地一级基准地价245元/m2，且明显高于罕南力克镇商服用地一级地价242元/m2。城区住宅用地一级、二级、三级基准地价依次为449元/m2， 355元/m2， 242元/m2，明显高于牙甫泉镇住宅用地一级基准地价172元/m2，且明显高于罕南力克镇住宅用地一级地价170元/m2。城区工业用地一级、二级、三级基准地价依次为240元/m2，190元/m2，140元/m2，明显高于牙甫泉镇工业用地一级基准地价107元/m2，且明显高于罕南力克镇工业用地一级地价107元/m2。城区公共服务项目用地一级、二级、三级基准地价依次为285元/m2，221元/m2，172元/m2，明显高于牙甫泉镇公共服务项目用地一级基准地价125元/m2，且明显高于罕南力克镇公共服务项目用地一级地价125元/m2。

城区各用途的四级基准地价均低于两镇的相应用途一级基准地价，高于两镇的相应用途二级基准地价。

表4-3 城区与乡镇基准地价对比表

| 区域 | 城区 |  |  |  | 牙甫泉镇 |  | 罕南力克镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 类型 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |
| 商服用地（元/m2） | 596 | 430 | 332 | 195 | 245 | 155 | 242 | 151 |
| 住宅用地（元/m2） | 449 | 355 | 242 | 157 | 172 | 137 | 170 | 133 |
| 工业用地（元/m2） | 240 | 190 | 140 | 109 | 107 | 99 | 107 | 99 |
| 公共服务项目用地（元/m2） | 285 | 221 | 172 | 125 | 125 | 110 | 125 | 110 |

第四节 与园区区域评价地价对比分析

表4-4 城区与园区区域平均地价对比表

| 区域 | 城区 |  |  |  | 山东物流园仓储贸易区 | 山东物流园加工区 | 齐鲁生态钢城产业园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 类型 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | - | - | - |
| 商服用地（元/m2） | 596 | 430 | 332 | 195 | 185 | 166 | 161 |
| 住宅用地（元/m2） | 449 | 355 | 242 | 157 | 157 | 139 | 134 |
| 工业用地（元/m2） | 240 | 190 | 140 | 109 | 107 | 102 | 99 |
| 公共服务项目用地（元/m2） | 285 | 221 | 172 | 125 | 125 | 120 | 115 |

从上表可以看出，城区各用途一级、二级、三、四级地基准地价大部分高于三个园区的区域平均地价。城区商服用地四级地基准地价为195元/m2，高于山东物流园仓储贸易区商服用地区域平均地价185元/m2、山东物流园加工区商服用地区域平均地价166元/m2、齐鲁生态钢城产业园商服用地区域平均地价161元/m2。城区住宅用地三级地基准地价为242元/m2，高于山东物流园仓储贸易区住宅用地区域平均地价157元/m2、山东物流园加工区住宅用地区域平均地价139元/m2、齐鲁生态钢城产业园住宅用地区域平均地价134元/m2。城区工业用地四级地基准地价为109元/m2，高于山东物流园仓储贸易区工业用地区域平均地价107元/m2、山东物流园加工区工业用地区域平均地价102元/m2、齐鲁生态钢城产业园工业用地区域平均地价99元/m2。

第五节 与相邻县市地价比较

选择与疏勒县社会经济发展水平相近的疏附县、伽师县等城市作为比较分析对象。考虑到疏勒县区域条件、人口和经济发展情况，其地价水平在的开发利用中是不断增值的，就目前看来疏勒县的地价水平是合适的。

需要说明的是，一个城市的地价水平除了与影响地价的一般因素相关外，还取决于当地的土地供给政策和土地市场供需关系。基准地价和一个城市的等别划定有关。

表4-3疏勒县与周边县市城镇商服地价对比

| 县市 级别 | 商服用地地价（元/m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 疏勒县 | 疏附县 | 喀什市 | 伽师县 | 英吉沙县 |
| 完成时间 | 2017年 | 2010年 | 2017年 | 2017年 | 2009年 |
| 平均容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 一级地 | 596 | 370 | 1710 | 460 | 360 |
| 二级地 | 430 | 200 | 1485 | 310 | 190 |
| 三级地 | 332 | 120 | 1101 | 202 | 115 |
| 四级地 | 195 | - | 790 | 141 | - |
| 五级地 | - | - | 585 | - | - |

从图中可看出，一级、二级、三级、四级地价格地低于临近域喀什市相应等级地价。疏勒县一级、二级、三级、四级地价格分别为喀什市的25%左右，地价的分布格局与喀什市较为相似。综上所述，疏勒县城镇基准地价较为合理，切合实际，与周边较为协调。

城市土地定级估价成果(尤其是基准地价)具有较强的时效性，在用基准地价及其修正体系评估宗地地价时，还要根据自治区宏观经济形势、区域社会经济发展状况、土地供求状况、用地单位行业类型、城镇建设规划，宗地的具体条件以及地产管理政策等因素综合分析，才能更好地发挥定级估价成果的实用性。

表4-4疏勒县与周边县市城镇住宅地价对比

| 县市 级别 | 住宅用地地价（元/m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 疏勒县 | 疏附县 | 喀什市 | 伽师县 | 英吉沙县 |
| 完成时间 | 2017年 | 2010年 | 2017年 | 2009年 | 2009年 |
| 平均容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 一级地 | 449 | 240 | 1335 | 295 | 225 |
| 二级地 | 355 | 150 | 1035 | 206 | 130 |
| 三级地 | 242 | 105 | 770 | 159 | 100 |
| 四级地 | 157 | - | 565 | 130 | - |
| 五级地 |  |  | 395 |  |  |

表4-5疏勒县与周边县市城镇工业地价对比

| 县市 级别 | 工业用地地价（元/m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 疏勒县 | 疏附县 | 喀什市 | 伽师县 | 英吉沙县 |
| 完成时间 | 2017年 | 2010年 | 2017年 | 2009年 | 2009年 |
| 平均容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 一级地 | 240 | 120 | 637 | 159 | 115 |
| 二级地 | 190 | 105 | 516 | 141 | 100 |
| 三级地 | 140 | 90 | 422 | 119 | 90 |
| 四级地 | 109 | - | 300 | 93 | - |
| 五级地 | - |  | 192 |  |  |

表4-6疏勒县与喀什市相邻区域地价比较    单位：元/m2

| 县市 | 疏勒县 |  |  | 县市 | 喀什市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 类型 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
|  | 2017年 | 2017年 | 2017年 |  | 2017年 | 2017年 | 2017年 |
| 二级 | 430 | 355 | 190 | 五级 | 585 | 395 | 192 |

从表4-5地价对比，可以反映出疏勒县一级地价水平与相邻区域的喀什市五级地价水平存在差异，原因可能是地价影响不仅受到区位的影响，而且当地的土地供给政策和土地市场供需关系的影响。

第四节 地价水平变化的原因分析

宏观角度影响城市土地价格的主要因素包括土地供需因素、经济因素、社会因素以及政策因素。供求矛盾促使人们更加注重土地的高效集约利用，促使土地等级格局的形成，土地价格的基点就是由供给和需求决定的，因此，城市土地的供给和需求是影响地价水平的最为直接和关键的因素。经济因素、社会因素和政策因素一般通过影响城市土地的供给或需求间接影响城市地价。

在土地供需因素中，土地需求可进一步分为实际需求和投资/投机性需求，从近年来中国土地市场发展的情况看，其数量直接受开发企业对未来市场预期的影响。而土地供给则与城市存量土地、增量土地的数量及其出让方式直接相关；在经济、社会因素中，经济发展水平、人口规模和居民收入水平是最主要的因素。经济快速发展、人口大量增加、收入水平大幅提升，必然加快推动城市化进程，带来土地需求的增加，在城市土地供给一定的前提下，引起地价的上升；在政策因素中，随着近年来中国土地资源配置市场化改革的深入，土地使用制度和税费机制对地价水平的影响日益突出。土地招拍挂机制和相关国有土地出让政策出台，为建立公开、公正、公平的土地市场环境创造了条件，使土地资源在竞争中得到优化配置，进而影响着城市政府的土地供给行为；而国家土地税费政策通过影响政府和企业的收入调节土地市场供需，使得其在省级行政层次的差异形成了影响城市地价水平的背景效应。

一、社会宏观经济形势变化影响

社会宏观经济形势的变化，对于房地产市场，特别对土地价格变化具有普遍性的影响。当城市经济进入良性快速发展的阶段时，作为生产要素之一的土地，其价格水平也会随之稳步提高；反之，如果城市经济停滞不前甚至出现衰退迹象时，土地价格水平也开始随之降低。

1．国内生产总值

根据统计资料，疏勒县国内生产总值年平均增长速度为10%，至2017年末，国内生产总值达到64.56亿元。同时，国内生产总值的构成也发生了较大的变化：第一产业下降、第二产业总产值逐年上升降，第三产业所占比重则迅速提高。这说明，疏勒县的社会经济发展不但在量的方面有所增加，更重要的是在质的方面有重要的调整。此外，作为衡量社会经济发展水平相对指标之一的国内生产总值，期间也逐年提高。2014年至2017年县市生产总值对比表见图4-1。

图4-1 2014-2017年周边县市国内生产总值

2．社会消费水平

在疏勒县社会经济良性快速发展的同时，居民生活质量也得到逐年提高，这主要体现在居民消费能力和消费结构两个方面。2017年末疏勒县社会消费品零售总额达到7.89亿元，城市居民人均可支配收入稳步增长。2014年至2017年社会消费品零售总额见图

4-2。.

图4-2 2014-2017年周边县市社会消费品零售总额

这两项经济指标能够反映地区的总体经济水平，通过这两项经济指标的对比分析，可以看出，这两项经济指标的排名基本上与各县市基准地价的总体水平排名大致相符。

二、基础设施条件改善和房地产业市场平稳发展的影响

近年来，政府加大了城区基础设施投入力度，城区基础设施、公用设施、环境建设、道路交通状况得到大幅度改善，城区面貌有了较大的改观。城区基础设施建设，也属一种投资行为，它对土地利用条件的改善和利用潜力的提高具有相当重要的影响。从投入产出的关系分析，城区基础设施的投入必然会产生更高的经济效益和社会效益。土地价格的上涨可以说是城区基础设施投资产生的必然结果。

第二章 土地定级与基准地价更新成果的应用

第一节 成果应用领域

本次工作成果为疏勒县深化土地使用制度改革，培育、规范、调控土地市场，优化土地利用结构，科学合理地配置土地资产提供了丰富、详尽、现实的基础资料。其应用范围有以下几方面：

一、宏观调控土地市场、指导地产交易

由于土地市场的特殊性和我国土地管理现行政策的局限性，目前土地交易市场尚处于一个待完善、待规范的状态。主要表现在：（1）国有土地资产通过市场配置的比例不高，透明度低；（2）划拨土地大量非法入乡，隐形交易；（3）政府在出让土地的过程中，由于没有合理的基本价格，随意减免地价，挤占国有土地收益的现象严重，使得大量应由国家取得的土地收益流失到少数单位和个人手中；（4）二、三级市场价格的透明度与可比性较差，交易双方难以准确把握交易价格信息；（5）政府对土地使用权的转让实行优先购买权没有合理的价格标准。在建立了基准地价修正体系以后，政府管理部门可利用基准地价修正体系迅速快捷地把握地价的大致水平，指导交易活动，规范交易行为。这对于制订合理的地价政策、建立正常有序的地产市场将起积极作用。

二、运用经济杠杆管理土地

随着土地使用制度改革的不断发展，疏勒县土地的出让、转让、出租、入股、抵押等土地经济活动将日益频繁。通过土地级别的评定，区域平均地价、标定地价的评估，能为土地出让、转让、出租、入股、抵押等土地交易活动计算土地价格或租金提供基础资料和参考依据，能使经济手段管理土地的多项措施得以落实，更有效地管理土地市场。一方面保证政府从土地资产上取得足够的收益，进一步扩大城乡基础设施投资，改善投资环境；另一方面也使得开发商得到土地投资的合理回报，做到有利可图。区域平均地价及宗地地价修正体系的建立能使政府根据土地不同区位、使用性质和供求状况等因素，确定土地出让的基础价格。这一价格比以往凭经验估计更具有科学性，易于为国内外投资者接受。另外，在土地出让过程中，还可以区域平均地价为依据，按不同行业的产业政策，实行不同的地价政策。这对城乡经济的协调均衡发展起着较大的推动作用。

三、合理确定土地税费标准

《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《中华人民共和国土地增值税暂行条例》对征收土地税费作出规定。其中，土地使用税费按土地等级征收，增值税一般按两次转移地价之差值计收。另外，根据我国现有政策规定，在土地使用权转移过程中需交纳的与土地价格有关的税费有：（1）划拨土地使用权转移需补交的出让金；（2）土地交易的契税。根据国外经验，地产税都是从价征税，目前由于缺乏价格标准，尚未达到这一步，土地使用税征收税额偏低，且不能体现出土地收益级差，远不能达到利用税收这一经济杠杆调节土地利用和级差收益的目的。因此，科学、合理、公开的区域平均地价可为科学征收土地税费等提供依据。

四、为显化企业土地资产提供依据

目前大多数企业帐面资产中包括的土地资产部分，有些仅是当时的征地费，不能反映土地资产的现值。为正确反映企业中土地资产的现值，正确衡量企业经营管理水平和发挥土地资产效益，有必要按标定地价对企业土地资产进行显化。特别是当前企业改制过程中，企业兼并、租赁、拍卖、合资过程中，一般都涉及土地使用权的转让、出租、抵押、作价出资等土地资产处置方式，依据区域平均地价和宗地地价修正体系显化具体宗地的土地资产量是十分必要的。

五、为合理配置土地资产、优化土地利用结构提供依据

在区域平均地价和宗地地价修正体系建立后，政府可利用地价的经济杠杆作用，合理配置土地资产，优化土地利用结构，促进城乡土地市场健康、有序地发展。投资者和土地使用者能及时了解不同地段、不同用途的地价水平和变动趋势，从而根据自身需要和支付地租的能力调整土地利用方式，以达到城乡土地合理利用和流转。

六、促使土地资产管理的完善

城乡土地除了数量以外，质量和级别也是土地的基本特征，而且是土地资产的重要量度标志，必须在地籍资料中反映出来，同时地籍资料中反映的土地质量和级别，必须是土地质量的综合反映，并且要求在城乡中或一定区域范围内具有可比性。通过评定土地级别和评估区域平均地价，可以进一步完善土地资产管理。

七、利用基准地价评估确定宗地地价

宗地地价的确定有以下一些作用：

1.确定出让或收回土地价格的依据

宗地地价是土地市场在一般供求规律上的地价，该地价可以。而在出让土地中，由于对不同项目和投资者的考虑，政府可以采取不同的价格进行出让，而宗地地价可作为衡量土地出让金征收标准之一，此外，国家依法收回土地也需要确定合理的宗地地价标准。

2.优先购买权的衡量标准

为增加政府管理土地市场的透明度，使土地使用者能够按市场规律进行交易并向政府申报交易价，支付相应的税费，对一些明显低于市场价的交易活动，政府可以采取优先购买权收回土地，以有效防止瞒价等行为对土地市场的不良影响，而宗地地价是决定实现优先购买的衡量标准。

3.司法仲裁中涉及的土地评估的依据

在司法机关涉及的债务或其他纠纷，必须需要确定宗地地价水平。

八、完善公共服务项目用地政策

根据党的十八届五中全会“创新基础设施投融资体制，推广政府和社会资本合作模式”部署，按照《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》规定，为扩大国有土地有偿使用范围、促进政府与社会资本合作投资公共服务项目，《意见》提出：对可以使用划拨土地的能源、环境保护、保障性安居工程、养老、教育、文化、体育及供水、燃气供应、供热设施等项目，除可按划拨方式供应土地外，鼓励以出让、租赁方式供应土地，支持以作价出资或者入股的方式提供土地。三种方式不互相排斥，供需双方可根据合作意愿予以双向选择，依法供应。

九、完善国有企事业单位改制建设用地资产处置政策。

为推进现有划拨用地有偿使用，支持国企深化改革、事业单位分类改革，《意见》提出两条政策措施：一是对事业单位等改制为企业的，可参照执行国有企业改制土地资产处置政策，即改制单位使用的原划拨建设用地，改制后符合划拨用地法定范围的可继续以划拨方式使用，不符合的应按有偿使用方式进行处置，其中，对改制单位经省级以上人民政府批准实行授权经营的国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司等企业，原生产经营性划拨用地，经批准可采用国家作价出资（入股）方式进行处置。二是政府机构、事业单位和国有独资企业之间划转国有建设用地使用权的，划转后符合《划拨用地目录》的，可直接办理土地转移登记手续；需有偿使用的，先办用地手续再办土地转移登记和变更登记手续。

第二节 成果应用建议

为了更有效地利用本次工作成果，强化国有土地资产管理，培育发展土地市场，高度垄断一级市场，搞活、调控二级市场，针对疏勒县城区的实际情况，我们对成果应用提出如下建议。

一、土地定级成果应用建议

1.优化土地利用结构、合理配置土地资产、最大限度地发挥土地的利用效益。

城乡土地是城乡经过长期发展、长期投资的一种具有永久增值的巨大财富，是城乡组织生产、安排居民生活必不可少的物质基础，是政府优化产业结构、合理布局用地结构的巨额资产。当前在转换企业经营机制，推进股份制企业发展过程中，城乡土地资产有着特别重要的作用和意义。因此，以土地作为资本，在融资、优化土地利用结构，合理配置土地资产时应充分依据土地定级成果。根据本次确定的土地级别、基准地价状况以及《疏勒县城乡总体规划》，对调查区土地利用提出下列建议：

（1）在综合土地级别高级别土地内应主要安排商住用地，不再安排行政事业单位用地。对于现有的占地面积较大的行政事业单位，有条件的要尽量搬迁；对于现有工业企业，也应尽量转变用地性质，大力发展第三产业。低级别土地应以住宅、工业、行政、科教文娱用地为主。

（2）商服用地是各种用地类型中用地效益最高的用地类型，其土地级别的分布趋势与综合土地级别一致，因此在商服用地土地级别的高级别内应多安排商服用地，除了沿街地带外，非沿街区域亦可安排商服用地；在低级别内，除了沿街地带安排商服用地外，非沿街部分尽量安排住宅、工业、行政、科教文娱用地。

（3）住宅用地的用地效益低于商服用地而高于工业用地，其土地级别的分布趋势与综合土地级别和商服用地土地级别相似，因此，在高级别内适于商服用地的土地应尽量作商服用地，对于不适宜作商服用地的土地，应尽量布置高层或小高层高档公寓住宅，在低级别内环境好适于居住的区域布层建筑密度较小、绿地率较高的多层住宅小区或别墅区。

（4）工业用地土地级别评定时选定的定级因素与综合定级、商服用地定级和住宅用地定级有较大差距，评定的土地级别与综合土地级别、商服用地土地级别、住宅用地土地级别的分布趋势差异较大，有时甚至相反。因此应尽量将工业用地集中到商服用地级别和住宅用地级别低而工业用地级别高的区域内，商服用地和住宅用地级别高而工业用地级别低的区域内工业用地应尽量让位于商服用地和住宅用地，这样有利于提高土地利用效益。

2.充分利用地籍档案

加快地籍调查，完成土地定级成果分宗整理工作。将综合定级级别界线和分类定级级别界线落实到地籍图上，对于级别界线穿过宗地的现象，具体采用面积对比的方法，把宗地整体归并到面积较大部分所在的土地级。然后根据评定的土地级别，落实每一宗地的土地级别。每宗地都应落实综合定级确定的土地级别，同时根据宗地的现状用地性质，落实对应的定级类型确定的级别。以区或街道辖区为单位，按土地级别、用地类型进行宗地整理、统计，归档立案，建立宗地统计台帐。

3.及时更新土地定级成果

为了使城乡土地定级成果符合客观实际，保持成果的现势性，在影响城乡内部土地质量的各种因素发生变化而造成差异后，必须对土地级别进行及时更新。更新时，在土地级别类型上，应先进行分类定级土地级别的更新，然后进行综合定级土地级别的更新；在地域上，应先进行局部更新，然后进行全部更新；在周期上分类定级土地级别更新的周期应比综合定级土地级别更新的周期短，局部更新的周期应比全部更新的周期短，对土地区位反映敏感的用地类型的土地级别更新周期应比对土地区位反映不够敏感的用地类型的土地级别更新的周期短。

二、土地估价成果应用

1.向社会公布土地级别和区域平均地价

公布地价是许多地价管理完善国家的通行制度，加强土地价格的透明度，有利于土地交易市场的规范化。公布土地级别和区域平均地价可使投资者了解土地质量和地价水平，选择合理的投资方向和地点；同时，可以增强政府办事透明度，发挥政府对地价的调控和指导作用。

基准地价是不同区段、不同级别、不同用途土地的平均价格。公布基准地价不影响土地使用权出让的决策，因为出让底价更多是依据宗地地价(标定地价)，即按基准地价及宗地地价修正体系才能准确计算出来。

建议以土地级别图和区域平均地价图的形式向社会公布土地级别和区域平均地价。

本次工作中评估出的基准地价属于评估价格，它是疏勒县城区各级别各类用地使用价值的真实反映。但是公布区域平均地价时，必须考虑到土地市场情况和疏勒县的地价管理政策，可高于或低于评估价格。以后视地产市场情况调整，逐步接近评估价格。

2.制订并出台地价管理政策

政府按照“宏观管严、微观搞活”的原则，高度垄断一级地产市场(土地使用权出让)，放开搞活二、三级地产市场（土地使用权转让、出租和抵押等交易行为），制订合理的地价管理政策，建议制订地价政策时应包括下列内容：

（1）地价体系、地价评估程序、地价评估方法、评估收费标准、地价评估的法律责任；

（2）土地级别和区域平均地价公布周期；

（3）政府实施优先购买权的条件，增值税费的收取标准；

（4）标定地价和市场交易价登记制度；

（5）控制地价暴涨或暴跌的措施；

（6）年地租标准和收取办法；

（7）抵押贷款时抵押总值与标定地价的关系和标准；

（8）采取优惠出让地价的条件和划拨土地使用权土地资产注入企业资产的办法；

（9）土地使用权出让金、转让增值税费等土地收入的收取办法和使用规定。

（10）地价动态监测制度

3.正确区分基准地价与宗地地价

基准地价是根据城乡土地在不同级别、不同地段分别评估和测算的商服、工业、住宅等各类用地土地使用权的平均价格。这一价格的显著特点就是真实的反映城乡土地产生的实际经济效益，并将土地使用价值以货币形式反映出来，从而为土地使用权的合理出让、转让以及国家管理和调控地价提供依据。

基准地价不能代表每宗地的具体价格，它代表了某一级别土地或某一地价区段上土地的平均价格，显示了不同级别、不同区段、不同用途土地的一般价格差异。在实际运用过程中，往往需要确定宗地的具体价格，即标定地价。为此，我们专门制定了宗地地价修正体系。标定地价以区域平均地价为依据，根据宗地地价修正体系中确定修正系数加以调查修正求得。与基准地价相比，标定地价考虑到了宗地因使用年期、地块形状、容积率、微观区位条件等方面因素所造成的具体价格差异，使宗地价格更加接近现实的市场价。

4.正确理解基准地价内涵

本次评估的基准地价内涵是指在评估基准日2017年12月31日疏勒县城区内各级别商服、住宅、工业用地在达到本次估价设定的土地开发水平条件下，公开市场价格条件下的出让土地使用权在各级别内的平均价格。在国有土地使用权出让和使用区域平均地价评估宗地地价时，应根据不同情况修正区域平均地价内涵。

（1）当国有土地使用权出让和评估的宗地地价设定开发水平与本次估价设定的开发水平一致时，可直接引用区域平均地价。

（2）当国有土地使用权出让和评估的宗地地价设定开发水平与本次估价设定的开发水平不一致时，应在基准地价中扣除或加上开发费用差异及其利息、利润。如基准地价的开发水平为宗地红线内外通路、通上水、通下水、通电、通讯和宗地红线内土地平整水平，国有土地使用权出让和所评估的待估宗地地价的开发水平设定为宗地红线外通路、通上水、通讯、通电和宗地红线内土地平整水平，应在基准地价中扣除宗地红线外通下水的费用和宗地内通路、通上水、通下水、通电、通讯费用及其利息、利润。

（3）基准地价的评估基准日为2017年12月31日，在宗地地价的基准日与基准地价基准日不一致时，应用地价指数进行期日修正。

（4）基准地价对应的土地使用年期为各类用地的法定最高出让年期，如评估的宗地地价的使用年期与该类用地法定最高出让年期不一致时，应进行年期修正。

（5）基准地价是规定容积率下的地价，如评估的宗地容积率与基准地价规定的容积率不一致时，应进行容积率修正。

5.正确应用宗地地价修正体系

基准地价体系包括了各土地级别商服、住宅、工业、公共服务项目用地区域平均地价。各类区域平均地价的差异较大，修正方法和系数也不同，故在进行宗地地价修正时，应选择合理的区域平均地价。

（1）对于商服用地则采用商服用地基准地价和宗地地价修正系数表、修正系数说明表，在级别区域平均地价的基础上修正。修正时应对照修正系数表中所列项目，认真调查待估宗地区域因素和个别因素状况，对照修正系数说明表，评价出每一项目的优、较优、一般、较劣、劣，查修正系数表取得修正系数，然后进行修正。

（2）对于住宅用途宗地，采用住宅用地宗地地价修正系数说明表进行修正，修正方法同商服用地。

（3）对于位于工业采用工业用地宗地地价修正系数表和修正系数说明表进行修正，修正方法同商服用地。

（4）对于位于公共服务项目采用公共服务项目用地宗地地价修正系数表和修正系数说明表进行修正，修正方法同商服用地。

6.定期更新基准地价成果

基准地价是在一定的社会经济条件下测算出来的，随着城乡人口增长、社会经济发展和城乡用地结构变化，也发生相应变化。因此，为使土地估价成果符合客观实际，保持地价成果的现势性和成果应用的永续性，应建立地价动态监测网络，定期（可按季、半年、年）或不定期地核查、测算监测点的乡值地价，及时准确地掌握全部或局部区域的地价动态变化状况，调整基准地价，更新成果。

7.正确区分基准地价在不同地段的作用

（1）对于已完成旧城改造或新近开发的地段，基准地价主要作用在于它是制订补交出让金、土地增值税、地租、土地作价入股的标准，因此，可按下列状况分别对待：

①正在使用的土地原属行政划拨的，可采用下列办法处理：

a.根据基准地价制订出补交出让金的标准，由企业补交土地出让金，但应考虑到企业的实际承受能力；

b.如企业补交土地出让金有困难，可采用收取年地租的方法，根据本次估价中测算出的各地段土地收益情况制订出地租标准；

c.如原企业把应补交的出让金作为政府对企业的投入，政府每年按股取得股息；

②对将发生转让的土地，采用下列办法处理：

a.根据制订出的土地出让金标准，补交土地出让金；

b.地价发生增值的，根据增值幅度采用累进制收取土地增值税；

（2）对即将进行旧城改造或开发的地段，基准地价的主要作用在于它是制订交易底价的标准。

在这些地段，应根据基准地价，制订出合理的交易底价，在城乡总体规划的指导下，尽量通过招标、拍卖方式进行交易。

8.依据土地估价成果进行土地资产评估

随着经济体制改革的不断深入，社会主义市场经济的发展，中外合资、合作、股份经营等多种经济形式的涌现，以及承包、租赁等多种经营方式的兴起，土地资产作为重要的生产要素，以各种形式在企业和不同所有制性质的经济组织之间流动、组合，这已成为正常的经济活动，因此，土地资产评估成了一项必不可少的工作。这次土地估价确定出的区域平均地价和评估宗地地价的修正系数为土地资产的评估提供了根据和方便。因此，有关部门在开展土地资产评估工作中，可应用这次土地估价的成果，提高土地资产评估的质量，加快土地资产评估的速度。

第五部分 计算机技术在土地定级估价中的应用

随着计算机的普及，计算机应用技术已经渗透到各个业务领域和人们生活的各个角落，它已成为人们工作和生活中不可或缺的一部分。从工作底图的制作、到专家打分表的设计、到专家打分分值的处理、到内业处理等等，无一不利用了计算机技术。但每一个环节所采用的计算机应用技术平台不尽相同。其中最常用的为Word、Excel等最基础性办公软件，但除了这些常用软件以外，在内业处理过程中，我们主要应用了运用地理信息系统（GIS）的理论和方法，并根据该理论和方法制定了土地定级与基准地价信息系统。

第一章 计算机技术在土地定级估价日常工作中的应用

在疏勒县土地定级与基准地价更新工作过程中，各个工作环节也很大程度上依靠计算机技术的应用。

一、计算机技术在专家打分会上的应用

疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作工作领导小组邀请了县国土资源局等熟悉调查区情况的20位专家和领导，组成土地定级因素因子及其权重特尔菲测定的专家组，召开了专家征询会议。第一轮专家打分人员包括国土局相关领导和专家，通过计算第一轮的分值控制范围，第二轮打分参加人员包括县政府、国土局、发改委、财政局、住建局、教育局、工商局、交通运输局等部门主管领导。

由于定级估价因素因子数量众多，且特尔菲测定法测定定级估价因素因子权重必须至少进行两轮打分，第一轮打分结果必须测算其均值和标准差，工作量较大。疏勒县城区土地定级与基准地价更新工作技术组利用计算机技术编制了定级估价因素因子权重处理Excel电子表格程序，该程序在输入各位专家打分数据后会自动求算出各因素因子的之间的方差、平均值以及第二轮打分的上下限。大大节约了中间数据处理的时间。

二、计算机技术在工作底图中的应用

土地定级工作底图是工作中最基础的图件资料，要求工作底图比例尺分别为：大城镇1：10000～1：50000；中等城镇1：5000～1：10000；小城镇：1：1000～1：5000。土地定级工作底图比例尺按照《定级规程》，为1：5000，然而本次城区定级范围较大，如果图纸出图按比例尺出，图幅过大，不利于外业调查携带。因此，我们利用地理信息系统（GIS）制图技术，按照1：1000的精度编制工作底图，采用直线比例尺的方式出图，既保证工作底图精度要求，又方便了外业调查工作。

第二章 土地定级与基准地价信息系统在土地定级估价中的应用

运用地理信息系统（GIS）的理论和方法，并根据该理论和方法研制了土地定级与基准地价信息系统，外业调查来的材料几乎全部依赖该信息系统进行处理。

一、土地定级与基准地价信息系统的目标与特点

（一）系统目标

疏勒县城区土地定级与基准地价信息系统的总体目标是依据国家质量监督检疫总局发布的《定级规程》和《估价规程》，运用地理信息系统（GIS）的理论和方法，实现土地定级估价相关因素，因子的调查表、统计表、样点分布图等信息的输入、存储，构建定级相关因素及因子数据库；自动进行指标的统计分析；计算各类定级因素因子作用分值及进行作用分值的矢量化；显示与绘制相关图件，完成土地定级成果的更新工作，形成综合土地级别体系。在充分利用土地定级成果的基础上，以市场交易资料和企业用地效益资料及征地、拆迁、开发费用等，采用多种技术途径测算商服、住宅用地级别基准地价，形成新的基准地价体系，并实现日常地价管理、地价信息查询、基准地价图输出及由基准地价到宗地地价的快速评估等功能。

（二）系统特点

本次定级估价实现了土地定级因素、因子作用分值计算的可视化；数据处理流程自动化程度大大提高；充分利用了ARCGIS强大的图形编辑功能，使得土地定级、估价土地样本图的数字化及作用分值的矢量化和成果图的生成与整饰更为简便；系统以地理空间数据库（GDB-GeoDataBase）作为后台数据库，实现了多个终端同时对同一数据库的操作，并且将属性数据与空间数据相匹配，属性数据与图形数据的互检互访。系统利用数理统计方法对地价样点同一性和样本总体分布类型进行检验，对土地级别内土地质量与地价的相关关系进行分析，选择适当的模型评估出基准地价。系统自动编制基准地价修正系数表，对影响地价的因素进行定量分析，从而实现宗地地价的快捷评估。

二、土地定级信息系统的设计

由于本次土地定级估价的定级样本图和估价样点的数据量都非常巨大。为保证调查工作特别是样本上图、入库的顺利完成，便于核查、校对和验收，我们设计了适用于外业调查的因素、因子和估价样点等的编码系统。例如，疏勒县的房地出租、出售估价样点分别采用不同的编码，房地出租样点分别为R1-001、R3-002,……等，房地出售样点分别为S4-001、S4-002,……等,一个样点对应一个编码，不重复不遗漏，分别应用在样点数据库模块、样点分布图模块和功能分编制或地价样点测算等模块中，从而确保了数据前后的连贯性。

设计该编码系统的主要目的是减少用户重复输入、提高数据处理自动化程度。根据土地定级估价内业处理的特点，从定级原始数据的输入到样本图数字化、因素因子分值扩散、等值线跟踪及成果图的生成与整饰都是针对各定级因素、因子，为了减少编程工作量，实行统一编码，编制定级数据字典库，定义数据项格式、类型，数据处理内容与方式。

在数据字典编制的基础上，由程序生成土地定级过程中所需各数据表，规定存取路径，对数据进行监控、检查与存贮更新，并实现数据库不同数据表之间的通信。从而提高自动化程度，并可按实际需求随时调整数据字典内容，如增删数据项，修改电子地图图示、符号等，使得系统易于维护。

三、土地定级与基准地价信息系统数据处理流程

数据处理流程的科学性直接决定了应用软件包的结构与组成以及用户界面的设计。它在很大程度上决定了系统使用的方便程度。

（一）土地定级信息系统

土地定级系统分为4个模块，分别完成如下功能：定级因素因子权重管理、定级外业调查样本图管理、定级作用分值图计算、定级成果图件整饰。

（1）定级因素因子及权重管理模块主要完成功能：①土地定级专家库的建立；②权重测定方法的选择；③定级权重的输入、修改、均值和标准差的计算以及表格导出。

（2）定级外业调查样本空间数据管理模块主要功能为：①定级区域设置；②通道设置；③数字化各定级因素、因子；④与数据库中属性数据相匹配，对资料进行浏览、核对、修改。

（3）定级作用分值图计算模块的功能：输入或确定产业集聚区产业集聚修正系数、最佳人口密度、按道路宽度划分道路类型标准、道路类型修正系数等定级参数；依据定级规程，采用一定的方式输入或计算各定级因素、因子的综合规模指数，编制作用分值表；定级单元作用分值计算；作用分值图等值线生成。

（4）定级成果图件整饰模块主要完成图面的整饰、润色和修改工作。以商服用地土地级别图为例，为达到更好的图面效果，制图人员可适当地调整土地级别图的颜色、级别注记大小，增加指北针、图例、编制单位、时间、比例尺等地图要素。

（二）基准地价信息系统

基准地价信息系统分为如下10个模块：宗地地价修正体系权重管理、土地估价外业调查表管理、地价样点分布图管理、土地估价参数测算与管理、地价指数测算与管理、样点地价测算、土地估价区段划分与管理、平均地价测算与基准地价确定、宗地地价修正体系建立、基准地价成果图件整饰与管理。

1．宗地地价修正体系权重管理模块主要是为得到各类用地由基准地价到宗地地价的修正体系所需的权重，而建立土地估价专家信息库，选择权重的测定方法，同时还具有权重输入、均值与标准差计算、Excel表格导出等功能。

2．土地估价外业调查表管理模块的主要功能是完成商服企业用地效益资料、房地出租、出售情况等调查表的输入。

3．地价样点分布图管理模块完成地价样点的上图工作，并且将图形数据与属性数据相联接，为测算级别、区段平均地价提取样点所在级别、区段做好铺垫，它亦是制作样点地价分布图、参算样点地价图、估价区段样点地价图的前提。

4．土地估价参数测算与管理模块是利用房地出租、房地出售等资料，分级别、分用途测算出不动产综合还原利率、土地还原利率、房屋还原利率、容积率修正系数等估价参数，并且提供了征地成本、房屋重置价、管理费比率等参数的输入功能。

5．地价指数测算与管理模块主要功能为：编制地价指数样点分布图，分用途测算地价指数。

6．样点地价测算模块的主要功能为测算样点地价，并根据前面两个模块测算出的地价指数、容积率修正系数等进行期日、容积率修正，同时还对估价样点交易情况、开发水平等予以修正。

7．由于土地估价是在土地定级基础上进行的，土地估价区段划分与管理模块主要完成土地级别线的装载；计算估价样点与上述估价区段的包含关系，并赋予级别、区段信息；输入估价区段调查表格；估价区段的浏览与修改。

8．平均地价测算与基准地价确定模块主要在样点地价测算、土地级别、估价区段划分的基础上，采用级差收益模型、数理统计法、地价区段法测算各类用地各土地级别的平均楼面地价等土地估价区段的平均地价。

9．宗地地价修正体系建立模块的主要功能为：①根据各类用地级别平均地价和影响宗地地价的因素权重自动生成宗地地价修正体系；②编制各种用途的容积率修正系数、楼层地价分配率等修正体系；③提供宗地地价修正系数说明表、容积率修正系数说明表等的输入、打印、生成Word文档等功能。

10．基准地价成果图件整饰与管理模块的主要功能为：制作调查样点地价图、参算样点地价图、基准地价图、土地估价区段基准地价图等图件。

附件